EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 206 Polyurethan PU 50                  Seite 1/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.11.04

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 206 Polyurethan PU 50

Technischer Name: Polyurethan PU 50

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                  D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Mischung aus Polyurethan Prepolymer

#### Gefährliche Inhaltsstoffe >1 %

Giftige Inhaltsstoffe     >0,1 %

# CAS-Nr.	 EINECS-NR. Bestandteile     Gewicht% Symbol R-Sätze

1305-78-8  215-138-9 Calciumoxid     1-2,5    Xi    37/38-41

64742-95-6 265-199-0 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte

aromatische     2,5-10   Xn,N  10-37-

51/53-65-66

    - 202-966-0 Diphenylmethan-4,4´-diisocyanat

1-5      Xn    20-36/37/38

42/43

3.  Mögliche Gefahren

Potentielle gesundheitliche Auswirkungen:

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern länger-

fristig schädliche Wirkungen haben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Augen:

Die Augen sofort mit viel Wasser während wenigstens 15 Minuten 	spülen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt konsultieren.

Verschlucken:

Mund mehrere Male mit Wasser spülen. Arzt konsultieren und

dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Einatmen:

Person an die frische Luft bringen. Wenn die Probleme anhalten,

einen Arzt konsultieren.

Haut:

Abwischen, danach die Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Wenn die Reizung anhält, Arzt konsultieren.

Kleidung:

Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 206 Polyurethan PU 50                  Seite 2/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.11.04

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Trockenlöschmittel, Schaum oder Wasserspray

Ungeeignete Löschmittel:

Wasserstrahl

Spezialverfahren bei der Brandbekämpfung:

Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:

Verhütung des Eindringens in die Kanalisation, in Ober-

flächen- und Grundwasser sowie in den Boden.

Verfahren zur Reinigung:

Mechanisch aufnehmen und in einem geeigneten Container

deponieren, Reste können mit Sand oder trockener Erde

aufgenommen werden.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Geeignete Schutzkleidung tragen wie im Abschnitt 8 bei

´Augen- und Hautschutz´ angegeben ist.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit der Haut und den

Augen vermeiden, nicht verschlucken.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen zwischen 5°C und 25°C und entfernt

von anderen Hitzequellen lagern.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Expositionsbegrenzung:

MAC-TGG (8 Std.) Lösungsmittelnaphtha (Erdöl),

leichte aromatische: 50 ppm

MAC-TGG (8 Std.) Diphenylmethan-4,4´diisocyanat: 0,01 ppm

Atemschutz:

Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Augen- und Hautschutz:

Nicht mit der Haut oder den Augen berühren.

Schutzbrille tragen.

Arbeitshygiene:

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 206 Polyurethan PU 50                  Seite 3/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.11.04

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Pastös

Farbe                           : verschieden

Geruch                          : Kohlenwasserstoff

Siedepunkt                      : nicht bekannt

Zündtemperatur                  : nicht bekannt

Flammpunkt                      : >61°C

Dampfdruck bei 20°C             : nicht bekannt

Dichte (Wasser=1)               : 1,15-1,19 g/ml

Mischbarkeit mit Wasser         : Nein

Mischbarkeit mit organischen

Lösemitteln                     : Teilweise

ph-Wert                         : nicht zutreffend

VOC-Gehalt                      : 7-8 %

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Im Brandfall: Isocyanate, CO, CO2, NOx, HCI, HCN, SO2

Zu vermeidende Stoffe:

Nicht bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen:

Nicht bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Diphenylmethan-4,4´diisocyanat:

Akute orale LD50 (mg/kg):	>15000

Akute dermal LD50 (mg/kg):_	nicht bekannt

Akute Einatmung LC50 (mg/l):	0,49

Weitere Angaben: nicht bekannt

Für Information über gefährliche Bestandteile

siehe Abschnitt 2.

12. Angaben zur Ökologie

Unvernetztes Produkt nicht in die Umwelt kommen lassen.

Biologisch abbaubar:	Nicht bekannt.

Ökotoxische Information:

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig

schädliche Wirkungen haben.

WGK:					nicht bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung entsprechend den örtlichen Bestimmungen

Abfallschlüssel-Nr: 08 04 09

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 206 Polyurethan PU 50                  Seite 4/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.11.04

14. Transportvorschriften

Seetransport nach GGVSee/MGD-Code:			n.z.

Landtransport nach RID/ADR/GGVS/GGVE:		n.z.

Lufttransport nach ICAO/IATA-DGR:			n.z.

UN-Nummer:							n.z.

Andere:								n.z.

15. Vorschriften

Dieses Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsvorschriften der EG Anforderungen 67/548/EWG und 88/379/EWG mit

Anpassungen.

Gefahrsymbol:	Xn Gesundheitsschädlich

### Enthält:		Diphenylmethan-4,4´diisocyanat

R-Sätze:

42/43	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt

möglich.

52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

23		Dampf nicht einatmen.

36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzkleidung tragen.

45		Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

46		Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

63		Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die

frische Luft bringen und ruhigstellen.

Extra:	Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers

beachten.

Für Einzelhandel:

Verpackungen müssen mit einem Warnzeichen versehen sein.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und

Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige

Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine

Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.

Relevante R-Sätze:

10		Entzündlich.

20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

37/38	Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

- Gefahr ernster Augenschäden.

42/43	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt

möglich.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.