EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 105 Kettenoberflächenschmierung      Seite 1/5

Überarbeitet am: 01.06.05	Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 105 Kettenoberflächenschmierung

Technischer Name: Kettenoberflächenschmierung

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:           Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                   D 59387 Ascheberg

Telefon:                   02593/958870 Telefax: 9588729

Auskunftgebender Bereich:  02593/958870

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02593/958870

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.     Bezeichnung          Gew.%  Kennb.     R.-Sätze

64742-95-6  Lösungsmittelnaphtha 15,0   Xn,N,F     10,37,65,66

leichte, aromatische                   67,51/53

64742-82-1  Naptha, hydrode-     24,0   Xn,N       10,65

desulfuriert, schwer

3.  Mögliche Gefahren

Entzündlich. Gesundheitsschädlich. Reizt die Atmungsorgane.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Bei

Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in

stabiler Seitenlage. Bei allergischen Erscheinungen, ins-

besondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:

# Für Frischluft sorgen. Bei Inhalation an die frische Luft

bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, nicht

trocknen lassen. Gründliche Körperreinigung vornehmen

(Dusch- oder Vollbad). Bei Berührung mit der Haut sofort

abwaschen mit Wasser und Seife. Nicht mit säurehaltigen

Reinigungsmitteln abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser

spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit den Augen

gründlich mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen.

Nach Verschlucken:

Den Betroffenen nur bei vollem Bewusstsein selbsttätig

erbrechen lassen. Bei versehentlichem Verschlucken kein

Erbrechen herbeiführen, Arzt hinzuziehen. Bei Verschlucken

sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett

vorzeigen.

Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 105 Kettenoberflächenschmierung      Seite 2/5

Überarbeitet am: 01.06.05	Druckdatum: 31.07.2026

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser, Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst,

seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

# Brandgase von organischen Materialien sind grundsätzlich

als Atmungsgifte einzustufen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. Zusätzliche

Hinweise (Kapitel 5).

Brandrückstände sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Brandrück-

stände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den

örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

# Für ausreichende Lüftung sorgen. Personen in Sicherheit

bringen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite

bleiben.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Ausgelaufenes Produkt nicht im Boden versickern lassen oder

in Gewässer abspülen. Kanalisation abdecken. Verunreinigtes

Wasser/Löschwasser zurückhalten.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur,

Universalbinder) aufnehmen. Mit flüssigkeitsbindendem

Material aufnehmen und ggf. in verschließbare Behälter

füllen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung

der Umweltvorschriften gründlich mit Wasser und Tensiden

reinigen. Vorschriftsmäßig beseitigen. Reinigung der Geräte

mit Lösemittel.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei offenem Umgang sind gute Absaugung und Neutralisierung

der Dämpfe erforderlich. Absaugung am Arbeitsplatz oder

Atemschutz, wenn Sprühkammer nicht gekapselt. Für gute

Raumbelüftung sorgen, ggf. Absaugung am Arbeitsplatz.

Schlag, Reibung und elektrostatische Aufladung vermeiden.

Zündgefahr !. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 808 Korrosionsschutz-Öl        Seite 3/5

Überarbeitet am: 01.06.05	Druckdatum: 31.07.2026

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

# Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Explosions-

geschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge

verwenden.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Lagerräume gut belüften.

Zusammenlagerungshinweise:

Von Zündquellen, Wasser und Laugen fernhalten. An einem

kühlen Ort entfernt von Säuren, Laugen oder brennbaren

Stoffen aufbewahren. Von Lebensmitteln getrennt lagern und

transportieren. Die Lagertemperatur darf 50°C nicht über-

schreiten. Empfohlene Lagertemperatur: 10-25°C. Behälter

dicht geschlossen halten, mit Vorsicht öffnen und handhaben.

6. Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

# Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

# Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Frischluftmaske verwenden.

Handschutz	: Handschuhe (lösungsmittelfest).

# Nicht geeignet: Handschuhe aus synthetischem

Gummi.

Augenschutz	: Bei Handhabung größerer Mengen Schutzmaske

tragen. Schutzbrille. Bei erhöhter Gefährdung

zusätzlich Gesichtsschutzschild.

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Dämpfe nicht einatmen. Häufigen oder länger andauernden

Hautkontakt vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden.

## CAS-Nr.		Bestandteil					Anteil EH

64742-95-6	aromatische Kohlenwasserstoffe	 50,00 ppm

64742-82-1	Kohlenwasserstofflösemittel		200,00 ppm

Hygienemaßnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von

Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Sicherheitsdaten-

blatt gem. 91/155/EWG. Vor den Pausen und bei Arbeitsende

Hände waschen.

9.  Physikalische und chemische Eigenschaften

Form						: Flüssig

Farbe					: Farblos

Geruch					: Mild

Flammpunkt (DIN 53213)		: 35°C

Viskosität (DIN 53211		: ca. 18 sec 4 mm (bei 23°C)

Dichte (DIN 53217)			: ca. 0,8700 g/cm³ (23°C)

Untere Explosionsgrenze		: 1,00 Vol %

Obere Explosionsgrenze		: 15,0 Vol %

Lösemittelgehalt			: 39,0 %

Dampfdruck bei 50°C			: < 3 kPa

Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 105 Kettenoberflächenschmierung      Seite 4/5

Überarbeitet am: 01.06.05	Druckdatum: 31.07.2026

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen:

# Gemische mit brennbaren Substanzen sind leichtentzündlich

und brennen auch unter Luftabschluss heftig ab. Kann mit

sauerstoffreichem (brandförderndem) Material heftig

reagieren. Explosionsgefahr. Ungereinigte Leergebinde

können Produktgase enthalten, die mit Luft explosive

Gemische bilden.

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Keine experimentellen Hinweise auf Genotoxizität in vitro

vorhanden. Beim Einatmen wirken die Lösemitteldämpfe in hoher

Konzentration narkotisch. Eine Sensibilisierung ist bei dazu

veranlagten Personen möglich. Aspiration kann zu Schädigungen

der Atemwege oder der Lunge führen. Keine besonders zu

erwähnenden Gefahren.

12. Angaben zur Ökologie

# Unter den Bedingungen von Kläranlagen oder Oberflächengewässern

biologisch schwer abbaubar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt der Sondermüll-Entsorgung zuführen.

14. Angaben zum Transport

GGVSee/IMDG-Code:

UN-Nr. : 1263 3 III

ICAO/IATA:

# 3 III

GGVE/GGVS:

331 c

ADR/RID:

3 FI III

## ADNR:

# 3 III

15. Vorschriften

Kennzeichnung gem. GefStoffV/EG

Kennzeichnung:

Gesundheitsschädlich

Gefahrensymbole: Xn

Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 105 Kettenoberflächenschmierung      Seite 5/5

Überarbeitet am: 01.06.05	Druckdatum: 31.07.2026

R-Sätze:

10	Entzündlich

37	Reizt die Atmungsorgane

65	Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

S-Sätze:

23	Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

38	Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Handschuhe lösungsmittelfest.

TA-Luft Klasse I    (%) : 0,00

Klasse II   (%) : 0,00

## Klasse III  (%) : 39,00

WGK (Selbsteinstufung)  : 2

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

10		Entzündlich

37		Reizt die Atmungsorgane.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder und

rissiger Haut führen.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften. Der Verwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen für seinen jeweiligen Gebrauch geeignet und vollständig sind.