EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)  Seite 1/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)

Technischer Name: Brennerreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen:

CAS-Nr.     Bezeichnung          Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

Spezialbenzin,

(unter 5 % Hexan)    50-100  F N Xn     11-38-51

53-65-67

67-64-1     Aceton               2,5-10  F,Xi       11,36-66

EINECS: 200-662-2                                   67

Zusätzl. Hinweise:

Bei dem Spezialbenzin handelt es sich um ein

Kohlenwasserstoffgemisch aus n-, i- und cyclo-Aliphaten

im Bereich C7-C8.

Gehalt an Gesamt-Aromaten: < 0,01 M-%

Gehalt an n-Hexan: < 5 M-%   Gehalt an Benzol: < 0,01 M-%

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: F - Leicht entzündlich,

N - Umweltgefährlich, Xn - Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R11		Leichtentzündlich

R38		Reizt die Haut.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)   Seite 2/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn

Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen! Bei Erbrechen in bewusstlosem

Zustand ist Eindringen in die Lunge und dadurch Erstickungs-

gefahr möglich. Sofort Arzt hinzuziehen. Wasser mit

Aktivkohle zu trinken geben.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endo-

trachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen

um Hautentzündung (Dermatitis) vorzubeugen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder

Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl

oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase: Bildung explosionsfähiger

Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger

Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dämpfe sind

schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung

über größere Entfernung möglich. Kontakt mit brennbaren

Stoffen verhindern.

Besondere Schutzausrüstung: Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem

Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen.

Temperaturklasse: T 3 (DIN 57165)

Explosionsgruppe: II A/B (DIN 57165)

Brandklasse: B

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister) Seite 3/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Nackte

Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in Kanalisation,

Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Bei Eindringen

in Gewässer oder Kanalisation sofort zuständige Behörden

benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall

nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Dämpfe können ein explosives Gemisch

bilden.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung: Behälter dicht geschlossen halten. Für gute

Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung: Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme-

und Zündquellen fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden

kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)    Seite 4/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

CAS-Nr.    Bezeichnung des Stoffes  %      Art   Wert/Einheit

67-64-1    Aceton                   2,5-10 MAK   1200 mg/m³

500 ml/m³

Spezialbenzin (u.5%Hexan) (50-100 %)

Aliphatisches Kohlenwasserstoffgemisch

Grenzwert nach TRGS 900/901     MAK   1000mg/m³

MAK    200 ppm

Gruppe 1

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Von Getränken,

Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung/Absaugung Atemschutz

erforderlich. Bei Gefahr des Einatmens Halbmaske mit

Kombinationsfilter für organische Dämpfe und Partikel

tragen.

Handschutz: Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe aus PVC

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung

tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : flüssig

Farbe                           : wasserhell

Geruch                          : mild, benzintypisch

Veränderung des physikalischen

Zustands                        :

Schmelzpunkt/Siedepunkt         : -

Flammpunkt                      : -19°C

Explosionsgrenzen               : 2,6 Vol.% (untere)

13,0 Vol% (obere)

niedrigster und höchster Wert für die Reinkomponenten

Selbstentzündungstemperatur     : nicht selbstentzündl.

Dichte        (20°C)            : nicht bestimmt

Löslichkeit   (20°C)            : nicht/wenig mischbar

Lösemittelgehalt

Organische Lösemitte            : 6,0 %

Zündtemperatur                  : 465 °C für reines

Spezialbenzin

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefähr-

lich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher

Dampf-/Luftgemische möglich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)  Seite 5/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von

Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

Gefährliche Reaktion : Reagiert heftig mit starken

Oxidationsmitteln.

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel, Säuren.

Weitere Angaben:

Der Esteranteil reagiert mit Wasser in Gegenwart von Säuren

oder Laugen zu Essigsäure und Ethanol.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente            Art           Wert         Spezies

Spezialbenzin         oral    >2000 mg/kg        Rat

(hexanarm)            dermal  >2000 mg/kg        Rab

inhalativ > 5 mg/1/4 h     Rat

Aceton                oral     5800 mg/kg        Rat

dermal  20000 mg/kg        Rbt

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhöht

Anfälligkeit.

am Auge: Schwache Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxische Wirkung:

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens

sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.

Nebel können Lungenschäden hervorrufen.

Letale Dosis für den Menschen, oral 1-5 ml Schwefelsäure. Die

toxikologischen Zahlenangaben beziehen sich auf die

unverdünnte 100%-ige Substanz.

Wirkt stark entfettend auf die Haut; Dämpfe in erhöhten

Konzentrationen reizend auf die Atemwege. Bei sehr hohen

Konzentrationen Benommenheit, Kopfschmerzen und Bewusstlosig-

keit möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit):

Das Spezialbenzin ist biologisch nicht gut abbaubar.

Aceton ist biologisch leicht abbaubar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf dem Wasser. Bioakkumulation möglich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)  Seite 6/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

Aquatische Toxizität:

Testart               Wirkkonzentration Methode  Bewertung

a) Regenbogenforelle       5540 mg/l    LC50(96h)>100 mg/l

Wasserfloh             12100 mg/l    EC50(48h)>100 mg/l

Algen                   3400 mg/l    NOEL(48h)>100 mg/l

Bakterien               1700 mg/l    EC50(16h)>100 mg/l

b) Akute Toxizität-Fisch    1 < LC50 =< 10 mg/l  giftig

Akute Toxizität-Daphnien 1 < EC50 =< 10 mg/l  giftig

Akute Toxizität-Algen    1 < IC50 =< 10 mg/l  giftig

Bemerkung: a) Werte gelten für Aceton

b) Werte gelten für Spezialbenzin

Verhalten in Kläranlagen:

Testart               Wirkkonzentration Methode  Bewertung

1 < EC50 =<10 mg/l  giftig für Organismen in Kläranlagen

(geschätzt).

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

Schwach wassergefährdend

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren.

Kontaminiertes Wasser über Abscheider abtrennen und gemäß den

behördlichen Anordnungen entsorgen.

Abfallschlüsselnummer:

553 70 Bez.: Lösemittelgemische ohne halogenierte organische

Lösemittel

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache.

Sonstige Behälter:

Vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung

oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

ADR/RID-GGVS/E Klasse:    3 Entzündbare flüssige Stoffe

Ziffer/Buchstabe     :    FI

Kemler-Zahl          :    33

UN-Nummer            :    1993

Gefahrzettel         :    3

Bezeichnung d. Gutes :    Spezialbenzin mit 6 % Aceton

vergällt

1993 Entzündbarer flüssiger Stoff,

n.a.g.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)    Seite 7/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

## Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

## IMDG/GGVSee-Klasse   :   3

UN-Nummer            :   1993

# Label                :   3

Verpackungsgruppe    :   II

Marine pollutant     :   no

Richtiger technischer

Name                 :   Spezialbenzin mit 6 % Aceton

vergällt

1993 Entzündbarer flüssiger Stoff,

n.a.g.

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse     :   3

UN/ID-Nummer         :   1993

Label                :   3

Verpackungsgruppe    :   II

Richtiger technischer

Name                 :   Spezialbenzin mit 6 % Aceton

vergällt

1993 Entzündbarer flüssiger Stoff,

n.a.g.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F-Leichtentzündlich; N-Umweltgefährlich;

Xn-Gesundheitsschädlich

R-Sätze:

R 11		Leichtentzündlich.

R 38		Reizt die Haut.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

S  2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S  9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S 16		Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S 23		Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

S 62		Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

Störfallverordnung: Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche

Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Technische Anleitung Luft:

Klasse III, Anteil in %: 6,0

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)

Schwach wassergefährdend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 690 Brennerreiniger (Kanister)  Seite 8/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 20.11.02

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze

R 11		Leichtentzündlich.

R 36		Reizt die Augen.

R 38		Reizt die Haut.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R 66		Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder

rissiger Haut führen.

R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen

Jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.