EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7700 Teerentferner					Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 08.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 7700 Teerentferner

Technischer Name: Teerentferner

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gemisch paraffinischer, naphthenischer und aromatischer

Kohlenwasserstoffe

Cas-Nr.     Bezeichnung

64742-47-8  Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

leichte

Identifikationsnummer(n)

EINECS-Nummer: 265-149-8

zusätzliche Hinweise:

Aromatengehalt: max. 23 %   Benzol: max. 0,1 %

Chemische Charakterisierung:

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffangabe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

aliphatische Kohlenwasserstoffe   >30 %

aromatische Kohlenwasserstoffe     15-30 %

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xn  Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben:

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7700 Teerentferner					Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 08.12.05

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser mit Aktivkohle zu trinken

geben. Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endotrachealer

Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um Dermatitis

(Hautentzündung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.

Folgende Symptome können auftreten:

Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane; Kopfschmerzen,

Übelkeit; Schwindelgefühl, Narkose.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

## Bildung explosionsfähiger Dampf-Luftgemische möglich. Schwimmt

an der Wasseroberfläche auf und kann sich erneut entzünden.

Beim Brand können Russ, Kohlenmonoxid und Dämpfe des Produkts

selbst freigesetzt werden.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

Brandklasse:B

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7700 Teerentferner					Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 08.12.05

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Zündquellen fernhalten.

Schutzausrüstung anlegen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Eindringen

in die Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer verhindern.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden infor-

mieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz

sorgen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut

vermeiden. Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen Regeln

TRbF beachten.

Lagerklasse: 3B (VCI-Konzept 1993)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

64742-47-8 Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

leichte (50-100%)

MAK 350 mg/m³, 70 ml/m³

Kohlenwasserstoffgemisch, aromatenhaltig, Gruppe 2

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7700 Teerentferner					Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 08.12.05

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:	Bei unzureichender Belüftung/Absaugung

Atemschutz erforderlich.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille tragen

Handschutz:

Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk, Fluorkautschuk (Viton)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen Einsatz

als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern. Für andere Anwendungen

wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt

auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige

Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				mild, aromatisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	175-265°C

Flammpunkt:			>61°C

Zündtemperatur:		ca. 240°C

Zersetzungstemperatur:	>360°C

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

gefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher

Dampf-/Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen

untere:				0,6 Vol%

obere:				7,0 Vol%

Dampfdruck bei 20°C:	ca. 1 hPa

Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstent-

zündlich.

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		nicht bzw. wenig mischbar

Dichte bei 15°C:		0,82 g/cm³

ph-wert:				nicht anwendbar

Viskosität

kinematisch bei 20°C:	<2mm²/s

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7700 Teerentferner					Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 08.12.05

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Reaktionen:

Heftige Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und

Kohlendioxid CO2.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-47-8 Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

leichte

LD50 oral > 2000 mg/kg (rat)

LD50 dermal >2000 mg/kg (rab)

LC50/4 h inhalativ >5 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhöht

Anfälligkeit.

am Auge:     Geringe Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut

entfetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen.

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann

Aspiration in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder

zu toxischem Lungenödem führt.

Hohe Dampfkonzentrationen führen zu Benommenheit,

Kopfschmerzen und Übelkeit. Störungen des Zentralnervensystems

möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das Produkt hat eine sehr geringe Wasserlöslichkeit und kann

durch abiotische Prozesse weitgehend aus dem Wasser eliminiert

werden. Das Produkt ist biologisch abbaubar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Das Produkt breitet sich auf der Wasseroberfläche aus, wobei

geringe Anteile gelöst werden können. Das Produkt kann schnell

in Böden versickern. Entsprechend den örtlichen Verhältnissen

kann das Produkt schnell verdunsten. Bioakkumulation möglich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7700 Teerentferner					Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 08.12.05

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

64742-47-8 Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff

behandelte leichte

IC50/72h	10-100 mg/l (Algen)

LC50/96h	10-100 mg/l (Fische)

Sonstige Hinweise:

Vor Einleitung in eine biologische Abwasserreinigungsanlage

müssen freie und dispergierte Öle abgetrennt werden

(z.B. mit Koaleszenzabscheider oder Emulsionsspaltanlage).

Abwassergrenzwert für Kohlenwasserstoffe:

20 mg/l (Anhang 49, Rahmen-Abwaser VwV).

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation

gelangen lassen. Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen

geringer Mengen in den Untergrund.

Wassergefährdungsklasse 2 (Listeneinstufung): wassergefährdend

(gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. In zugelassener Anlage ver-

brennen oder deponieren. Kontaminiertes Wasser über Abscheider

abtrennen und gemäß behördlichen Anordnungen entsorgen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

z.B. ASN 13 05 02 (Schlämme aus Öl- und Wasserabscheidern)

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine

Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

### ADR/RID-GGVS/E Klasse:-

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7700 Teerentferner					Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 08.12.05

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV einge-

stuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

### Xn Gesundheitsschädlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

R-Sätze

65   	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

- Wiederholter Kontakt kann zu rissiger oder

spröder Haut führen.

S-Sätze

- Dampf/Aerosol nicht einatmen.

- Berührung mit der Haut vermeiden.

36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzkleidung tragen.

- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung

oder dieses Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

Technische Anleitung Luft: Klasse NK

Anteil in %: 50-100

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999):

wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.