EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 24.02.06			Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 9500 Universal-Reiniger

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49(0)2593/958870	Telefax:		+49(0)2593/9588729

Internet                              www.euro-lock.de

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel: +49(0)2593/958870	Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Wässrige, alkalische Lösung von nichtionischen und anionischen Tensiden:

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141-43-5 | 2-Amino-ethanol | 1-5 | Xn | 20,36/37/38 |
| 85711-69-9 | Alkansulfonat | 1-5 | Xi | 38,41 |
| 69011-36-5 | Fettalkohol, ethoxyliert | 1-5 | Xn | 22,41 |

3. Mögliche Gefahren

Für den Menschen:

Bei längerer Exposition mit dem Konzentrat sind Reizungen der Haut generell nicht auszuschließen.

Siehe auch Punkt 11. und 15.

Für die Umwelt:

Es wurde bisher keine nachteiligen Effekte bekannt.

Das Produkt ist nicht gefährlich im Sinne der gültigen Zubereitungsrichtlinie.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

Entfällt.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken lassen. Sofort ärztlicher Behandlung zuführen.

Besondere Mittel zur Ersten Hilfe erforderlich:

Kein Erbrechen einleiten.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver, CO2

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

LOS 9500 Universal-Reiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 24.02.06			Seite 2von 4

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

n g.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Im Brandfall können sich bilden: Spuren NOx

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Siehe auch Punkt 8. und 13.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Siehe Punkt 8.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Reste mit Wasser abspülen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise für den sicheren Umgang: siehe Punkt 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderungen an Lagerräume und Behälter / Zusammenlagerungsverbote.

Nicht zusammen mit Säuren lagern.

Besondere Lagerbedingungen:

Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Lagerklasse:	12 (n. VCI)

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

# Atemschutz:

Entfällt.

Handschutz:

Langen intensiven Hautkontakt vermeiden. Zur Sicherheit Handschuhe (alkalifest) tragen.

Geeignet sind Chemikalienhandschuhe aus Neopren Kat III gem. EN 374. Die Angaben des Handschuhherstellers insbesondere beszüglich der Tragezeiten und Durchbruchszeiten sind zu beachten.

Augenschutz:

Berührung mit den Augen vermeiden. Zur Sicherheit dicht schließende Schutzbrille verwenden.

Hygiene-Maßnahmen:

Vorbeugender Hautschutz durch entsprechende Schutzmittel zu empfehlen. Nach der Arbeit für eine gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Flüssig |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Blau/Klar |  |
| Geruch: | Neutral |  |

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

LOS 9500 Universal-Reiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 24.02.06			Seite 3von 4

Zustandsänderung: n.z.

| Zündtemperatur: | 363°C |
| --- | --- |
| Dampfdruck (20°C) | 59,0 mbar |
| Explosionsgrenzen: | n.a. |
| Relative Dichte: | ca. 1,05 g/cm³ |
| Löslichkeit in Wasser: | löslich |
| pH-Wert bei 20°C: | ca. 11,4 |
| Viskosität bei 23°C: | dünnflüssig |
| Lösemittelgehalt: | 95 % |

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Siehe Punkt 7.

Zu vermeidende Stoffe:

Reaktionen mit Säuren. Wärmeentwicklung möglich.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

siehe Punkt 5.

11. Toxikologieangaben

Akute Toxizität:		n. g.

Chronische Wirkungen:	n. g.

Sonstige Hinweise:	In den Jahren der Anwendung wurden keine nachteiligen Effekte bekannt.

12. Angaben zur Ökologie

Abbaubarkeit.

Die tensidischen Inhaltsstoffe sind gem. der Detergenzienverordnung Nr. 648/2004/EG vom 31.03.04 leicht biologisch abbaubar (OECD-RL 301).

AOX-Hinweis:

Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene und trägt nicht zu AOX im Abwasser bei.

13. Entsorgungshinweise

Für Zubereitung/Restmengen:

Die EAK Abfallschlüssel sind nicht auf das Produkt, sondern größtenteils auf die Herkunft bezogen. Der Hersteller kann daher für das Produkt, welches in unterschiedlichen Branchen Verwendung finden kann, hier keinen Abfallschlüssel angeben. Er kann jedoch u. a. beim Hersteller erfragt werden.

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial:

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt, wie Hausmüll behandelt oder wieder verwertet werden.

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffVO inkl. EG-Richtlinien (67/548/EWG sowie 88/379/EWG):

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

LOS 9500 Universal-Reiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 24.02.06			Seite 4von 4

Obwohl das Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir die Sicherheitsratschläge zu beachten.

S-Sätze:

24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

WGK: 1 (Selbsteinstufung nach Mischungsregel gem. Anhang 4 N. 3 der VwVwS vom 17.05.1999)

R11		Leichtentzündlich.

S-Sätze:

S25		Berührung mit den Augen vermeiden.

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze aus Punkt 2:

R20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R38		Reizt die Haut.

R41		Gefahr ernster Augenschäden.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.