EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 371 Scheibenkleber                Seite 1/5

Überarbeitet am 12.01.1999		Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 371 Scheibenkleber

Technischer Name: Klebstoff

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.    Bezeichnung         Gew.%  Symbol(e) R.-Sätze

    - Diphenyl Methane

4,4´-Diisocyanate   0-0,9   Xn       20,36/37/38,

42

Polyurethan Prepolymer,

MDI Basiert        10-40

40

3.  Mögliche Gefahren

## Nach zur Zeit gültigen Gesetzen nicht als gesundheitsschädlich

oder umweltgefährdend anzusehen.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Bei Hautkontakt:

Mit mildem Lösungsmittel und anschließend mit Wasser

abwaschen.

Bei Augenkontakt:

Reichlich mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen.

Bei Einatmen:

Nicht anwendbar.

Bei Verschlucken:

Arzt konsultieren.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Pulver, Schaum, CO2, Wasser

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 371 Scheibenkleber                Seite 2/5

Überarbeitet am 12.01.1999		Druckdatum: 31.07.2026

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogen:

-

Umweltschutzmaßnahmen:

-

Verfahren zur Reinigung:

Mit Spachtel aufnehmen, mit Luftfeuchte reagieren lassen und

anschließend entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Es wird die Beachtung der allgemeinen Regeln des betrieblichen

Brandschutzes empfohlen.

Lagerung:

Nur in verschlossenen Originalgebinden.

Lagerfähigkeit: -5 – 35°C

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

## Atemschutz:		Nicht erforderlich.

Handschutz:		Schutzhandschuhe empfohlen.

Augenschutz:		Schutzbrille empfohlen.

Körperschutz:		Nein.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : hochviskose Paste

Farbe                           : schwarz

Geruch                          : schwacher Eigengeruch

Flammpunkt                      : >100°C

Zündtemperatur                  : >400°C

Dichte                          : 1,18 g/cm³

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Reagiert mit Luftfeuchtigkeit (Wasser), Alkoholen und

Aminen.

11. Angaben zur Toxikologie

Bei Haut- und Augenkontakt:	Kann reizend wirken.

Bei Einatmen:				Nicht anwendbar.

Bei Verschlucken:			Verursacht Übelkeit.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 371 Scheibenkleber                Seite 3/5

Überarbeitet am 12.01.1999		Druckdatum: 31.07.2026

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse

DAMPF-/GASFÖRMIGE ORGANische Verbindungen TA-Luft:

Kl. I             Kl. II              Kl. III

13. Hinweise zur Entsorgung

#### Entsorgung der Zubereitung

Verbrennung gemäß regionaler und behördlicher

Vorschriften.

Entsorgung Öl- und Benzinabscheiderinhalte

Abfallschlüssel Nr.: 57110 – ausgehärtet

57202 – nicht ausgehärtete

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrengut.

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung:

Enthält Isocyanate – Hinweise des Herstellers beachten.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.