EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 340 Epoxidharzkleber/1              Seite 1/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 18.09.07

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       Epoxidharzkleber

Technischer Name:  Doppelspritze Epoxidharz A

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:           Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                   D 59387 Ascheberg

Telefon:                   02593/958870  Fax: 9588729

Auskunftgebender Bereich:  02593/958870

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02593/958870

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung :

# Bisphenol A/F Epoxidharz

# Zubereitung

CAS-Nr.     Bezeichnung            Konz.% Symbol(e)  R.-Sätze

9003-36-5    Bisphenol F-Epoxidharz 18-25  Xi,N       36/38,

43,51/53

25068-38-6                          70-82  Xi,N       36/38

43,51/53

Reaktionsprodukt: Bisphenol A-Epichlorhydrinharze mit

durschnittlichem Molekulargewicht < 700

3.  Mögliche Gefahren

Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch

Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen. Kann in

Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt:		Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung einen Arzt

benachrichtigen.

Augenkontakt:		Sofort  mit viel Wasser mindestens 15

Minuten ausspülen. Bei anhaltender

Augenreizung einen Facharzt aufsuchen

Verschlucken:		Sofort reichlich Wasser (wenn möglich mit

Medizinalkohlezusatz) trinken lassen.

Eine erbrechende, auf dem Rücken liegende

Person in die stabile Seitenlage bringen.

Sauerstoff oder, falls erforderlich,

künstliche Beatmung. Kein Erbrechen

herbeiführen.

Einatmen:			An die frische Luft gehen. Bei anhaltenden

Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 340 Epoxidharzkleber/1   		    Seite 2/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 18.09.07

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Chemieschutz-

anzug tragen.

Geeignete Löschmittel:

Sprühwasser, Trockenpulver, Schaum, Kohlendioxid (CO2)

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Weitere Angaben:

Verbrennen erzeugt schädlichen und giftigen

Rauch. Kohlenstoffoxide.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Von Zündquellen

fernhalten – nicht rauchen. Kontakt mit Haut, Augen und

Kleidung vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen.

Umweltschutzmaßnahmen: Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht

in die Kanalisation gelangt. Oberflächenwasser nicht

verunreinigen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Verfahren zur Reinigung: Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen

und als besonders überwachungsbedürftigen Abfall entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für ausreichenden Luftaustausch oder/und Absaugung

in den Arbeitsräumen sorgen. Für angemessene Lüftung sorgen.

Behälter vorsichtig öffnen und handhaben.

Lagerung:

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.

Den Behälter fest verschlossen halten.

Bei Temperaturen zwischen 2 und 40°C aufbewahren.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

## Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Filter Typ AX-P2 (Organische Dämpfe, Partikel)

Augenschutz:

Dicht schließende Schutzbrille. Schutzschild.

Haut- und Körperschutz:

Schutzkleidung. Sicherheitsschuhe

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 340 Epoxidharzkleber/1              Seite 3/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 18.09.07

Handschutz:

Handschuhmaterial für Langzeitanwendung (BTT>480 min.):

Butyl-Kautschuk, Ethylvinylalkohollaminat (EVAL)

Handschuhmaterial für Kurzzeitanwendung(Spritzer)

(10 min<BTT<480min):

Nitrilkautschuk, Neopren-Kautschuk.

Es sollen gemäß anerkannten Standards wie z. B. EN 374

(Europe), F739 (US) erprobte Handschuhe verwendet werden.

Die Eignung und Beständigkeit eines Handschuhs ist abhängig

vom Gebrauch, z. B. der Kontakthäufigkeit und –dauer, der

chemischen Beständigkeit des Handschuhmaterials und der

Geschicklichkeit. Lassen Sie sich immer von den Handschuh-

lieferanten beraten.

Schutzmaßnahmen:

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Farblos

Geruch                          : Leicht

Siedepunkt (bei 1,013 hPa)      : >200°C bei 1,013 hPa

Thermische Zersetzung           : >200°C

Flammpunkt (DIN 51758)

(Pensky-Martens Closed Cup)     : ca. 180°C

Dichte     (DIN 51757)          : 1,17 g/cm3 bei 20°C

Viskosität (25°C)              : dynamisch 6,500-9,000 mPa.s

Wasserlöslichkeit (20 °C)       : praktisch unlöslich

Mischbarkeit mit Wasser         : nicht mischbar

Verteilungskoeffizient

(n-Oktanol/Wasser)              : log Pow=>3

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Gefährliche Reaktionen (zu vermeidende Bedingungen)

Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen

treffen.

Gefährliche Reaktionen (zu vermeidende Stoffe)

Starke Säuren und starke Basen. Starke Oxidationsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenstoffoxide. Verbrennen erzeugt schädlichen und

giftigen Rauch.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute orale Toxizität:

LD50 Ratte – Dosis: >2,000 mg/kg

Augenreizung Kaninchen: reizend

Hautreizung dermal Kaninchen: reizend.

Sensibilisierung dermal Meerschweinchen:

Verursacht Sensibilisierung.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 340 Epoxidharzkleber/1       Seite 4/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 18.09.07

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit)

Biologische Abbaubarkeit: Nicht leicht biologisch abbaubar.

Ökotoxische Wirkungen:

Fischtoxizität: LC50 - Dosis: 1-10 mg/l

Expositionszeit: 96 h

Daphnientoxizität: EC50 – Dosis 1-10 mg/l

Expositionszeit: 48 h

Weitere Angaben zur Ökologie:

Sonstige ökologische Hinweise:

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Vorsorge treffen,

dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.

Oberflächenwasser nicht verunreinigen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Muss unter Beachtung der örtlichen behördlichen

Vorschriften verbrannt werden.

Behälter: Leere Behälter könne nach der Reinigung unter

# Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert

werden.

Verunreinigte Verpackungen:

Abfallschlüssel Nr.: 305055

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR

UN-Nr.					: 3082

Klasse					: 9

Klassifizierungscode		: M6

Verpackungsgruppe			: III

Gefahr-Nr.				: 90

Gefahrzettel				: 9

Offizielle Benennung für		: Umweltgefährdender Stoff,

die Beförderung			  Flüssig, N.A.G.,

enthält:					  Bisphenol A Epoxy Resin

## RID

UN-Nr.					: 3082

Klasse					: 9

Verpackungsgruppe			: III

Gefahrnummer				: 90

Gefahrzettel				: 9

Offizielle Benennung für		: Umweltgefährdender Stoff,

die Beförderung			  Flüssig, N.A.G.,

enthält:					  Bisphenol A Epoxy Resin

## Seeschifftransport IMDG

UN-Nr.					: 3082

Klasse					: 9

Verpackungsgruppe			: III

Gefahrzettel				: 9

MFAG						:

Ems						: F-A S-F

Offizielle Benennung für		: Umweltgefährdender Stoff,

die Beförderung			  Flüssig, N.A.G.,

enthält:					  Bisphenol A Epoxy Resin

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 340 Epoxidharzkleber/1       Seite 5/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 18.09.07

Lufttransport IATA-DGR:

UN/ID-Nr.					: UN 3082

Klasse					: 9

Verpackungsgruppe			: III

Verpackungsanweisung

(Frachtflugzeug)			: 914

Max. Menge/Verp.			: 450.00 L

(999,00=Keine Beschränkung)

Verpackungsanweisung		: 914

(Passagierflugzeug):

Max. Menge/Verp.			: 450.00 L

(999.00=keine Beschränkung)

Gefahrzettel				: 9

Offizielle Benennung		: Environmentally hazardous

für die  Beförderung		: substance, liquid, N.O.S.

enthält					: (Bisphenol A Epoxy Resin)

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Gefahrstoffetikettierung erforderlich

Symbole:          Xi: Reizend; N:Umweltgefährlich

R-Sätze: 36/38 - Reizt die Augen und die Haut

43    - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

51/53 - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze: 24    - Berührung mit der Haut vermeiden.

26    - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich

mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

28    - Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen

mit viel Wasser und Seife.

37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe

und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

61    - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### Besondere Anweisungen einholen/Sicherheits-

datenblatt zu Rate ziehen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des

Herstellers beachten.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit

durchschnittlichem Molekulargewicht <700

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse	: 2  wassergefährdend

(Selbsteinstufung)

Registrierstatus

#### AICS			ja

TSCA			ja

DSL			ja

INV (CN)		ja

PICCS (PH)	ja

EINECS		ja

ENCS (JP)		ja

KECI (KR)		ja

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 340 Epoxidharzkleber/1       Seite 6/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 18.09.07

16. Sonstige Angaben

Liste der R-Sätze (Kapitel 2):

R 36/38	Reizt die Augen und die Haut

R 43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in

Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse  beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.