EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 122 Rostlöser/300 ML      19.05.99    Seite 1/5

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 122 Rostlöser

Technischer Name: Rostlöser mit MOS 2

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

E-Mail:                  g.grehl@euro-lock.de

Internet:                www.euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Aerosolabfüllung mineralischer Bestandteile

Form:       Aerosol

Farbe:      wasserhell-weißlich

Geruch:     benzinartig

Bestandteile:(kennzeichnungspflichtige Komponenten nach

GefStoffV/EG-Richtlinie)

Treibmittel A1 Gemisch

Cas-Nr.        EINECS-Nr.     EG-Nr.     UN-Nr.

68512-91-4     270-990-9                 1965

Weitere Bestandteile:

Nach GefStoffV keine kennzeichnungspflichtigen Stoffe

oder in nicht kennzeichnungspflichtiger Konzentration

3.  Mögliche Gefahren

F+: hochentzündlich

Austretende Dämpfe können zündfähige Luft/Gasgemische

bilden. Bei sachgemäßer Anwendung keine besondere

Gefahren für den Anwender.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Bei längerfristigem Hautkontakt mit viel Wasser und Seife

abspülen. Verunreinigte Kleidungsstücke ablegen um möglichen

Hautreizungen vorzubeugen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser

mehrere Minuten spülen. Bei anhaltenden Reizerscheinungen

Augenarzt aufsuchen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen, Ruhe, Wärme

Bewußtlose in stabiler Seitenlage lagern und befördern.

Bei Atemstillstand Atemspende und sofort Arzt rufen.

Nach Verschlucken:

Nicht zum Erbrechen reizen – Aspirationsgefahr – sofort

Arzt rufen. Sofort reichlich Wasser mit Aktivkohle trinken

lassen.

Hinweise für den Arzt: Fettfilm der Haut wiederherstellen um

Dermatitits vorzubeugen. Keine Medikamente der Adrenalin/

Ephedrin-Gruppe verabreichen. Magenspülung nur unter endo-

trachealer Intubation.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 122 Rostlöser mit MOS 2     19.05.99    Seite 2/5

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Bei einzelnen Aerosoldosen ist keine Gefahr zu erwarten.

Offene Flammen, Funken, Zündquellen vermeiden. Bei Feuerge-

fährdung größerer Lagermengen, wie bei Aerosolen allgemein:

Berstgefahr

Vom Feuer bedrohte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen,

sonst mit Wassersprühstrahl kühlen.

Geeignete Löschmittel: alkoholbeständiger Schaum, CO2,

Löschpulver, Wassersprühstrahl

Nicht verwenden:       scharfen Wasserstrahl

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

Bei unvollständiger Verbrennung Bildung von Kohlenmonoxid CO

möglich. Die flüssigen Wirkstoffe schwimmen an der Wasser-

oberfläche auf und können sich erneut entzünden. Dämpfe sind

schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.

Entzündung über größere Entfernung ist möglich.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Bei Gasaustritt mögliche Zündquellen ausschalten. Für gute

Durchlüftung sorgen. Eindringen in Gruben, Keller,

Kanalisation und Gewässer verhindern. Bei Freisetzung

größerer Mengen unverzüglich die zuständigen Behörden

verständigen. Flüssigkeit mit saugfähigem Material

(Blähglimmer, Kieselgur, Sägemehl, Sand oder Universal-

oder Säurebinder) aufnehmen und als Abfall gem. Nr. 13

entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Für gute Arbeitsplatzbelüftung sorgen. Von Zündquellen fern-

halten. Nicht in Flammen oder auf heiße Gegenstände sprühen.

Elektrostatische Aufladungen vermeiden. Nicht rauchen.

Keine Personen ansprühen.

Lagerung:

Angebrochene Spraydose nur mit Schutzkappe und kindersicher

aufbewahren. Nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen

Wärmequellen aussetzen. Lagertemperatur darf 50°C nicht

überschreiten.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Technische Anlagen: entfällt

Grenzwerte:

CAS-Nr. 68512-91-4 (A1) MAK-Wert     1000 ppm

Gem. TRGS 404 für aromatenarme Kohlenwasserstoffe in der

Zubereitung: 200 ml/m3

Schutzmaßnahmen u. persönliche Schutzausrüstung:

Bei Umgang mit Aerosolen nicht essen, trinken, rauchen,

schnupfen. Schutzbrille tragen. Vor Pausen und bei Arbeits-

ende Hände sorgfältig waschen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 122 Rostlöser/300 ML      19.05.99    Seite 3/5

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Aerosol

Farbe                           : Wasserhell-weißlich

Geruch                          : benzinartig

Sicherheitsrelevante Daten für

Treibmittel	Wirkstoff

Flammpunkt:				-80°C 		63°C

Siedepunkt: 				0 bis –40°C	180-250°C

Zündtemperatur:			ca. 400°C		ca. 240°C

Explosionsgrenzen

untere:					1,5Vol%in Luft 0,6 in Luft

obere:					9,5Vol%in Luft	6,5 in Luft

Wasserlöslichkeit:			<0,1 g/l		0,02 g/l

bei 20°C		bei 20°C

Dichte: 					0,54-2,78 	0,806 g/cm³

kg/m3 bei		bei 20°C

0-20°C

Die Wirkstoffe sind nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht

kennzeichnungspflichtig.

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeiden: starke Oxidationsmittel, Hitze, Funken,

Flammen und Aufbau statischer Elektrizität

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung toxischer Gase, auch Kohlenmonoxid und

Kohlendioxid möglich.

Gefährliche Polimerisationen treten nicht auf.

11. Angaben zur Toxikologie

Treibmittel:

Akute Toxizität: inhalativ 34000 ppm über 4h rat

Wirkstoff:

Oral > 2000 mg/kg rat

Geringe Reizwirkung, hautentfettend

Nach uns vorliegenden Erkenntnissen verursacht das Produkt

keine gesundheitsschädlichen Wirkungen bei sachgemäßer

Anwendung.

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität:

Das Treibmittel ist bei Normaltemperatur gasfgörmig und

entweicht in die Atmosphäre. Die Wirkstoffe schwimmen auf

Wasser. Bioakkumulation ist möglich.

Persistenz und Abbaubarkeit:

Das Treibmittel baut sich durch das Sonnenlicht binnen

eines Tages in der Atmosphäre ab – schädliche Wirkung für

die Umwelt ist unwahrscheinlich. Die Wirkstoffe sind

biologisch schlecht abbaubar.

Ökotoxische Wirkung:

Keine ökotoxischen Daten bekannt. Toxische Wirkung auf

Wasserlebewesen ist nicht auszuschließen.

Allgemeine Hinweise:

Nicht in Gewässer oder Kanalisation eindringen lassen.

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 122 Rostlöser/300 ML      19.05.99    Seite 4/5

13. Hinweise zur Entsorgung

Gebrauchte Druckgasgefäße vollständig entleeren – nicht

in den Hausmüll geben. Geringe Restmengen des Treibmittels

können an gut belüfteten Plätzen in die Atmosphäre abge-

lassen werden.

Kontaminierte Aufsaugmittel als Sondermüll entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr.

Flüssige Wirkstoffe:  		553 60

14. Transportvorschriften

Landtransport:

Klasse/Ziffer/Buchstabe:		Klasse 2 Ziffer 5 F ADR

Kennzeichnung:			Label Nr.:3

Warntafel  Gefahrnr:			23

UN-Nr.			1950

Binnenschifftransport:

Klasse/Ziffer/Buchstabe:		Klasse 2 Ziffer 7 Kategorie F

Kennzeichnung:			Label Nr.:3

Seeschifftransport:

Klasse/Ziffer/Buchstabe:		Klasse 2.1

Kennzeichnung:			Label Nr.:3

EmS:					2-07

Marine pollutant:			nein

Lufttransport:

Klasse/Ziffer/Buchstabe:		Klasse 2.1, Seite 2070

Kennzeichnung:			Label Nr.:3

Weitere Angaben:

Die vom Hersteller verwendeten Verpackungseinheiten unterliegen gem.

Rn 2201a nicht den Beförderungsbestimmungen der Anlage B des ADR

15. Vorschriften

Die Zubereitung enthält kennzeichnungspflichtige

Komponenten nach GefStoffV/EG-Richtlinie.

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Gefahrenbezeichnung

F+	Hochentzündlich

R-Sätze:

R 12:	Hochentzündlich

S-Sätze:

S 02:	Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen.

S 16:	auch: von Zündquellen fernhalten –

nicht rauchen

S 47:	auch: nicht bei Temperaturen über 50°C

aufbewahren

Weitere Angaben: Die Wirkstoffe sind nach EG-Richtlinien

GefStoffV keine kennzeichnungspflichtigen

gefährlichen Stoffe.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: keine

Störfallverordnung: Anhang III Teil 2 Nr.:3

TA-Luft:            Klasse III

Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 122 Rostlöser/300 ML      19.05.99    Seite 5/5

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse

und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf

etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine

Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.