EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7610 Kaltreiniger              31.07.2026 Seite 1/6

- 1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1  Produkt

- Handelsname:      LOS 7610 Kaltreiniger

Technischer Name: Kaltreiniger

Chemischer Name:

- 1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

- 2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gemisch aus unverzweigten paraffinischen Kohlenwasserstoffen

im Bereich C10-C13

### CAS-Nr.    Bezeichnung

8012-95-1  n-Paraffine C10-C13

Indentifikationsnummer(n)

EINECS-Nummer: 232-384-2

- 3.  Mögliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

- Xn  Gesundheitsschädlich

# Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:_

- R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

- Lungenschäden verursachen

- R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

- Haut führen.

- 4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise:

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7610 Kaltreiniger              31.07.2026 Seite 2/6

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung

anhält.

Nach Augenkontakt:

## Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem

Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration

in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder zur

Erstickung führen kann. Aktivkohle geben, um die Resorption im

Magen-Darmtrakt zu reduzieren. Magenspülung darf wegen der

Aspirationsgefahr nur unter endotrachealer Intubation erfolgen.

- 5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand

mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum

bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

#### Wasser im Vollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

Temperaturklasse: T 1 (DIN 57165)

Explosionsgruppe: II A (DIN 57165)

Brandklasse: B

- 6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung gemäß Punkt 8 anlegen. Ungeschützte

Personen fernhalten. Nackte Flammen auslöschen. Zündquellen

entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Dämpfe nicht

einatmen. Betroffene Räume gründlich belüften.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort

zuständige Behörden benachrichtigen. Bei Freisetzen größerer

Mengen zuständige Behörden informieren. Kontamination von

Wasser und Boden verhindern.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7610 Kaltreiniger              31.07.2026 Seite 3/6

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes

Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Es besteht Brandgefahr.

- 7.  Handhabung und Lagerung

- Handhabung

- Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten. Für ausreichende

Belüftung/Absaugung am Arbeits- und Lagerplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Brennbare Flüssigkeit. Dämpfe sind schwerer als Luft, sie

bilden mit Luft explosionsfähige Gemische. Gefährdete Behälter

mit Wasser kühlen. Zündquellen fernhalten und nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung

- In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

- Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und Zünd-

- quellen fernhalten.

##### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

- An einem kühlen Ort lagern. Lösungsmittelbeständigen und

- dichten Fußboden vorsehen. Gesetze und Vorschriften zur

- Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe

- beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen Regeln

TRbF beachten.

- Lagerklasse: 3 B (VCI – Konzept, 1998)

- VbF-Klasse:  A III

- 8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

- Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen

- elektrostatische Aufladung.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

- Grenzwerten

- n-Paraffine C10-C13 (100,0 %)

- Kohlenwasserstoffgemisch (Gruppe 1),

- TRGS 900 200 ml/m3, 1000 mg/m3.

- Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen

Listen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7610 Kaltreiniger              31.07.2026 Seite 4/6

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Handschutz	: Handschuhe – lösungsmittelbeständig

Augenschutz	: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz	:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt

auftreten kann, für diesen Stoff undurchlässige

Schutzkleidung tragen.

Atemschutz:

#### Bei unzureichender Lüftung Atemschutz erforderlich. Bei

Auftreten von Dämpfen bis 0,5 Vol% Atemschutz-Filtergerät

mit Gasfilter DIN 3181-A2 (Kennfarbe braun), bis 1 Vol%

mit Gasfilter 3181-A3, darüber und bei unklaren

Verhältnissen nur umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät

(Isoliergerät) verwenden.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				mild, benzintypisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				< -20°C

Siedepunkt/Siedebereich:	190-225°C (DIN 51751)

Flammpunkt:			>65°C (DIN 51758)

Zündtemperatur:		ca. 200°C

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefährlicher Dampf-/Luft-

gemische möglich.

Explosionsgrenzen:

untere:				0,5 Vol%

obere:				6   Vol%

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		<0,1 g/l

Dichte bei 20°C:		0,75 g/cm3 (DIN 51757)

Viskosität

kinematisch bei 20°C:	ca. 1,8 mm2/s (DIN 51562)

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel.

Gefährliche Reaktionen:

Heftige Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und

Kohlendioxid CO2.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7610 Kaltreiniger              31.07.2026 Seite 5/6

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral		LD50		20000 mg/kg (rat)

Dermal	LD50		4000 mg/kg (rbt)

Inhalativ	LC50/4 h	14 mg/l (rat)

Bei den angegebenen LD50/LC50-Werten handelt es sich um

Schätzungen.

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Bei längerer oder wiederholter Einwirkung Haut- und

Schleimhautreizung möglich.

am Auge:     Kann die Augen reizen.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):

Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen

zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, Schwindel,

etc.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das Produkt ist biologisch mäßig abbaubar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf Wasser. Bioakkumulation möglich.

Ökotoxische Wirkungen:

Keine ökotoxikologischen Daten bekannt.

Toxische Wirkung auf Wasserlebewesen ist nicht

auszuschließen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei

der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungs-

wege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des

Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich Recycling zuführen,

ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

553 73 (sonstige nicht halogenierte organische Lösemittel)

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache.

Empfehlung:

Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine

Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7610 Kaltreiniger              31.07.2026 Seite 6/6

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV einge-

stuft und gekennzeichnet.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

sind zu beachten.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

### Xn Gesundheitsschädlich

R-Sätze

65   	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

# 66		Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

###### S-Sätze

2 		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

23		Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

23		Berührung mit der Haut vermeiden

62		Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung

oder dieses Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF: A III

Technische Anleitung Luft: Klasse III (Selbsteinstufung)

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (KBwS-Einstufung)

schwach wassergefährdend

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

BG-Merkblatt: M 017 ´Lösemittel´ bitte beachten.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.