EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

LOS 300 Hochtemperatursilicon

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 12.06.07			Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 300 Hochtemperatursilicon

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49(0)2593/958870	Telefax:		+49(0)2593/9588729

Internet                              www.euro-lock.de

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel: +49(0)2593/958870	Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Mischung aus Polydimethylsiloxan, Füllstoffen, Hilfsstoffen und Acetoxysilan Vernetzer

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17689-77-9 EINECS: 241-677-4 | Ethyltriacetoxysilan | <5 | C | 14-34 |

3. Mögliche Gefahren

Potentielle gesundheitliche Auswirkungen:

Kann Augen, Atmungsorgane und Haut reizen.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Augen:

Die Augen sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen.

Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Mund mehrere Male mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Einatmen:

Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Problemen Arzt konsultieren.

Haut:

Abwischen, danach die Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Kleidung:

Verunreinigte Kleidung entfernen.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 300 Hochtemperatursilicon

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 2 von 4

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Trockenlöschmittel, Schaum oder Wasserspray

Ungeeignete Löschmittel:

Wasserstrahl

Spezielle Verfahren bei der Brandbekämpfung:

Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in den Boden verhindern.

Verfahren zur Reinigung:

Mechanisch aufnehmen und in einem geeigneten Container deponieren, der Rest kann mit Sand oder trockener Erde aufgenommen werden.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Geeignete Schutzkleidung tragen wie im Abschnitt 8 bei ´Augen- und Hautschutz´ angegeben ist.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden, nicht verschlucken.

Während Applikation und Aushärtung wird eine geringe Menge Essigsäure frei.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsbegrenzung:

MAC-TGG Essigsäure (CAS-Nr. 64-19-7) : 25 mg/m³, 10 ppm

Atemschutz:

Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Augen- und Hautschutz:

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Schutzbrille tragen.

Handschutz:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom	Material,

sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Arbeitshygiene:

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 300 Hochtemperatursilicon

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 3 von 4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Paste |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Rot |  |
| Geruch: | nach Essigsäure |  |
| Flammpunkt: | nicht zutreffend |  |
| Zündtemperatur: | +400°C |  |
| Explosionsgrenze: | nicht zutreffend |  |
| Dampfdruck [bar]: | nicht zutreffend |  |
| Dichte [g/ml]: | 1,08 |  |
| Mischbar mit Wasser: | Nein |  |
| Mischbar mit organischen Lösemitteln: | Ja |  |
| VOC-Gehalt (Gewicht-%) | 0 |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Essigsäure während der Aushärtung.

Zu vermeidende Stoffe:

Wasser, basische Stoffe und Alkohole.

Zu vermeidende Bedingungen:

Nicht bekannt.

11. Toxikologieangaben

Produktinformation		Essigsäure			Ethyltriacetoxysilan

Akute orale LD50 (mg/kg)	3310 (Ratte)			2415 (Ratte)

Akute dermal LD50 (mg/kg)	1060 (Kaninchen)		nicht bekannt

Akute Einatmung LC50 (mg/l)	160000 (4h)			nicht bekannt

Weitere Angaben:

Nicht bekannt.

Für Informationen über gefährliche Bestandteile sie Abschnitt 2.

12. Angaben zur Ökologie

Unvernetztes Produkt nicht in die Umwelt kommen lassen.

Biologisch abbaubar:

Silikon Anteil nicht biologisch abbaubar.

Ökotoxische Informationen:

Nicht bekannt.

WKG: 1

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 300 Hochtemperatursilicon

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 4 von 4

13. Entsorgungshinweise

Entsorgung entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Abfallschlüsselnummer unausgehärtet:	080400

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Nicht zutreffend.

GGVSee/IMGD:

Nicht zutreffend.

ICAO/IATA-DGR:

Nicht zutreffend.

15. Vorschriften

Dieses Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsanforderungen der EG Direktiven 67/548/EG und

88/379/EG mit Anpassungen.

Gefahrensymbol:		Nicht zutreffend.

Enthält:			Nicht zutreffend.

R-Sätze:			Nicht zutreffend.

S-Sätze:			Nicht zutreffend.

16. Sonstige Angaben

R-Sätze aus Punkt 2:

R14	Reagiert heftig mit Wasser.

R34	Verursacht Verätzungen..

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.