EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7400 Glasreiniger                   Seite 1/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.03.04

- 1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1  Produkt

- Handelsname:      LOS 7400 Glasreiniger

Technischer Name: Glasreiniger

Chemischer Name:

- 1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

- 2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chem. Bezeichnung	Bereich	Symbol R-Sätze	EINECS,

ELINCS

Ethanol     		1-20		F	  11		200-578-65-15-0

Texte der R-Sätze siehe Punkt 16

- 3.  Mögliche Gefahren

- Für den Menschen:

- Siehe auch Punkt 11 und 15.

- Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der

- Richtlinie 1999/45/EG.

- Produkt ist entzündlich.

- Für die Umwelt:

- Siehe Punkt 12.

- 4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

- Einatmen:

- Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft

- zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

- Augenkontakt:

- Mit viel Wasser mehrere Minuten gründlich spülen,

- falls nötig, Arzt aufsuchen.

- Hautkontakt:

- Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte,

- getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei

- Hautreizung (Rötung, etc.) Arzt konsultieren.

- Verschlucken:

- Sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7400 Glasreiniger                  Seite 2/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.03.04

- 5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel

Auf Umgebungsbrand abstimmen. Gefährdete Behälter mit Wasser

kühlen.

CO2, Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenlöschmittel.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Nicht geprüft.

Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Im Brandfall können sich bilden: Kohlenoxide,

explosionsfähige Dampf-/Luftgemische.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Je nach Brandgröße; ggf. Vollschutz

Sonstige Hinweise:

Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen

Vorschriften entsorgen.

- 6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Siehe Punkt 13, sowie persönliche Schutzausrüstung siehe

Punkt 8.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Zündquellen entfernen, nicht rauchen. Für ausreichende

Belüftung sorgen. Ggf. Rutschgefahr beachten. Augekontakt

vermeiden. Inhalation vermeiden.

#### Umweltschutzmaßnahmen

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen. Nicht unverdünnt

in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in das

Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden

vermeiden.

#### Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbinde-

mittel) aufnehmen und gem. Punkt 13 entsorgen.

Restmenge mit viel Wasser spülen.

- 7.  Handhabung und Lagerung

- Handhabung

- Hinweise für den sicheren Umgang:

- Siehe Punkt 6.

- Für gute Raumlüftung sorgen.

- Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

- Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln

- im Arbeitsraum verboten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende

- Hände waschen.

- Hinweise auf Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

- Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7400 Glasreiniger                   Seite 3/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.03.04

- Lagerung

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

- Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

- Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.

- Besondere Lagerbedingungen:

- Siehe Punkt 10.

- Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen.

- An gut belüftetem Ort lagern.

- 8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

- Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder

- allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht,

- um die Konzentration unter den MAK-Werten zu halten, ist ein

- geeigneter Atemschutz zu tragen.

- Chem. Bezeichnung	%Bereich	MAK-,TRK-Wert	        BAT-Wert

- Ethanol    		1-20	200 	500 ppm (960 mg/m3)

- Atemschutz:

- Atemschutzmaske Filter A (EN 141). Bei Überschreitung des

- MAK-Wertes.

- Handschutz:

- Ggf. Gummihandschuhe (EN 374).

- Handschutzcreme empfehlenswert.

- Augenschutz:

- Empfehlenswert.

- Schutzbrille (EN 166) dichtschließend mit Seitenschildern bei

- Gefahr von Spritzern.

- Körperschutz:

- Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344,

- langärmelige Arbeitskleidung).

###### Zusatzinformationen zum Handschutz

- Es wurden keine Tests durchgeführt. Die Auswahl wurde bei

- Zubereitungen nach bestem Wissen und über die Informationen

- der Inhaltsstoffe ausgewählt. Die Auswahl wurde bei Stoffen

- von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

- Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter

- Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

- Degradation erfolgen.

- Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

- Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

- abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Bei Zubereitungen ist die Beständigkeit von Handschuh-

- materialien nicht im voraus berechenbar und muss deshalb vor

- dem Einsatz überprüft werden.

- Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim

- Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7400 Glasreiniger                  Seite 4/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.03.04

- 9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Blau

Geruch                          : Parfümiert

pH-Wert unverdünnt              : ca. 11

Siedepunkt/Siedebereich         : <100°C

Flammpunkt                      : 34,5°C

Relative Dichte                 : ca. 0,97 g/ml

Wasserlöslichkeit               : löslich

- 10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

- Zu vermeidende Bedingungen:

- Siehe Punkt 7.

- Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung nicht zu erwarten

- (stabil).

- Erhitzung, offene Flammen, Zündquellen

- Zu vermeidende Stoffe:

- Siehe auch Punkt 7.

- Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

- Kontakt mit starken Säuren meiden.

- Gefährliche Zersetzungsprodukte:

- Siehe Punkt 5.

- 11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität sowie sofort auftretende Wirkungen:

Verschlucken, LD50 Ratte oral: keine Daten vorhanden (k.D.v)

Einatmen, LC50 Ratte (inhalativ) : k.D.v.

Hautkontakt, LD50 Ratte (dermal) : k.D.v.

Augenkontakt                     : k.D.v.

Verzögert auftretende sowie chronische Wirkungen

Sensibilisierende Wirkung        : k.D.v.

Krebserzeugende Wirkung          : k.D.v.

Erbgutverändernde Wirkung        : k.D.v.

Fortpflanzungsgefährdende Wirkung: k.D.v.

Narkotisierende Wirkung          : k.D.v.

Sonstige Hinweise:

Keine Einstufung gemäß Berechnungsverfahren.

Es können auftreten:

Einatmen der Dämpfe kann narkotisierend wirken. Reizung der

Augen.

- 12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gem. VwVwS)

Persistenz und Abbaubarkeit:

94 % (mod. OECD-Screening-Test)*

>70%/28d OECD 301A*

Verhalten in Abwasserbehandlungsanlagen:

Bei sachgerechter Verwendung keine Störung zu erwarten.

Aquatische Toxizität und Ökotoxizität:

Keine Daten vorhanden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7400 Glasreiniger                  Seite 5/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.03.04

- 13. Hinweise zur Entsorgung

Für den Stoff / Zubereitung / Restmengen:

Abfallschlüssel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der

voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Aufgrund der

speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim

Verwender können u. U. auch andere Abfallschlüssel zugeordnet

werden.

07 06 01 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Empfehlung:

Örtlich behördliche Vorschriften beachten; z. B. geeignete

Verbrennungsanlage; z.B. auf geeigneter Deponie ablagern.

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial:

Siehe Punkt 13.1.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet

werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der

Stoff zu entsorgen.

15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe

enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt

sind.

- 14. Transportvorschriften

Allgemeine Angaben:

##### UN-Nummer:					1987

GGVSE/ADR/RID:

Klasse/Verpackungsgruppe:		3/III

UN 1987 ALKOHOLE,N.A.G.

(ETHANOL)

Klassifizierungscode:			F1

LQ:							7

GGVSee/MDG-Code:

Klasse/Verpackungsgruppe:		3/III

EmS-Nr.:						F-E,S-D

Meeresschadstoff/Marine pollutant:	n.a.

ALCOHOLS, N.O.S. (EtHANOL)

IATA:

Klasse/Nebengefahr/

Verpackungsgruppe:				3/-/III

Alcohols, n.o.s.

(ETHANOLYL)

Zusätzliche Hinweise:

Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7400 Glasreiniger                  Seite 6/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.03.04

- 15. Vorschriften

- Kennzeichnung nach Gefahrstoff-V inkl. EG-Richtlinien

- (67/548/EWG und 1999/45/EG)

- Gefahrensymbole:	Entfällt

- Gefahrenbezeichnungen: Entzündlich

- R-Sätze:

- R10		Entzündlich.

- S-Sätze:

- S35		Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise

- beseitigt werden.

- Beschränkungen beachten:

- Jugendarbeitsschutzgesetz beachten (Deutsche Vorschrift).

- VOC 1999/13/EG ca. 19,5%

- 16. Sonstige Angaben

- Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anliefer-

- zustand.

- Lagerklasse nach VCI:			3 A

- Produktcode für Reinigungs- und

- Pflegemittel:					GGL 10

- R11		Leichtentzündlich

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen  entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben,

verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.