EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9200 Aluminium-Reiniger 	          Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 24.10.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9200 Aluminium-Reiniger

Technischer Name: Aluminium-Reiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7664-38-2 EINECS: | ortho-Phosphorsäure 231-633-2 | 10-25 | C | 34 |
| 112-34-5 EINECS: | 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol 203-961-6 | 2,5-10 | Xi | 36 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

15-30 % Phosphate

<5 nichtionische Tenside

weitere Inhaltsstoffe: organische und anorganische Säuren,

Lösungsvermittler und wassermischbare Lösemittel,

anionische Tenside

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsricht-

linie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen

Fassung.

R36/38	Reizt die Augen und die Haut.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9200 Aluminium-Reiniger            Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026                   Überarbeitet am: 24.10.05

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Folgende Symptome können auftreten:

Brennen und Schmerzen der Augen, Haut sowie der Schleimhäute.

## Nach Verschlucken starke Reizwirkung auf den Mundraum und

Rachen sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungspro-

dukte oder entstehende Gase:

Reagiert mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff.

Setzt entzündliche Dämpfe frei.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden. Reste mit Wasser abspülen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9200 Aluminium-Reiniger            Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 24.10.05

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
	Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten. Im Liefergebinde oder in

PE-Behälter aufbewahren.

Ungeeignete Werkstoffe: viele Metalle und Metalllegierungen

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse:8 BL (VCI-Konzept, 1998)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):-

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

7664-38-2 ortho-Phosphorsäure (10-25 %)

MAK 1 mg/m³; EU

112-34-5  2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (2,5-10%)

MAK  100 mg/m³;	Y; (DFG)

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Nicht erforderlich.

Handschutz:	Handschuhe - säurebeständig

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk / Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen

kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:	Säurebeständige Schutzkleidung.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9200 Aluminium-Reiniger            Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 24.10.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				schwach, charakteristisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	>100°C

Flammpunkt:			Nicht anwendbar; Produkt ist nicht

brennbar oder explosionsgefährlich.

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich.

Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstent-

zündlich.

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		vollständig mischbar

Dichte bei 20°C:		1,11 g/cm³

pH-Wert (10 g/l)

bei 20°C:				ca. 2,2

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:

Laugen, unedle Metalle

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Gefährliche Reaktionen:

Exotherme Reaktion mit starken Basen.

Reaktionen mit unedlen Metallen unter Wasserstoffentwicklung.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge:

Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen

in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

reizend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9200 Aluminium-Reiniger            Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 24.10.05

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt.

(Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen)

die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt

sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die

zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten

und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines

Detergenzienherstellers zur Verfügung gestellt.

Ökotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Schadwirkung auf Fische, Plankton und festsitzende

Organismen durch pH-Verschiebung möglich. Phosphate tragen

in stehenden Gewässern zur Eutrophierung bei.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Die voranstehenden

Empfehlungen gelten für das ungebrauchte Produkt

(z. B. Restmengen).

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt das Produkt in das

Abwasser. Neutralisation des Abwassers mit Laugen möglich.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederver-

wertung zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von

Reinigungsmitteln.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 	8(C1) Ätzende Stoffe

Kemler-Zahl:			80

UN-Nummer:			1805

Verpackungsgruppe:		III

Gefahrzettel:			8

Bezeichnung des Gutes:	1805 PHOSPHORSÄURE, FLÜSSIG, Gemisch

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9200 Aluminium-Reiniger            Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 24.10.05

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse:		8

UN-Nummer:			1805

Label:				8

Verpackungsgruppe:		III

EMS-Nummer:			F-A,S-B

Marine pollutant:		Nein

Richt. techn. Name:		PHOSPHORIC ACID; LIQUID, mixture

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:		8

UN/ID-Nummer:			1805

Label:				8

Verpackungsgruppe:		III

Richt. techn. Name:		PHOSPHORIC ACID, LIQUID, mixture

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

R-Sätze:

36/38 	Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze:

26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

35		Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise

beseitigt werden.

37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

NK			2,5-10

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

schwach wassergefährdend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9200 Aluminium-Reiniger            Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 24.10.05

16. Sonstige Angaben

### Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

34		Verursacht Verätzungen

36		Reizt die Augen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.