EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger                      Seite 1/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9620 PE-Reiniger

Technischer Name: PE-Reiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Ethanol absolut, vergällt mit 1 % 2-Butanon

(Methylethylketon, MEK)

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen.

## Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-17-5 EINECS: 200-578-6 | Ethanol | 99 | F | 11 |
| 78-93-3 EINECS: 201-159-0 | 2-Butanon | 1,0 | Xi, F | 11-36-66-67 |

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: F Leichtentzündlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 11 Leichtentzündlich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßig-

keit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt

rufen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in

stabiler Seitenlage.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger                      Seite 2/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen

mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen,

wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Bei

Atemstillstand oder bei Anzeichen von Atemstillstand künstlich

beatmen. Bei fehlendem Herzschlag externe Herzmassage

anwenden. In ärztliche Behandlung begeben.

Hinweise für den Arzt:

Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann Hautentzündung

(Dermatitis) verursachen. Beim Verschlucken mit anschließendem

Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zu

toxischem Lungenödem führt.

Bei Aspiration auch kleiner Mengen können Lungenschäden

auftreten. Dekontamination, symptomatische Behandlung.

Kein spezifisches Antidot bekannt. Gabe von Dexamethason und

Überwachung bei Gefahr eines Lungenödems.

Folgende Symptome können auftreten:

Schwindel, Doppeltsehen von Gegenständen und andere typische

Trunkenheitsmerkmale, Erbrechen, Bewusstlosigkeit,

Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder

Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl

oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase: Bildung explosionsfähiger

Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger

Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dämpfe sind

schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung

über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem

Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:

Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische mit Sprühwasser oder

ex-geschützten Lüftungsgeräten verwirbeln. Gefährdetes

Gebiet in Windrichtung absperren. Vom Brand betroffene

Behälter mit Sprühwasser kühlen. Berstgefahr.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger                      Seite 3/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Nackte

Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in die Kanalisation,

Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Bei Freisetzung

größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

Kontamination von Wasser u. Boden verhindern.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall

nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute

Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und

Zündquellen fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden

kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flüssig-

keiten beachten (VbF).

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Auf ausreichende Erdung von Lager- und Transporteinrichtungen

ist zu achten. Nicht in Aluminium oder aluminiumhaltigen

Legierungen lagern. Als Dichtungsmittel sind geeignet:

Butylkautschuk, PTFE. Im übrigen sind die Vorgaben der VbF

und der zugehörigen technischen Regeln TRbF zu beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger          31.07.26    Seite 4/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektro-

statische Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

64-17-5 Ethanol (50-100%)

MAK: 960 mg/m3, 500 ml/m3; Y; DFG

78-93-3 2-Butanon (<2,5 %)

MAK 600 mg/m³, 200 ml/m³; H,Y; DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Gase, Dämpfe, Aerosole nicht einatmen. Beschmutzte,

getränkte Kleidung sofort ausziehen. Von Getränken,

Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Auch in verdünnter

Form aufgrund der Vergällung nicht zum Verzehr geeignet.

Augenschutz:    Dichtschließende Schutzbrille

Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Schutzhandschuhe aus PVC oder Nitril.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim

Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Körperschutz:

Lösemittelbeständige Schutzkleidung.

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung/Absaugung Atemschutz (Filter A)

erforderlich. Gasfilterklasse A1 darf nicht verwendet werden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger          31.07.26    Seite 5/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Farblos

Geruch                          : alkoholartig

Zustandsänderung:

Siedepunkt/Siedebereich         : ca. 78°C

Flammpunkt                      : 12°C (berechnet 1000 ml)

Zündtemperatur (reines Ethanol) : 425°C (DIN 51794)

für reines Ethanol

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist

die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische

möglich.

Explosionsgrenzen:

untere			             : 3,5 % Vol %

obere         			   : 15 % Vol

für reines Ethanol

Dampfdruck    (20°C)            : 59 mbar

Dichte        (20°C)            : 0,799 g/cm³

Löslichkeit/ Mischbarkeit in/

mit Wasser                      : vollständig mischbar

Viskosität, dynamisch (20°C)    : 1,19 mPas berechnet

Weitere Angaben:

Verdunstungszahl (Ethanol)      : 8,0 (Ether=1)(DIN 53170)

Verdunstungszahl (Ethanol)      : 1,7 (nBuAc=1)(ASTM D 3539)

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken

Gefährliche Reaktion :Mit starken Oxidationsmitteln

Zu vermeidende Stoffe:Starke Oxidationsmittel, starke Säuren

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von CO

und Kohlendioxid CO2.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64-17-5 Ethanol

Oral: LD50 7600 mg/kg (rat)

Inhalativ  LC50/4 h: 20000 mg/l (rat)

78-93-3 2-Butanon

Oral: LD50: 2737 mg/kg (rat)

Dermal: LD50 5000 mg/kg (rbt)

Inhalativ: LC50/4 h 40 mgl/l (mus)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Schwache Reizwirkung auf Haut und Schleimhäute.

am Auge: Leicht reizend.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger          31.07.26    Seite 6/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

Subakute bis chronische Toxizität:

Bei chronischer Einwirkung sind Leberschäden möglich.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Hochkonzentrierter Ethanol reizt die Schleimhäute der Augen

sowie der Atem- und Verdauungswege. Dämpfe in hohen

Konzentrationen können Müdigkeit und Schwindelgefühl

verursachen.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit):

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit:

BOD 5 (20°C): Ethanol = 71 % des ThOD

2-Butanon = 83 % des ThOD (nicht adaptiert)

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Löslich in Wasser. Verdunstet aus wässriger Lösung.

Keine Bioakkumulation.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

Testart          Wirkkonzentration Methode  Bewertung

a) Fische     		9000 mg/l		tödlich f. Fische in 24h

Kleinkrebse    	8700 mg/l		Schädlichkeitsgrenze

Bakterien		6500 mg/l		toxische Grenzkonzentration

b) Goldorfe		4600 mg/l		LC 50 (96 h)

Goldfisch		>5000 mg/l	LC 50 (24 h)

Daphnia magna	8900 mg/l		LC 50 (48 h)

Grünalge   	4300 mg/l		(8 d) kein Effekt

Bakterien		1150 mg/l		(16 h) kein Effekt

(Pseudomonas putida)

Bemerkung:

- Die Werte gelten für Ethanol.

- Die Werte gelten für 2-Butanon.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei

der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungs-

wege erforderlich sein; im Zweifelsfall die lokale Behörde zu

Rate ziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger          31.07.26    Seite 7/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht

in die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem

Recycling zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage ver-

brennen oder deponieren.

Abfallschlüssel-Nr.:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen.

Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann

dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Es ist Sorge zu tragen, dass keine Fremdstoffe in die

Verpackung gelangen. Behälter vollständig entleeren und

gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung

zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht zerschneiden,

durchlöchern oder schweißen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse		: 3 (F1)

Entzündbare flüssige Stoffe

Ziffer/Buchstabe:			: F1 II

Kemler-Zahl:				: 33

UN-Nummer					: 1170

Verpackungsgruppe			: II

Gefahrzettel				: 3

Bezeichnung des Gutes		: 1170 Ethanol (Ethylalkohol)

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse			: 3

UN-Nummer					: 1170

Label 					: 3

# Verpackungsgruppe			: II

EMS-Nummer				: F-E,S-D

Richtiger technischer Name	: Ethanol (Ethyl Alcohol)

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse			: 3

# UN/ID-Nummer				: 1170

Label					: 3

Verpackungsgruppe			: II

Richtiger technischer Name	: Ethanol (Ethyl Alcohol)

Weitere Angaben: Postversand unzulässig.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9620 PE-Reiniger              Seite 8/8

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.05

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F Leichtentzündlich

R-Sätze:

11    Leichtentzündlich

S-Sätze:

2   Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

7   Behälter dicht geschlossen halten.

16   Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkung für Jugendliche sowie für werdende

oder stillende Mütter § 15 GefahrstoffVO,

Schwangerschaftsgruppe D

Störfallverordnung:

Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche Flüssigkeiten);

Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

Technische Anleitung Luft:

Klasse  Anteil in %

NK       50-100

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gem. VwVwS vom 17.5.99):

schwach wassergefährdend

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbots-

verordnungen:

Nur für die vorgesehenen Industriezwecke verwenden.

Zu beachten ist das Merkblatt M 017 ´Lösemittel´

der BG Chemie.

16. Sonstige Angaben

## Relevante R-Sätze

R11		Leichtentzündlich.

R36		Reizt die Augen.

R66		Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.