EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9700 Kalk- und Betonlöser 		 Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9700 Kalk- und Betonlöser

Technischer Name: Kalk- und Betonlöser

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

7664-38-2	 ortho-Phosphorsäure		C;R 34	50-100%

EINECS: 231-633-2

64-19-7	 Essigsäure				C;R 10-35	2,5-10%

EINECS: 200-580-7

29387-86-8 3-Butoxy-2-Propanol		Xi; R36/38 2,5-10%

EINECS: 225-878-4

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

Phospate > 30% (Phosphorsäure)

Weitere Inhaltsstoffe:

anorganische und organische Säuren, wassermischbare

Lösemittel, Tenside.

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: C Ätzend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsricht-

linie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen

Fassung.

R 34  Verursacht Verätzungen

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9700 Kalk- und Betonlöser           Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in

stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr. Wasser zu trinken geben. Bei Beschwerden

oder Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Bei oraler Aufnahme: zur Neutralisation kein Natriumhydrogen-

carbonat NaHCO3 oder Calciumcarbonat CaCO3 verwenden, weil

entstehendes Kohlendioxid CO2 zur Magenperforation führen

kann. Magnesiumoxid MgO in Wasser suspendiert langsam

trinken lassen.

Folgende Symptome können auftreten:

Brennen und Schmerzen der Augen, der Schleimhäute sowie der

Haut. Nach Verschlucken starke Reizwirkung auf den Mundraum

und Rachen sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

## Reagiert mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff.

Setzt entzündliche Dämpfe frei.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen. Siehe unter Punkt 8.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen

fernhalten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9700 Kalk- und Betonlöser           Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern. Mit viel Wasser verdünnen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Augen- und Hautkontakt verhindern.

Beim Verdünnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrühren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
	Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Im Liefergebinde oder in PE-Behältern aufbewahren.

Behälter nicht zusammen mit starken Laugen lagern.

Ungeeignete Werkstoffe: viele Metalle und Metalllegierungen.

Lagerklasse: 8 B L (VCI-Konzept,1998)

8.  Expositionsbegrenzung und pers. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

7664-38-2 ortho-Phosphorsäure (50-100%)

MAK 1 mg/m³

EU

#### 64-19-7 Essigsäure (2,5-10%)

#### MAK: 25 mg/m³, 10 ml/m³

DFG, EU

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9700 Kalk- und Betonlöser           Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

Atemschutz:	Atemschutz bei auftretenden Dämpfen oder

Sprühnebeln erforderlich.

Handschutz:	Schutzhandschuhe. Nur Chemikalien-Schutz-

handschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der

Kategorie III verwenden.

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk, Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

Säurebeständige Schutzkleidung (Schürze aus Gummi,

Gummistiefel).

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				charakteristisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	> 100°C

Flammpunkt:			>  61°C

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		vollständig mischbar

Dichte (20°C):			1,43 g/cm³

ph-wert bei 20° (10 g/l):ca. 1,7

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe: Unedle Metalle, Laugen

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit unedlen Metallen unter Wasserstoffent-

wicklung. Exotherme Reaktion mit starken Basen.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7664-38-2 ortho-Phosphorsäure

Oral  LD50  1530 mg/kg (rat)

Dermal LD50 2740 mg/kg (rbt)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9700 Kalk- und Betonlöser          Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute.

am Auge: Starke Ätzwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie)

Die toxikologischen Zahlenangaben beziehen sich auf die

unverdünnte 100%ige Substanz.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in

der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

ätzend.

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung auf Mundraum und

Rachen sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und

des Magens.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

### Testart		Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

Fischtoxizität	100-1000 mg/l		LCO		(Wert für

Phosphorsäure)

Bemerkung:

Schadwirkung auf Fische, Plankton und festsitzende

Organismen durch pH-Verschiebung möglich.

Phosphate tragen in stehenden Gewässern zur Eutrophierung bei.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):_

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das

so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen. Gebrauchtes Produkt dem

Recycling oder soweit möglich einer anderen Verwendung

zuführen. Ansonsten einer zugelassenen Entsorgung, z.B.

Neutralisation übergeben.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9700 Kalk- und Betonlöser		     Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von

Reinigungsmitteln.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

## ADR/RID-GGVS/E Klasse:	8 (C9) Ätzende Stoffe

Kemler-Zahl:			80

UN-Nummer:			1760

Verpackungsgruppe:		III

Gefahrzettel:			8

Bezeichnung des Gutes:	1760

Ätzender flüssiger Stoff, n.a.g.

## Phosphorsäure, flüssig

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV einge-

stuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

### C Ätzend

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

ortho-Phosphorsäure

R-Sätze

34   	Verursacht Verätzungen.

S-Sätze

1/2		Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich

aufbewahren.

20		Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich

mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutz-

handschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

45		Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

60		Dieses Produkt und sein Behälter sind als

gefährlicher Abfall zu entsorgen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9700 Kalk- und Betonlöser		     Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherhetisverordnung

(BetrSichV): -

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

# II			2,5-10

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produkts ist in Abschnitt 15 eingeführt.

##### 10		Entzündlich

- Verursacht Verätzungen

35		Verursacht schwere Verätzungen

36/38	Reizt die Augen und die Haut

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.