EG - Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 9650 Unsichtbarer Scheibenwische		Seite 1/6

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 11.09.03

1. Stoff-Zubereitungs- und Eirmenbezeichnung

Handelsname:       Unsichtbarer Scheibenwischer

Hersteller/Lieferant:

# EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg

Telefon: +49(0)2593/958870 * Telefax +49(0)2593/9588729

E-Mail: b.grehl@euro-lock.de

Internet: www.euro-lock.de

Notfallauskunft:

Telefon +49(0)2593/958870            Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Lösemittelhaltiges Hydrophobierungsmittel

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden).

EG-Nr.		CAS-Nr.	Stoffname			Gehalt	   Symbole	R-Sätze

200-661-7	67-63-0		Propan-2-ol			85-95 %   F,Xi		11-36-67

(vgl. Isopropylalkohol, 2-Propanol)

231-639-5	7664-93-9	Schwefelsäure 96 %		<5 %	   C		35

3. Mögliche Gefahren

Einstufung

Symbole: Leichtentzündlich, Gesundheitsschädlich, Reizend

R-Sätze:

Leichtentzündlich.

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Reizt die Augen und die Haut.

4. Erste Hilfe Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise

Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen:

An die frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen. Bei Atemnot Sauerstofftherapie. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Hinweise für den Arzt:

Symptomatisch behandeln.

EG - Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 9650 Unsichtbarer Scheibenwische		Seite 2/6

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 11.09.03

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Kohlendioxid, Wassernebel, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum. Sand oder Erde nur bei kleineren Bränden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Scharfer Wasserstrahl

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte

oder entstehende Gase:

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2).

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden. Vollschutzanzug tragen.

Zusätzliche Hinweise:

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Unbeteiligte Personen fernhalten. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in Windrichtung beachten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Bei erfolgter Gewässerverschmutzung die örtlich zuständige Behörde informieren.

Verfahren zur Reinigung:

Rest mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sägemehl, Uiversalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Zusätzliche Hinweise:

Keine

7. Handhabung und Lagerung

##### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Erdung von Behältern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorgesehen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen und trockenem Ort aufbewahren. Behälter vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Lagervorschriften der Betriebssicherheitsverordnung beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

EG - Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 9650 Unsichtbarer Scheibenwische		Seite 3/6

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 11.09.03

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte:

Luftgrenzwerte (MAK/TRK) TRGS 900)

Stoffname		Grenzwert				Spitzenbegr.	Art

CAS-Nr.		ml/m³		mg/m³			Kategorie

Propan-2-ol

67-63-0			200		500			4		MAK

Schwefelsäure

7664-93-9				0,5 E			1		MAK

BAT-Werte (TRGS 903)

Bezeichnung		Parameter	BAT-Wert	Unters.-material	Probenzeitpunkt

CAS-Nr.

2-propanol

67-63-0			Aceton		50 mg/l		B			b

Zusätzliche Hinweise zu den Grenzwerten:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

Für geeignete Belüftung/Absaugung an den Verarbeitungsstellen sorgen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Nach der Arbeit und vor Pausen Hände und Gesicht reinigen. Verunreinigte Kleidung muss gewechselt und gründlich gereinigt werden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung (Überschreitung MAK-Werte) Atemschutzgerät anlegen. Wenn Luftschadstoff-Konzentration über dem kritischen Wert liegt, ist der geeignete Atemschutz (Filter, Maske) unter Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften auszuwählen.

Handschutz:

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt abgegeben werden. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material abhängig, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller verschieden. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausrechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. Durchbruchzeiten, Permeationsraten und Degradation sind vom Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und zu beachten.

Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz

##### Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung für den Umgang mit Chemikalien.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Die allgemeinen Regeln im Umgang mit chemischen Produkten sind zu beachten.

EG - Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 9650 Unsichtbarer Scheibenwische		Seite 4/6

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 11.09.03

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: |  | flüssig |  | Farbe: klar |  |  |  |  | Geruch: alkoholartig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Werte: |  |  | Methode |  |  |
|  | Zustandsänderung: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Siedepunkt: 82 °C |  |  |  |
| Flammpunkt: |  |  |  | 13°C |  |  |  |  |  |
| Zündtemperatur: |  |  |  | 425° C |  |  |  |  |  |
|  | Explosionsgrenzen: |  | untere |  |  | 2 Vol% |  |  |  |
|  |  |  | obere |  |  | 12 Vol% |  |  |  |
| Dampfdruck: |  |  | (20 C) |  | 48 hPa |  |  |  |  |
| Lösemittelgehalt: |  |  |  |  | ca. 94 % |  |  |  |  |
| Dichte: |  |  | (20 C) |  | 0,78 g/cm³ |  |  |  |  |
| Löslichkeit in Wasser: |  |  | (20 C) |  | mischbar |  |  |  |  |
| pH-Wert: |  |  | (20 C) |  | nicht anwendbar |  |  |  |  |
| Dynamische Viskosität: |  |  | (20 C) |  | 2,43 mPas |  |  |  |  |
| Weitere Angaben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Erwärmung über 50°C, offene Flammen, Zündquellen, elektrostatische Aufladung

Zu vermeidende Stoffe:

Keine bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch. Im Bestfall Bildung von entzündlichen/explosionsfähigen Gemischen mit Luft möglich. CO und CO2 Bildung im Brandfall.

11. Toxikologieangaben

Nach vorliegenden Erfahrungen besitzt das Produkt bei sachgemäßer Anwendung keine signifikanten gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

Leichte Reizungen an Augen und Haut möglich.

Sonstige Beobachtungen:

Enthaltene Lösemittel können die Haut entfetten und Dermatitis verursachen.

12. Angaben zur Ökologie

Zur Ökologie sind keine Daten vorhanden.

Wassergefährdungsklasse: 1, schwach wassergefährdend

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 vom 17.05.1999

EG - Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 9650 Unsichtbarer Scheibenwische		Seite 5/6

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 11.09.03

13. Entsorgungshinweise

Empfehlung:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist dann vom Abfallerzeuger anhand der EAG-Verordnung branchen- und prozessartspezifisch durchzuführen.

##### Abfallschlüssel Produkt: 070104

Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.

Als besonders überwachungsbedürftiger Abfall eingestuft.

##### Abfallschlüssel Produktreste: 070104

Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.

Als besonders überwachungsbedürftiger Abfall eingestuft.

##### Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung: 150110

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.);

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Als besonders überwachungsbedürftiger Abfall eingestuft.

14. Transportvorschriften

Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

ADR/RID-GGVS/GGVE-Klasse:		3

Warntafel:

Gefahr-Nummer:			33

Stoff-Nummer:				1993

Gefahrenzettel:				3

GGVS/ADR Verpackungsgruppe:	II

Bezeichnung des Gutes:		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF; N.A.G.

(Dampfdruck bei 50°C höchstens 110kPa)

##### Seeschifftransport

IMDG/GGVSee-Klasse:			3

UN-Nr.					1993

EMS:					3-07

Marine pollutant:			no

GGVSee-Verpackungsgruppe:		II

Bezeichnung des Gutes:		Flammable LIQUID, N.O.S.

##### Lufttransport

ICAO/IATA-Klasse:			3

UN/ID-Nr.:				1993

Gefahrenzettel:				3

ICAO-Verpackungsgruppe:		II

Bezeichnung des Gutes:		Flammable LIQUID, N.O.S.

EG - Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 9650 Unsichtbarer Scheibenwische		Seite 6/6

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 11.09.03

15. Vorschriften

Kennzeichnung

F

Gefahrenbezeichnung:

F – Leichtentzündlich; Xn – Gesundheitsschädlich

###### Kennzeichnung

Gefahrstoffverordnung und EG-Richtlinien (67/548/EWG sowie 1999/45/EG)

###### Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Schwefelsäure 96 %

R-Sätze:

11-65-67-36/38

Leichtentzündlich.

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze:

09-16-23-26-33-37-43-62

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Aerosol nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Zum Löschen Trockenlöschmittel CO2 verwenden.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse:  1- schwach wassergefährdend

Einstufung:		      Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang4, Nr. 3 vom 17.05.1999

16. Sonstige Angaben

Auflistung der relevanten R-Sätze:

11	Leichtentzündlich.

35	Verursacht schwere Verätzungen.

36	Reizt die Augen.

65	Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

36/38	Reizt die Augen und die Haut.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt. Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Die gemachten Angaben können jedoch nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird.

Mit den vorstehenden Angaben wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften. Der Verwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen für seinen jeweiligen Gebrauch geeignet und vollständig sind.