Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 13.02.08			Seite 1 von 7

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 209  Sanierungsharz

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D-59387 Ascheberg

Telefon: 		0049(0)2593/958870	Telefax: 0049(0)2593/9588729

Internet:                            www.euro-lock.de

E-Mail:		              b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		0049(0)2593/958870

Montag – Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr	Freitag von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

F+ Hochentzündlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

Vorsicht! Behälter steht unter Druck.

R12		Hochentzündlich.

R20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R42/43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Zusätzliche Angaben:

Beim Transport im KFZ nur im Koffer- oder Laderaum aufrecht stehend transportieren.

Die aufgeführten Gefahren beziehen sich auf den chemisch unumgesetzten Doseninhalt bzw. auf den frischen Schaum, solange die Isocyanate nicht zu Polyurethan umgesetzt sind.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nr. | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9016-87-9 | Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen | 25-50 | Xn,Xi | 20,36/37/38, 42/43 |
| 13674-84-5 | Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat | 10-25 |  | R 52/53 |

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 13.02.08			Seite 2 von 7

| 115-10-6 EINECS: 204-065-8 | Dimethylether | 2,5-10 | F+ | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75-28-5 EINECS: 200-857-2 | Isobutan | 2,5-10 | F+ | 12 |
| 74-98-6 EINECS: 200-827-9 | Propan | 2,5-10 | F+ | 12 |
| 86675-46-9 | Halogeniertes Polyetherpolyol | < 2,5 | Xn | 22 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Frischen Schaum vorsichtig mechanisch entfernen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Sofort Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

Beim Erhitzen besteht Berstgefahr der Behälter.

Besondere Schutzausrüstung:

Atemschutzgerät anlegen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 13.02.08			Seite 3 von 7

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

Ausgetretenen Schaum befeuchten oder mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Sägemehl, Chemikalienbinder) belegen und zum Aushärten bringen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C ( z.B. durch Glühlampen) schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Lagerung:

Anfordern an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

MAK			Kurzzeitwert: 0,05 mg/m³

Form: Aerosol, Dampf

115-10-6 Dimethylether

MAK			1900 mg/m³; 1000 ml/m³

MAK /TRGS 900)	1900 mg/m³, 1000 ml/m³

DFG

75-28-5 Isobutan

MAK			2400 mg/m³, 1000 ml/m³

MAK (TRGS 900)	2400 mg/m³, 1000 ml/m³

DFG

74-98-6 Propan

MAK			1800 mg/m³, 1000 ml/m³

MAK (TRGS 900)	1800 mg/m³, 1000 ml/m³

DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 13.02.08			Seite 4 von 7

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Empfehlung:

Polychloropren CR (>0,5 mm)

Nitrilkautschuk NBR (>0,5 mm)

Handschuhmaterial:

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz geprüft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	Aerosol

Farbe: 	beige oder eingefärbt

Geruch:	charakteristisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich:	Nicht anwendbar, da Aerosol.

Flammpunkt:	Nicht anwendbar, da Aerosol.

Zündtemperatur:	235°C

Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr:	Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher

Dampf/Luft-Gemische möglich.

Dampfdruck bei 20°C:	6000 hPa

Dichte bei 20°C:	1,04 g/cm³

Löslichkeit in/

Mischbarkeit mit Wasser:	Nicht mischbar.

VOC-Gehalt:	122,0 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 13.02.08			Seite 5 von 7

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50 Werte:

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

Oral		LD50			>5000 mg/kg (rat)

Dermal		LD50			>5000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ	LC50/4 h		0,49 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:		Reizt die Haut und die Schleimhäute

am Auge:		Reizwirkung

Sensibilisierung:		Durch Einatmen Sensibilisierung möglich.

Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Gesundheitsschädlich

Reizend

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

13. Entsorgungshinweise

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Dosen vollständig entleeren (auch Treibgas). Ausgesprühtes Material aushärten lassen.

Europäischer Abfallkatalog:

17 06 04   Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

16 05 04   gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

Klasse:				2 5F Gase

UN-Nummer:			1950

Verpackungsgruppe:		-

Gefahrzettel:			2.1, LQ2

Bezeichnung des Gutes:		1950 DRUCKGASPACKUNGEN

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

Klasse:				2

UN-Nummer:			1950

Verpackungsgruppe:		-

EMS-Nummer:			F-D,S-U

Marine pollutant:			Nein

Richtiger technischer Name:	AEROSOLS

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 13.02.08			Seite 6 von 7

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:		2.1

UN/ID-Nummer:			1950

Verpackungsgruppe:		-

Richtiger technischer Name:	AEROSOLS, flammable

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich

F+  Hochentzündlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

R-Sätze:

R12		Hochentzündlich.

R20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R42/43:		Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

S-Sätze:

S2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16		Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S24/25		Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt

konsultieren.

S28		Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

S37/39		Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S23		Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S45		Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett

vorzeigen).

S51		Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S56		Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwachwassergefährdend

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 13.02.08			Seite 7 von 7

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze

R12		Hochentzündlich.

R20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R42/43		Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

R52/53		Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.