EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 480 MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. Montagespray

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 12.01.04

Seite 1/4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. Montagespray

Hersteller:		EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49(0)2593/958870	Telefax:		+49(0)2593/9588729

Internet:                             www.euro-lock.de

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel: +49(0)2593/958870	Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung:

Angaben zu Bestandteilen:

Zubereitung aus Kohlenwasserstoffen, Molybändisulfid und Additiven. Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen. Wirkstoff frei von Gefahrstoffen nach Gefahrstoffverordnung.

Enthält 40-60% n-Butan (CAS 106-97-8) / Propan (CAS 74-98-6) Druckgasgemisch

3. Mögliche Gefahren

F+ Hochentzündlich. Druckgaspackung. Erwärmen über 6´50°C kann zum Bersten der Dose und Freisetzung des Inhalts führen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

R-Sätze:		Hochentzündlich gem. Aerosol Richtlinie und TRG 300

S-Sätze:		S2, S3, S9, S16, S23, Sö29, S51:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kühl aufbewahren. Behälter an einem gut 		gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Aerosol nicht

einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Zum Löschen Trockenlöschpulver,

Kohlendioxid verwenden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken

kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett

vorzeigen.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt:

Augen mit Augenspülflasche ca. 15 Minuten auswaschen.

Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Einatmen:

An die frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen. Bei Atemnot Sauerstofftherapie. Bei anhaltenden

Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen – Aspirationsgefahr. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 480 MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. Montagespray

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 12.01.04

Seite 2/4

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum, CO2, Sand

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Schutzmaßnahmen:

Explosionsgefahr – Behälter kühlen, z.B. mit Wasser

Sonstige Hinweise:

Überhitzte Sprühdosen können bersten und werden weggeschleudert.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Öldichte Kleidung tragen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Absorbierende Stoffe:

Ölaufsaugmittel o. ä.

Reinigungsverfahren:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Ölbindemittel) aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Behälter steht unter Druck. Vor Erwärmung über 50°C (z.B. durch Sonnenbestrahlung) schützen. Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen.

Lagerung:

Lagerung nach TRG 300 Technische Regeln Druckgase. Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte:

Luftgrenzwerte (MAK/TRK TRGS 900)

Propan CAS 74-98-6	1800 mg/m3, Kategorie 4. MAK

Butan CAS 106-97-8	2400 mg/m3, Kategorie 4, MAK

Propan-2-ol 67-63-0	500 mg/m3, Kategorie 4 MAK

aliphatisches Kohlenwasserstoffgemisch	1000 mg/m3, MAK

BAT-Werte (TRGS 903)

2-Propanol, CAS 67-63-0, Parameter Aceton, 50 mg/l, B,b

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 480 MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. Montagespray

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 12.01.04

Seite 3/4

Atemschutz.

Bei unzureichender Belüftung (Überschreitung MAK-Werte) ist der geeignete Atemschutz (Filter, Maske) unter Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften auszuwählen.

Augenschutz:

Das Tragen einer Schutzbrille wird empfohlen.

Hautschutz:

Geeignete Arbeitskleidung, ggf. Schürze tragen. Chemikalienschutzkleidung tragen, wenn Kontakt mit dem Produkt gegeben ist. Keine Ringe, Uhren oder ähnliches Material tragen.

Sonstige Schutzmaßnahmen:

Nach der Arbeit und vor Pausen Hände und Gesicht reinigen. Verunreinigte Kleidung muss gewechselt und gründlich gereinigt werden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Aggregatzustand: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Schwarz |  |
| Geruch: | nach Benzin |  |
| Aussehen: | Aerosol |  |
| Dichte bei 20°C [g/ml]: | 1 g/cm³ |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | keine |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung:

Berstgefahr der Dosen bei Überhitzung, Erwärmung, offene Flammen, Zündquellen;

elektrostatische Aufladung vermeiden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch. Im Berstfall Bildung von leichtentzündlichen/explosionsfähigen

Gemischen mit Luft möglich. CO und CO2 Bildung im Brandfall.

11. Toxikologieangaben

Bei Augenkontakt:		keine Reizungen.

Bei Hautkontakt:			keine Reizungen.

Bei Einatmen:			Entfällt.

Bei Verschlucken:		Kann zu Übelkeit und Erbrechen führen.

12. Angaben zur Ökologie

Produkt nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser oder ins Erdreich gelangen lassen. Produkt ist wassergefährdender Stoff (Wassergefährdungsklasse 2).

13. Entsorgungshinweise

Hinweise zur Entsorgung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden – Nationale oder regionale Vorschriften beachten.

EAK-Abfallschlüssel: 150104 Restentleerte Aerosolbehälter

Befüllte Druckgaspackungen: 070604 Andere organische Lösemittel

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 480 MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. Montagespray

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 12.01.04

Seite 4/4

14. Transportvorschriften

GGVS/ADR/ RID/GGVE Druckgaspackungen, 2 Ziffer 5F ADR

Klasse: 2		Ziffer: 5 F	Druckgaspackungen gem. Rn 2001a/201a: begrenzte Menge

UN-Nummer: 1950

Seetransport ADNR/IMDG/GGVSee:

Klasse 2.1, Seite 2102, begrenzte Menge, Aerosols, flammable, no.o.s.

Lufttransport IATA/ICAO

Klasse 2.1, Pack. Instr. 203, Technischer Name: ´Aerosols, flammable, n.o.s.´

Verpackung: UN-4G, Label: Flammable Gas, Markierung: Aerosols, falammable n.o.s. UN 1950,

Limited Quantities

Klasse: 2.1, Pack. Instr. 203,

Verpackung: UN-4G, Label: Flammable Gas,

Markierung: Aerosols , flammable n.o.s. UN 1950

Sonstige Angaben:

Postversand zulässig

-.-

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 480 MOS2-Hochleistungs-Schmier- u. Montagespray     14.11.02    Seite 4/4

15. Vorschriften

Grenzwerte für Exposition am Arbeitsplatz: Keine MAK-Werte definiert.

Kennzeichnungssymbole:			F+  Hochentzündlich

R-Sätze: ´Hochentzündlich´ gem. Aerosol Richtlinie und TRG 300

S-Sätze:

S2,S3,S9,S16,S23,S29,S51

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kühl aufbewahren. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Zum Löschen Trockenlöschpulver, Kohlendioxid verwenden. Nur in gut gelüfteten Bereichen

verwenden.

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.