# 1	Stoff - / Zubereitungs - und Firmenbezeichnung

1.1	Angaben zum Produkt
	Handelsname : LOS 365 Flüssigmetall
	Rezeptur - Nr. :  Härter
1.2	Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:
	Spachtelmasse
1.3	Angaben zum Hersteller / Lieferanten
1.3.1	Anschrift des Herstellers / Lieferanten :
	EURO-LOCK, Kamener Str. 33, 59368 Werne, Telefon 02389/400400, Telefax 02389/400444                                 1.3.2	Verantwortlich für das Datenblatt :
	s.o.
1.4	Notfall - Telefon
	Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten 
	Telefon : 02389/400400
2	Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

2.1	Chemische Charakterisierung:
	Klebstoffe Farbe aus Polyurethan
2.2	Gefährliche Inhaltsstoffe:

|  | CAS - Nr., | Index - Nr., | EG - Nr., | Bezeichnung | m% - Bereich | Symbol | R - Sätze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-72-2 | 603-069-00-0 | 202-013-9 | 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol | 1 - 3% | Xn | R 22-36/38 |  |
| * | 64742-95-6 | 649-356-00-4 | 265-199-0 | Lösungsmittelnaphtha, leichte aroma-tische; Naphtha, niedrig siedend | 0,1 - 1% | Xn, N |  | R 10-51/53-65-67 |

Hinweise : Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15.

3	Mögliche Gefahren

3.1	Für den Menschen (ergänzende Angaben siehe Punkt 11) : 
	Kann gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut wirken. 
	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
3.2	Für die Umwelt :
	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
	
3.3	Für Werkstoffe :
	Keine.

4	Erste - Hilfe - Maßnahmen

4.1	Nach Einatmen :
	Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. An die frische Luft gehen.
	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
4.2	Nach Hautkontakt :
	Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
4.3	Nach Augenkontakt : 
	Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. 
	Sofort Arzt hinzuziehen. 
4.4	Nach Verschlucken :
	Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
	Arzt aufsuchen. 
4.5	Hinweise für den Arzt :
	Symptomatische Behandlung. 
	
4.6	Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich :
	n.v.

5	Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1	Geeignete Löschmittel : Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid (CO2), Sprühwasser
5.2	Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl
5.3	Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase :
	Im Brandfall können Kohlenstoffoxide, Stickoxide (NOx), Schwefeloxide entstehen.
5.4	Zusätzliche Hinweise : Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen. 
5.5	Besondere Schutzausrüstung :
	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.
	Dicht schließender Chemieschutzanzug.

6	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen :
	Siehe Nr. 8.3 persönliche Schutzausrüstung.
	Verunreinigte Flächen werden äußerst rutschig. Für angemessene Lüftung sorgen. 
6.2	Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung :
	Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen 
	(z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Wenn grössere Mengen verschütteten 
	Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. 
6.3	Zusätzliche Hinweise : Atemschutz

7	Handhabung und Lagerung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.2)

7.1	Handhabung
7.1.1	Hinweise zum sicheren Umgang :
	Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
	Nicht bei Temperaturen über 50°C aufbewahren. 
7.1.2	Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
	Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. 
7.2	Lagerung
7.2.1	Anforderung an Lagerräume und Behälter :
	Fugenloser, glatter Fußboden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
7.2.2	Zusammenlagerungshinweise :
	Unverträglich mit starken Säuren und Oxidationsmitteln. 
7.2.3	Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen :
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
7.2.4	Lagerklasse : 11 (VCI - Konzept)

8	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen :
	Schutzausrüstungen nach Punkt 8.3 bereitstellen. 
8.2	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten 
8.2.1	Bezeichnung des Stoffes	Überwachungswert :

8.3	Persönliche Schutzausrüstung
8.3.1	Allgemeine Schutz - und Hygienemaßnahmen :
	Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen. 
	Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
	
8.3.2	Atemschutz : 	Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Atemschutzgerät mit Filter. A
8.3.3	Handschutz :	Lösemittelbeständige Handschuhe (Viton) (Permeationszeit > 6h)
8.3.4	Augenschutz :	Dicht schließende Schutzbrille
8.3.5	Körperschutz :	Schutzkleidung
8.3.6	Sonstiges : 	Tragezeitbegrenzung beachten

9	Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1	Erscheinungsbild
9.1.1	Form : Paste	9.1.2 Farbe : weiss    	9.1.3 Geruch : nicht charakteristisch
	
9.2	Sicherheitsrelevante Daten
9.2.1	pH - Wert, unverdünnt :	n.a.,  pH - Wert, 1%ig in Wasser : n.a. 
9.2.2	Siedepunkt / Siedebereich (°C) :	n.v.,  Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C) : n.v. 
9.2.3	Flammpunkt (°C) :	>100,  im geschlossenen Tiegel
9.2.4	Entzündlichkeit (EG A10 / A13) :	n.v. 
9.2.5	Zündtemperatur (°C) :	n.a. 
9.2.6	Selbstentzündlichkeit (EG A16) :	n.v. 
9.2.7	Brandfördernde Eigenschaften :	n.v. 
9.2.8	Explosionsgefahr :	Nein. 
9.2.9	Explosionsgrenzen (Vol.%) untere :	n.v.,  obere : n.v. 
9.2.10	Dampfdruck :	n.v. 
9.2.11	Dichte (g / ml) :	~ 1,5
9.2.12	Löslichkeit (in Wasser) :	Nicht mischbar	Mischbar mit den meisten organischen Lösemitteln
9.2.13	Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser : n.v. 
9.2.14	Viskosität :	n.v. 
9.2.15	Lösemitteltrennprüfung :	n.v. 
9.2.16	Lösemittelgehalt(Gew.%) :	Entfällt
9.3	Weitere Angaben
9.3.1	Thermische Zersetzung (°C) :	n.v. 
9.3.2	Dampfdichte (Luft = 1) :	n.v. 
9.3.3	Verdunstungszahl :	n.v.

10	Stabilität und Reaktivität

10.1	Zu vermeidende Bedingungen :
	Hitze, Flammen und Funken. 
10.2	Zu vermeidende Stoffe :
	Unverträglich mit Oxidationsmitteln. 
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte :
	Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
10.4	Weitere Angaben :
	Keine.

11	Angaben zur Toxikologie

11.1	Toxikologische Prüfungen 
11.1.1	Akute Toxizität :
	Einatmen, LC50 Ratte, (mg / l / 4h) :	n.v. 
	Verschlucken, LD50 Ratte, (mg / kg) :	n.v. 
	Hautkontakt, LD50 Ratte, (mg / kg) :	n.v. 
	Reiz - / Ätzwirkung (an Haut / Auge) :	Mäßige Hautreizung. Mäßige Augenreizung
	Sensibilisierung :		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
11.1.2	Subakute / chronische Toxizität :
	Karzinogenität :	n.v. 
	Mutagenität :	n.v. 
	Teratogenität :	n.v. 
	Narkotische Wirkung :	n.v. 
11.2	Erfahrungen aus der Praxis 
11.2.1	Einstufungsrelevante Beobachtungen :
	Keine. 
11.2.2	Sonstige Beobachtungen :
	Langandauernder Hautkontakt kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen. 
11.3	Allgemeine Bemerkungen : 
	Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

12	Angaben zur Ökologie

12.1	Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit) :
	Zersetzt sich langsam unter Wassereinwirkung. Das Produkt kann durch abiotische, z.B. chemische oder 
	photolytische Prozesse abgebaut werden. 
12.2	Verhalten in Umweltkompartimenten :
	Mobilität und Akkumulationspotential : n.v.
	
12.3	Ökotoxische Wirkungen, aquatische Toxizität :
	Keine Information verfügbar
	
12.4	Weitere Angaben zur Ökologie 
12.4.1	CSB - Wert, mg / g : 	n.v. 
12.4.2	BSB5 - Wert, mg / g : 	n.v. 
12.4.3	AOX - Hinweis : 	n.v. 
12.4.4	Ökologisch bedeutsame Bestandteile : n.v. 
12.4.5	Andere schädliche Wirkungen : 	Keine.

13	Hinweise zur Entsorgung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.)

13.1	Für Produktreste 
13.1.1	Empfehlung : D10; R1	Abfallschlüssel - Nr. : 08 05 01
	Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
13.1.2	Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15.
13.2	Für ungereinigte Verpackungen 
13.2.1	Empfehlung : Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.
13.2.2	Sicherer Umgang : Wie für Produktreste.

14	Angaben zum Transport

14.1	Landtransport : Einstufung nach ADR und RID / GGVSE  
	Bemerkung : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
	Klasse : 	Klassifizierungscode : 	Verpackungsgruppe : 
	Gefahr - Nr.: 	UN - Nr. : 
14.1.1	Hinweis für Beförderungspapier und Verpackung :

|  | Volumen oder Masse | Benennung | Gefahr zettel | Verpack. - Code od. Anweisung |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14.2	Binnenschiffstransport : Einstufung nach ADNR / GGVBinSch 
	Bemerkung : Eine Einstufung wurde nicht vergenommen.
	Klasse :   Ziffer / Buchstabe :    Kategorie :  
14.2.1	Bezeichnung des Gutes :	14.2.2 Bemerkung :

14.3	Seeschiffstransport : Einstufung nach IMDG / GGVSee 
	Bemerkung : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
	Klasse : 	UN - Nr. : 	Verpackungsgruppe : 
14.3.1	EmS - Nr. : 
14.3.2	Marine pollutant : 
14.3.3	Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :
	(Ohne Berücksichtigung möglicher mengen - und verpackungsabhängiger Freistellungen.)
	Richtiger techn. Name : 
	Gefahrenkennzeichnung : 
14.3.4	Bemerkung :

14.4	Lufttransport : Einstufung nach IATA - DGR / ICAO - TI 
	Bemerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
	Klasse : 	UN - Nr. : 	Verpackungsgruppe : 
14.4.1	Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :
	(Ohne Berücksichtigung möglicher mengen - und verpackungsabhängiger Freistellungen.)
	Richtige Versandbezeichnung : 
	Gefahrenkennzeichnung : 
	Verpackungsinstruktionen:  Passenger: 	Cargo: 
14.4.2	Bemerkungen : Keine.

15	Vorschriften

15.1	Kennzeichnung nach GefStoffV / EG - Richtlinien :
	Kennzeichnungspflichtig nach : Ja. 	Sind Ausnahmen anwendbar : Nein. 
	Gefahrenbezeichnung(en) :  	Gefahrensymbol(e) : 
	Bestandteil(e) : 
	R - Sätze :
	
	
	S - Sätze :
	S 2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
	S28 - Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Seife und Wasser. 
	
	Besondere Kennzeichnungen : 
	Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten. 
	Enthält m-Xylylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
15.1.1	Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher / gewerbliche Verbraucher.
	Die Ausführung der Kennzeichnung (Größe, Format, Ausnahmen nach, evtl. Zusätze) sind 
	entsprechenden Vorschriften zu entnehmen.

15.2	Nationale Vorschriften
15.2.1	Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten :	Ja. 
15.2.2	Aufbewahrungspflicht nach § 24 GefStoffV beachten : 		Ja. 
15.2.3	Störfallverordnung beachten :	Nein. 
15.2.4	Technische Anleitung Luft :	Klasse	Ziffer	Anteil m%

15.2.5	Wassergefährdungsklasse : 	2 (Einstufung nach VwVwS)
15.2.6	Regelungsbereich der TRGS 514 beachten :	Nein. 
15.2.7	Regelungsbereich der TRGS 515 beachten :	Nein. 
15.2.8	Regelungsbereich der TRG 300 beachten :	Nein. 
15.2.9	Regelungsbereich des WRMG beachten :	Nein. 
15.2.10	Gesundheitsschädlich i.S.d. § 2 Abs. 3 der Verpackungsverordnung : Ja. 
15.2.11	Regelungsbereich der FPV beachten :	Ja. 
15.2.12	Sonstige zu beachtende Vorschriften :	TRGS 150

16	Sonstige Angaben

R-Sätze aus Kapitel 2
R 10: Entzündlich.
R 22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R 24/25: Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
R 34: Verursacht Verätzungen.
R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.
R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R 65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß 2001/58/EG und TRGS 220 erstellt.
Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.