EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 1/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)

Technischer Name: Kraftreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Beschreibung:

Lösemittelgemisch mit Zusätzen

##### Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten, überwiegend im

Bereich C10-C12,

Gefährliche Inhaltsstoffe:

674742-48-9 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

schwere		50-100 %

Xn; R 65-66

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

>30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xn - Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 65 - Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungen-

schäden verursachen.

R66  -  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit Atem-

spende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei

Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 2/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

Nach Hautkontakt:

# Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung

anhält.

Nach Augenkontakt:

# Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem

Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser mit Aktivkohle zu trinken

geben. Bei Erbrechen in bewusstlosem Zustand ist Eindringen in

die Lunge und dadurch Erstickungsgefahr möglich. Sofort Arzt

hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

# Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endotrachealer

Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen, um Dermatitis

(Hautentzündung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid freigesetzt

werden. Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem

Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen.

Temperaturklasse: T 3 (DIN 57165) Brandklasse: B

Explosionsgruppe: II A (DIN 57165, Selbsteinstufung)

6.  Verschütten

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung gemäß Punkt 8 anlegen. Ungeschützte

Personen fernhalten. Nackte Flammen auslöschen.

Zündquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden.

Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume gründlich belüften.

Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort zuständige Behörden benachrichtigen. Kontamination von Wasser und Boden verhindern.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 3/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

q	Zusätzliche Hinweise: Es besteht Brandgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten. Für ausreichende Belüftung/

Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme-

und Zündquellen fernhalten.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Geeignetes Material für Behälter: C-Stahl, Edelstahl.

Als Anstrichfarbe für die Innenauskleidung von Behältern geeignet: Zinksilikat, Epoxidharz.

Zinksilikat, Epoxidharz

Ungeeignetes Material: Natur- und Butyl- oder

Nitrilkautschuk.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektro-

statische Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

64742-48-9 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

schwere (50-100 %)

###### MAK:1000 mg/m³, 200 ml/m³

Kohlenwasserstoffgemische, armoatenfrei, Gruppe 1

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 4/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

# Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Vor den Pausen und bei

Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der

Haut vermeiden. Von Getränken-, Nahrungs- und Futtermitteln

fernhalten.

Atemschutz:

Bei unzureichender Lüftung Atemschutz erforderlich.

Halbmaske mit Kombinationsfilter für organische Dämpfe und

Partikel.

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille tragen.

Handschutz:

Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk.

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diesen Stoff undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Blau

Geruch                          : paraffinisch süßlich

Veränderung des physikalischen

Zustands                        :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : <-30°C (ASTM D 97)

Siedepunkt/Siedebereich         : 193-245°C (ASTM D 86)

Flammpunkt                      : 66°C (ASTM D 93)

Zündtemperatur                  : 236°C (ASTM E 659)

Selbstentzündlichkeit           : 255°C (DIN 51794)

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die

Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen               : 0,7 Vol% (untere)

6,0 Vol% (obere)

Dampfdruck    (20°C)            : < 1 hPa

Dichte        (15°C)            : 0,781 g/cm³

Löslichkeit in / Mischbarkeit

mit Wasser                      : nicht bzw. wenig mischbar

Verteilungskoeffizient

(n-Octanol/Wasser)              : ca. 5,5-7,2 log POW

Viskosität

kinematisch bei 25°C            : 1,57 mm2/s (ASTM D 445)

Organische Lösemittel           : 0,0 %

Weitere Angaben:

Verdunstungszahl                : (ASTM D-3539,

n-Butylacetat=1)=0.04

Mittleres Molekulargewicht      : 162

VOC-Gehalt                      : 789,0 g/l

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 5/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen und Funken.

## Gefährliche Reaktion :

## Heftige Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere

64742-48-9            oral    >8000 mg/kg        LD50/Rat

dermal  >4000 mg/kg        LD50/Rab

inhalativ > 5,4 mg/l       LC50/4h/Rat

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhöht Anfälligkeit.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut ent-

fetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen. Beim

Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in

die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu toxischem

Lungeödem führt.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Für dieses Produkt liegen nur unvollständig ökotoxikologische

Daten vor. Die folgenden Informationen basieren teilweise auf

Erkenntnissen der Komponenten sowie ökotoxikologischen

Eigenschaften vergleichbarer Produkte. Das Produkt ist

potentiell biologisch abbaubar.

Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.

Halbwertzeit in der Umwelt: 1-<10 Tagen (geschätzt)

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Verteilt sich rasch in der Luft. Schwimmt auf Wasser. Wird vom

Boden absorbiert und ist nicht mobil. Verdunstet innerhalb

eines Tages teilweise von Wasser- oder Bodenoberflächen, ein

wesentlicher Teil bleibt jedoch länger zurück.

Bioakkumulation potentiell möglich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 6/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

Testart		Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

## Fisch		>1000 mg/l LC/EC/IC50 (96 h) 	praktisch nicht

giftig

wirbellose

Tiere		>1000 mg/l LC/EC/IC50 (48 h)	praktisch nicht

giftig

Algen		>1000 mg/l LC/EC/IC50 (96 h)	praktisch nicht

giftig

Verhalten in Kläranlagen:

Nicht toxisch bis zur Grenze der Wasserlöslichkeit.

Sonstige Hinweise:

Wegen der schnellen Verdunstung des Lösemittels stellt das

Produkt keine signifikante Gefahr für Wasserlebewesen dar.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu

Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren. Kontaminiertes Wasser über Abscheider abtrennen

und gemäß behördlichen Anordnungen entsorgen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine

Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 7/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn - Gesundheitsschädlich.

R-Sätze:

## R 65 - Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungen-

schäden verursachen

R 66 – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

S-Sätze:

S 7/9 -Behälter dicht geschlossen an einem gut

gelüfteten Ort aufbewahren.

S 16 - von Zündquellen fernhalten- nicht rauchen

S 23 – Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 24 – Berührung mit der Haut vermeiden.

S 29 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

S 62 - Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach

Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen

Vorschriften beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):-

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

NK			50-100

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999):

schwach wassergefährdend

# Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

BG-Merkblatt: M 017, Kühn-Birett:

Merkblätter gefährlicher Arbeitsstoffe: K 034

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9100 Kraftreiniger(Kanister)      Seite 8/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

65	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut 		führen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.