Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

Hersteller / Lieferant

Auskunftgebender Bereich

Notfallauskunft

EURO-LOCK Ketten-Spray

EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3, D-59387 Ascheberg

Telefon 0049 (0)2593 958870, Telefax 0049 (0)2593 9588729

E-Mail info@euro-lock.de

Internet www.euro-lock.de

Vertrieb (über Zentrale vermittelt)

Telefon 0049 (0)2593 958870

Zentrale

Telefon 0049 (0)2593 958870

! 2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Polyolefine, organische Lösemittel, Additive, Propan

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.                Bezeichnung

000074-98-6           Propan-verflüssigt

000110-54-3           n-Hexan

064742-49-0           Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

[Gew-%]

15 - 25

< 2,5

45 - 55

Einstufung

F+

F,

R12

R11-38-48/20-51/53-62-

Xn, N    65-67

Xn;       R11-38-51/53-65-67

F; N

! Zusätzliche Hinweise

Die Einstufung und Kennzeichnung Xn/R65 ist für Kohlenwasserstoffe >=10% in Zubereitungen in

Aerosolpackungen nicht vorgeschrieben (s. 67/548/EG,Anh.VI, Nr.9.4)

Verwendung: Schmiermittel

Wortlaut der R-Sätze der Rohstoffe siehe Punkt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes

! 3. Mögliche Gefahren

R-Sätze

12

38

51/53

67

Hochentzündlich.

Reizt die Haut.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

! Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Berstgefahr der Aerosoldose bei Erwärmung über 50°C.

Diese Zubereitung ist als gefährlich im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.

Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger Gas- Luftgemische möglich.

4. Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise

Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen

Bei Inhalation an die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt

Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig mit Wasser spülen.

Seite 1/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Hinweise für den Arzt / Mögliche Symptome

nicht bekannt

Hinweise für den Arzt / Mögliche Gefahren

Aspirationsgefahr bei Erbrechen nach Verschlucken, auch ohne Erbrechen

Hinweise für den Arzt / Behandlungshinweise

Symptomatisch behandeln.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Schaum

Löschpulver

Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Berstgefahr durch Überhitzung

Besondere Schutzausrüstung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden

Sonstige Hinweise

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in den Untergrund / Erdreich / Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Erde) eindämmen und aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise

Flurförderfahrzeuge(Zündquelle) fernhalten.

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung.

Anforderung an Lagerräume und Behälter

TRG 300 und VAwS beachten

Zusammenlagerungshinweise

keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Seite 2/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

Lagerklasse

Brandklasse

2B

C

Angaben zur Lagerstabilität

Lagerzeit > 24 Monate.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Siehe Kapitel 7. ; keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.               Bezeichnung

000074-98-6

000110-54-3

64742-49-0

Propan

n-Hexan

Kohlenwasserstoffdämpfe Gr. 1 (TRGS 900)

Art

MAK

MAK

MAK

[mg/m³]

1800

180

1000

[ml/m³]

1000

50

200

Bemerkung

Y

Zusätzliche Hinweise

keine

Atemschutz

Im Allgemeinen nicht erforderlich

Erforderlich bei Übersteigen der Grenzwerte:

Handschutz

Bei Kontaminationsmöglichkeit Handschuhe aus Nitril nach EN 374 verwenden (Permeation >480min).

Augenschutz

im Allgemeinen nicht erforderlich

Körperschutz

im Allgemeinen nicht erforderlich

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Aerosole nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

! 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form

Aerosol

Sicherheitsrelevante Daten

Wert

pH-Wert im Lieferzustand

Farbe

gelblich

Geruch

benzinartig

Temperatur

bei

Methode

Säurezahl

Zustandsänderung Gas

Zustandsänderung Fest/

Flüssig

Bemerkung

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

Seite 3/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                     31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

Temperatur             bei

Methode

Wert

Flammpunkt

Entzündlichkeit Fest

Entzündlichkeit Gas

Zündtemperatur

Selbstentzündung

Untere Explosionsgrenze

ca. 1 Vol-%

Obere Explosionsgrenze

ca. 11 Vol-%

Bemerkung

für

Spraydosen

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

Die Daten

beziehen sich auf das

Treibmittel.

Die Daten

beziehen sich auf das

Treibmittel.

Dampfdruck

3000 - 4000

hPa

ca. 0,678 g/

20 °C

Dichte

20 °C

Schüttdichte

Relative Dampfdichte

Löslichkeit in Wasser

Löslichkeit / Andere

Verteilungskoeffizient

(log pOW)

Viskosität 1

cm3

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

unlöslich

organische

Lösungsmittel

nicht bestimmt

Viskosität 2

Lösemitteltrennprüfung

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

Lösemittelgehalt

50 - 55 %

Brandfördernde Eigenschaften

keine im Sinne der GefStoffV

Seite 4/9

Sicherheitsdatenbla31.07.2026tt (91/155 EWG)

Druckdatum                       31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

Explosionsgefahr

Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger Gemische möglich

VOC-Wert: 477,5 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Nähe von Zündquellen (Funken,Flammen,Glut)

Zu vermeidende Stoffe

keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte

keine

Thermische Zersetzung

Bemerkung                 keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Weitere Angaben

keine

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung

LD50 Akut Oral

LD50 Akut Dermal

LC50 Akut Inhalativ

Reizwirkung Haut

Reizwirkung Auge

Sensibilisierung

Haut

Sensibilisierung

Atemwege

Spezies

Methode

Bemerkung

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

reizend

schwach

keine

keine

Subakute Toxizität - Cancerogenität

Wert

Subakute Toxizität

Subchronische

Toxizität

Chronische

Toxizität

Mutagenität

Spezies

Methode

Bewertung

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine

Seite 5/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

Wert

Spezies

Methode

Reproduktions-

Toxizität

Cancerogenität

Toxikologische Prüfungen (Sonstige Angaben)

keine

Erfahrungen aus der Praxis

keine negativen

Allgemeine Bemerkungen

keine

Bewertung

keine

keine

! 12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Eliminationsgrad           Analysenmethode

Physiko-

chemische

Abbaubarkeit

Biologische

Abbaubarkeit

Leichte

Abbaubarkeit

Biologische

Eliminierbarkeit

Abbaubarkeit

Methode

Bewertung

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nach WRMG

Verhalten in Umweltkompartimenten

Das Produkt wurde nicht geprüft. Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserlöslichkeit des Produktes

ist eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.

Ökotoxische Wirkungen

Wert

Spezies

Methode

Fisch

Daphnie

Alge

Bakterien

Verhalten in Kläranlagen

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Bewertung

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

Atmungshemmung kommunalen Belebtschlamms

Seite 6/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

Methode

Bemerkung

nicht bestimmt

Wert

EC 50

Weitere ökologische Hinweise

Wert

OC

CSB

BSB

AOX-Wert

Methode

Bemerkung

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

kein

Enthält rezepturgemäß Schwermetalle und Verbindungen de EG-Richtlinie (76/464EWG)

keine

! Allgemeine Hinweise

VOC = 0.191 kg/Spraydose

Das als "Giftig für Wasserorganismen" eingestufte Lösungsmittel ist leicht flüchtig und erreicht i.d.R. keine

Gewässer

! 13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel

16 05 04

Empfehlung für das Produkt

Abfallname

gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

restentleerte Behälter: Wertstoffsammlung

noch gefüllte Behälter: Problemabfallsammlung

Empfehlung für die Verpackung

Stoffliche Verwertung EAK-Schlüssel-Nr. 150104

Empfohlenes Reinigungsmittel

Testbenzin

! Allgemeine Hinweise

Nur restentleert der Verwertung zuführen

14. Transportvorschriften

Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

Bezeichnung des Gutes

UN-Nr.

Klasse

PG

Bemerkungen

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

1950

2 / Klassifizierungscode 5F

-

Beförderung als begrenzte Menge (LQ2) - Versandstückkennzeichnung UN 1950 (in Raute)

Vermerk im Beförderungspapier: Beförderung nach Kapitel 3.4 ADR

Seeschiffstransport IMDG/GGV See

Richtiger technischer Name

UN-Nr.

Klasse

PG

Marine pollutant

EmS-Nr.

AEROSOLS

1950

2

-

No

F-D,S-U

Seite 7/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

Bemerkungen

Vermerk im Beförderungspapier: LIMITED QUANTITIES

Verpackungsbeschriftung: UN 1950 (in Raute)

Lufttransport ICAO/IATA

Richtiger technischer Name

UN/ID-Nr.

Klasse

PG

Bemerkungen

UN-4G/Y fibreboard boxes required

Label: Flammable Gas

Marking: Aerosols, flammable UN 1950

Weitere Angaben zum Transport

ADR: Unfallmerkblatt nicht vorgeschrieben

Aerosols, flammable

UN1950

2.1

-

! 15. Vorschriften

Kennzeichnung

F+

Xi

N

R-Sätze

12

38

51/53

67

S-Sätze

23.4

24/25

29/35

51

Hochentzündlich

Reizend

Umweltgefährlich

Hochentzündlich.

Reizt die Haut.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aerosol nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter

Weise beseitigt werden.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach

Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

keine

Klassifizierung nach BetrSichV          Hochentzündlich

Wassergefährdungsklasse

1

Selbsteinstufung nach VwVwS

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

keine

Seite 8/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                     31.07.2026

Überarbeitet                      20.12.2006

EURO-LOCK LOS 105 Ketten-Spray

16. Sonstige Angaben

Schulungshinweise

die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt verwenden

Empfohlene Verwendung und Beschränkungen

Verwendung nur nach Gebrauchsanweisung unter Beachtung der Warnhinweise

Weitere Informationen

Wortlaut der R-Sätze aus Punkt 2 ( nicht die Einstufung des Fertigprodukts):

R 11: Leichtentzündlich

R 12: Hochentzündlich

R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

R 65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

R 38: Reizt die Haut

R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 48/20: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

R 62: Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Quellen der wichtigsten Daten

Sicherheitsdatenblätter der Rohstoffe

Seite 9/9