EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 1       Seite 1/6

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 22.02.06

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       Epoxidharzkleber

Technischer Name:  Doppelspritze Epoxidharz A

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:           Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                   D 59387 Ascheberg

Telefon:                   02593/958870  Fax: 9588729

Auskunftgebender Bereich:  02593/958870

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02593/958870

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung  :

# CAS-Nr.    Bezeichnung

25068-38-6 Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze

mit durchschnittlichem Molekulargewicht <700

Indentifikationsnummer(n):

EINECS-Nummer:	500-033-5

EG-Nummer:	603-074-00-8

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xi	Reizend

N	Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 36/38	Reizt die Augen und die Haut

R 43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Enthält epoxidhaltige Verbindungen, Hinweise des Herstellers

beachten.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt

aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in

stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK  LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 1       Seite 2/6

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 22.02.06

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren.

Nach Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Besondere Schutzausrüstung:

Keine Maßnahmen erforderlich.

6.  Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen:

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige

Behörden benachrichtigen.

Nicht in Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen

lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten: Entfällt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 1        Seite 3/6

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 22.02.06

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:	Nicht erforderlich.

Handschutz:	Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen

das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender

Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das

Produkt/die Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben

werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruch-	zeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Butylkautschuk

## Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstärke >0,7 mm

# Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die

Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß

EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.

Augenschutz:	Dicht schließende Schutzbrille.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Hellgelb

Geruch                          : charakteristisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich         : >250°C

Flammpunkt (ISO 2719)           : >100°C

Explosionsgefahr                : Das Produkt ist nicht

explosionsgefährlich.

Dichte                          : nicht 1,13 g/cm3 bei 20°C

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit

Wasser                          : nicht bzw. wenig mischbar

pH-Wert bei 20°C                : 7

Viskosität dynamisch bei 20°C   : 10000 mPas

VOC-Wert (g/l)                  : 0,0

Festkörpergehalt                : 100,0 %

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 1       Seite 4/6

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 22.02.06

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Exotherme Reaktion mit Aminen und Säuren.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute

am Auge:     Reizwirkung

Sensibilisierung:

Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Giftig für Fische.

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 2 (Listeneinstufung):

wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen lassen.

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen

in den Untergrund. In Gewässern auch giftig für Fische und

Plankton. Giftig für Wasserorganismen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.

Europäischer Abfallkatalog:

07 02 99 Abfälle a.n.g.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 1       Seite 5/6

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 22.02.06

14. Transportvorschriften

Landtransport (ADR/RID) und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

Klasse			: 9 (M6)Verschiedene gefährliche Stoffe und

Gegenstände

Kemler-Zahl		: 90

UN-Nummer			: 3082

Gefahrzettel		: 9

Bezeichnung des

Gutes			: 3082

Umweltgefährdender Stoff, flüssig. n.a.g.

Seeschifftransport IIMDG/GGVSee:

Klasse			: 9

UN-Nummer			: 3082

Verpackungsgruppe	: III

Marine pollutant	: Nein

Richtiger techn.

Name				: Environmentally hazardous substance liquid

n.o.s

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

Klasse			: 9

### Verpackungsgruppe	: III

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien GefStoffV eingestuft und

gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

N  Umweltgefährlich

R-Sätze:

36/38 - Reizt die Augen und die Haut

43    - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

51/53 – Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

2    - Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

28    - Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel

Wasser und Seife

37/39 – Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

61    - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen. Sicherheitsdatenblatt zu Rate

ziehen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise d. Herstellers

beachten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 1       Seite 6/6

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 22.02.06

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Listeneinstufung)

wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.