EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 96 Zinkstaubfarbe                  Seite 1/4

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 18.05.04

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       LOS 96 Zinkstaubfarbe

Technischer Name:  Zinkstaubfarbe

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:     EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:          Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                  D 59387 Ascheberg

Telefon:              +49(0)2593/958870

Telefax:              +49(0)2593/9588729

Internet:             www.euro-lock.de

E-Mail:               b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:      Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.		Soffbezeichnung		%-Anteil	Kennzeichn.

64742-95-6	Lösungsmittelnaphta		>=2,5<10	Xn

(Erdöl), leichte aromatische		R65

1330-20-7		Xylol				>=2,5<10	Xn

R10-20/21-38

7440-66-6		Zinkpulver          	>=25<50	F,

(stabilisiert)					R10-15

Texte der R-Sätze, siehe Abschnitt 16.

3.  Mögliche Gefahren

Entzündlich.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen (Unwohlsein):

Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser oder

Augenspüllösung spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund gründlich mit Wasser spülen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

ABC-Pulver.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdungen durch Verbrennungsprodukte oder

entstehende Gase:

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes

Atemschutzgerät tragen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 96 Zinkstaubfarbe                  Seite 2/4

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 18.05.04

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Verfahren zur Aufnahme/Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Universalbindemittel) aufnehmen. Vorschriftsmäßig beseitigen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Bei der Verarbeitung größerer Mengen Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen. Explosionsgeschützte

Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

Für gute Raumbelüftung sorgen, ggf. Absaugung am Arbeits-

platz. Von Zündquellen fernhalten.

Lagerung:

Lagerräume gut belüften. Bodenwanne (medienbeständig)

ohne Abfluss vorsehen.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche     Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

# Siehe Abschnitt 7, keine darüber hinausgehenden Maßnahmen

erforderlich.

Bestandteile zulässiger Grenzwerte in der Luft am

Arbeitsplatz: Stoff-Nummer, Bezeichnung, Grenzwerte

CAS-Nr.		Name				MAK		BAT          					Kohlenwasserstoff-	200 mg/m3

Staub n.a.g. 		  3 mg/m3

1330-20-7		Xylol			440 mg/m3	1,5 mg/l

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen:

Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A2B2P2.

Bei der Verarbeitung von größeren Mengen:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Handschutz:

(Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit

von Stärke und Dauer der Hautexposition)

Nitrilhandschuhe. (>60 min.)

Augenschutz:

Entfällt.

Körperschutz:

Entfällt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 96 Zinkstaubfarbe                  Seite 3/4

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 18.05.04

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form							: flüssig, viskos

Farbe						: grau

Geruch						: aromatisch

Dichte 						: > 1,2 mg/ml

Löslichkeit in Wasser (20°C)		: unlöslich

Ph-Wert						: nicht anwendbar

Viskosität					: =>60 sec.

(ISO 2431, 6 mm Düse) Dampfdruck (50°C)				: >175 kPa

Flammpunkt					: => 23 Grad C

Zündtemperatur					: > 300°C

Untere Explosionsgrenze			: 1,0 Vol.%

Obere Explosionsgrenze			: 11,0 Vol.%

VOC-Wert						: > 450 g/l

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen: -

Zu vermeidende Stoffe:      -

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Dämpfe könnten mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

11. Angaben zur Toxikologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Genaue Kenndaten liegen nicht vor.

12. Angaben zur Ökologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Detaillierte Daten liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften

einer Sonderabfallverbrennung oder chemisch/physikalischen

Behandlungsanlage zuführen.

EWC:

08 01 11 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel

oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Verpackungen:

Vollständig entleerte Verpackungen einem Recycling zuführen.

(Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften

einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuführen).

EWC:

15 01 10 – Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe

enthalten oder durch gefährliche Stoffe

verunreinigt sind.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 96 Zinkstaubfarbe                  Seite 4/4

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 18.05.04

14. Transportvorschriften

UN-Nummer				1263

GGVS/ADR und GGVE/RID:

Bezeichnung des Gutes:			Farbe

Klasse (Nebengefahr):			3

Code:						F1

Verpackungsgruppe:				III

IATA-DGR:

## Bezeichnung des Gutes:			Paint

Klasse (Nebengefahr):			3

Verpackungsgruppe:				III

IMDG-Code:

Bezeichnung des Gutes:			Paint

Klasse (Nebengefahr):			3

Meeresschadstoff:				-

Verpackungsgruppe:				III

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG-Richtlinie 1999/45:

#### Gefahrensymbol(e)	-

Enthält:			Lösungsmittelnaphtha

#### R-Sätze

R10				Entzündlich.

#### S-Sätze

S 2				Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen.

S46				Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat

einholen und Verpackung oder Etikett

vorzeigen.

S51				Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Sonstige Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter

beachten.

Wassergefährdungsklasse: wGK2, wassergefährdend.

16. Sonstige Angaben

Texte der R-Sätze:

R10		Entzündlich

R15		Reagiert mit Wasser unter Bildung hoch entzündlicher

Gase.

R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung

mit der Haut.

R38		Reizt die Haut.

R65		Gesundheitsschädlich. Kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen

Sonstiges:

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem

gegenwärtigen Kenntnisstand und genügen den nationalen

Rechtsvorschriften und den EG-Richtlinien. Das Datenblatt

soll Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt geben und

stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.