EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3036 KUNSTSTOFF-KRAFTKLEBER 15 MIN.

Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 03.01.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       LOS 3036 KUNSTSTOFF-KRAFTKLEBER 15 MIN.

# Technischer Name:  Kunststoff-Kraftkleber 15 Min.

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Bezeichnung der Zubereitung

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr   	Anteil  Symbol  R-Sätze

Diphenylmethane 		9016-87-9	30-50 % Xn, Xi  20, 36/37/38, 42

Diisocyanate

(Isomere und Homologe)

3

3.  Mögliche Gefahren

Hauptgefahren:

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

Sonstige Gefahren:

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Symptome:

Hautkontakt:

Mögliche Reizung und Rötung im Kontaktbereich.

Augenkontakt:

Reizung und Schmerzen können auftreten.

Verschlucken:

Mögliche Wundheit und Rötung von Mund und Rachen. Brechreiz

und Magenschmerzen können auftreten.

Einatmen:

### Möglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Gefühl von Brustbe-

klemmung und Atemnot kann auftreten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3036 KUNSTSTOFF-KRAFTKLEBER 15 MIN.			Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 03.01.05

Maßnahmen:

Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Sofort sämtliche

verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit

der Haut verklebt.

Augenkontakt:

Auge für 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen.

Überweisung in ein Krankenhaus zur Untersuchung durch einen

Facharzt.

Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten. Mund mit Wasser ausspülen. Sofort

Arzt hinzuziehen.

Einatmen:

Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen,

wenn die eigene Sicherheit gewährleistet ist. Sofort Arzt

konsultieren.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

## Geeignete Löschmittel:

## Kohlendioxid, Alkohol oder Polymerschaum, Löschpulver.

## Expositionsrisiko:

## Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

## Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung

von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Maßnahmen nur mit geeigneter Schutzkleidung ergreifen –

siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten.

Verschüttungen eindämmen.

Reinigung/Aufnahme:

Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen

geeigneten Behälter umfüllen.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Ausreichende Belüftung sicherstellen.

Anforderung an Lagerräume/Behälter:

Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht geschlossen

halten.

Geeignete Verpackung:

Nur in Originalverpackung aufbewahren.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3036 KUNSTSTOFF-KRAFTKLEBER 15 MIN.			Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 03.01.05

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Gefährliche Bestandteile:

Diphenylmethane Diisocyanate (Isomers and Homologues)

MAK (8 St. Exposition):

0,02 mg/m3 Spitzenbegrenzung: 0,07 mg/m3 (OES)

Technische Maßnahmen:

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Atemschutz:	Nicht erforderlich

Handschutz:	Schutzhandschuhe

Augenschutz:	Schutzbrille mit seitlichem Spritzschutz

Hautschutz:	Schutzkleidung mit Gummimanschetten und

geschlossenem Kragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form           		:	Flüssig

Farbe				:	Schwarz

Geruch				: 	Aromatisch

Verdunstungszahl		:	Vernachlässigbar

Löslichkeit in Wasser	:	Reagiert mit Wasser.

Löslich in			: 	den meisten organischen

Lösemitteln

Viskosität			: 	Viskos

Flammpunkt			: 	>150°C

Relative Dichte		:	1,1

VOC g/L				:	0

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Stabilität:

Stabil unter normalen Konditionen.

Zu vermeidende Bedingungen:

## Hitze

Zu vermeidende Stoffe:

Wasser, Säuren, Amine, Alkohole.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlenmonoxid/

Kohlendioxid frei.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3036 KUNSTSTOFF-KRAFTKLEBER 15 MIN.			Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 03.01.05

11. Angaben zur Toxikologie

Gefährliche Bestandteile:

Diphenylmethane diisocyanate (Isomers and Homologues)

ORL RAT LD50  49 mg/kg

SKN RBT LD50  >9400 mg/kg

Chronische Toxizität:

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

Aufnahmewege:

Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome siehe

Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts.

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität:				Flüchtig

Persistenz und Abbaubarkeit:	Nicht verfügbar

Bioakkumulationspotential:	Nicht verfügbar

Andere schädliche Wirkungen:

Giftig für Wasserorganismen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Beseitungsverfahren:

D 10  Verbrennung an Land.

Verpackungsentsorgung:

In genehmigter Sondermülldeponie oder in anderer behördlich

genehmigter Art entsorgen.

Anmerkung:

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche

ergänzende örtliche oder nationale Vorschriften für die

Entsorgung bestehen können.

14. Transportvorschriften

Klassifizierung nach ADR: Kein Gefahrengut

15. Vorschriften

Enthält:		Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers

beachten.

Symbol:		Xn Gesundheitsschädlich

### R-Sätze

R20			Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R36/37/38		Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R42			Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3036 KUNSTSTOFF-KRAFTKLEBER 15 MIN.			Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 03.01.05

S-Sätze:

S 23			Dämpfe nicht einatmen.

S 45			Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt

zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett

vorzeigen).

VbF:	AII

WGK:	2 Einstufung nach VwVwS

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze (s. Punkt 2):

R20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R42    	Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.