EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 397/1 CA-Reparatur-Füllkleber/Komp.1  Seite 1/4

Überarbeitet am: 20.03.03           Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      CA-Reparatur Füllkleber

Technischer Name: Klebstoff

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.   Bezeichnung           Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

7085-85-0 Ethyl-2-Cyanacrylat   86-99,5 Xi        36/37/38

3.  Mögliche Gefahren

## Gefahrenbezeichnung: Xi - Reizend

Reizt Haut, Augen und Atemwege.

Cyanacrylat. Achtung: Verklebt Haut und Augen in

Sekunden.

Primäre Eintrittswege:	Keine bekannt.

Expositionssymptome:	Dämpfe extrem reizend für Augen und

Atmung. Längere Exposition bei

erhöhten Mengen kann zu nicht

allergischem Asthma führen.

Leiden, die durch Exposition erschwert werden:

Relevante Informationen konnten nicht gefunden werden.

Ethyl-Cyanacrylat wird von UK EH40/98, im Jahresbericht des

US National Toxicology Program über Karzinogene oder von der

International Agency for Research on Cancer nicht als

krebserregender Stoff aufgelistet.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Verschlucken:	Einnahme aufgrund von Polymerisation nicht

wahrscheinlich.

### Einatmen:		Betroffene an die frische Luft bringen. Falls

die Symptome anhalten, einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:	In warmem Seifenwasser einweichen. Nicht

gewaltsam auseinanderreißen.

Augenkontakt:	Mit reichlich Wasser spülen. Sofort einen

Arzt aufsuchen.

Verschlucken:	Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser

trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 397/1 CA-Reparatur-Füllkleber/Komp.1  Seite 2/4

Überarbeitet am: 20.03.03           Druckdatum: 31.07.2026

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Flammpunkt:	>85°C

Löschmittel:

Sprühwasser, Schaum, Trockenchemikalien oder Kohlendioxid.

Besondere Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Löschmannschaft sollte unabhängige Atemgeräte tragen.

Ungewöhnliche Brand-/Explosionsgefahren:

Relevante Informationen konnten nicht gefunden werden.

Schädliche Thermolyseprodukte:

Es können reizende organische Dämpfe entstehen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Austrittsbereich belüften; langsam mit Wasser spülen, um

Polymerisation zu erreichen. Mit Sand/Erde absorbieren und im

Chemiemüll-Container entsorgen. Entsorgung gemäß

entsprechender nationaler Gesetzgebung.

7.  Handhabung und Lagerung

Bei Benutzung großer Mengen für gute Belüftung des Arbeits-

platzes sorgen.

Lagerung bei 5-25°C; starkes Licht und Wärmequellen meiden.

Unverträglichkeit mit Aminen, Basen, Wasser.

Hautkontakt und Einatmen der Dämpfe vermeiden.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

## MAK-Wert: 1,5 mg/m³ / 15 Min.

## Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz:		Schutzbrillen für den Umgang mit

Chemikalien.

Atemschutz:		Immer geeignete Filtermasken/Atemgeräte

(anerkannt durch NIOSH/MSHA) benutzen.

Hautschutz:		Schutzhandschuhe aus Latex

Penetrationszeit >10 h

Sonstige Maßnahmen:

Belüftung:		Bei Einsatz ist eine gute allgemeine oder

lokale Abzugsbelüftung erforderlich.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Klar, farblos

Geruch                          : reizend, scharf

Flammpunkt                      : >85°C

Dichte                          : 1,05

Viskosität (Brookfield 25°C)    : 2-6 mPas

Siedepunkt/Siedebereich         : > 150 °C

Wasserlöslichkeit               : unvermischbar mit Wasser

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 397/1 CA-Reparatur-Füllkleber/Komp.1  Seite 3/4

Überarbeitet am: 20.03.03           Druckdatum: 31.07.2026

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Stabilität:				Stabil

Schädliche Polymerisation:	Tritt nicht auf

Unverträglichkeit:			Wasser und basische Stoffe

Zu vermeidende Bedingungen:

Relevante Informationen konnten nicht gefunden werden.

Schädliche Zersetzungsprodukte (nicht thermal):

Relevante Informationen konnten nicht gefunden werden.

11. Angaben zur Toxikologie

Geschätzte orale LD50:	>5000 mg/kg

Geschätzte dermale LD50:	>2000 mg/kg

Verursacht schwere Reizungen.

Hohe Konzentrationen zerstören Gewebe der Schleimhäute und der

oberen Atemwege.

12. Angaben zur Ökologie

Relevante Informationen konnten nicht gefunden werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

Flüssige/polymere Cyanacrylate müssen in Übereinstimmung mit

den relevanten behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

14. Transportvorschriften

Für den Transport nicht als gefährlich eingestuft.

15. Vorschriften

Gültige Kennzeichnung gemäß EG-Bestimmungen: Xi-Reizend

R-Sätze:

36/37/38   Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

S-Sätze:  -

23         Dämpfe nicht einatmen.

24/25      Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

# 26         Bei Berührung mit den Augen gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

37         Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Gefahr! Vorsicht Cyanacrylat! Klebt innerhalb von Sekunden

Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von

Kindern gelangen!

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 397/1 CA-Reparatur-Füllkleber/Komp.1  Seite 4/4

Überarbeitet am: 20.03.03           Druckdatum: 31.07.2026

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze (s. Punkt 2)

R36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.