EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 12.04.05				Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 91 HAFTGRUND ROTBRAUN

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D  59387 Ascheberg

Telefon: 		02593/958870	Telefax:	 02593/9588729

Notfallauskunft:		02593/958870

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung:

Grundierungsspray auf Basis von Alkydharz-Lack und organischen Lösungsmitteln.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Propan/Butan | 25-30 | F+ | 12 |
| 67-64-1 | Aceton | 25-30 | F, Xi | 11, 36, 66, 67 |
| 1330-20-7 | Xylen, Isomerengemisch | 8-12 | Xn | 10, 20/21, 38 |
| 100-41-4 | Ethylbenzol | <3 | F, Xn | 11, 20 |
| 64742-82-1 | Naphta | <5 | Xn, N | 10, 51/53, 65, 66, 67 |
| 64742-95-6 | Solvent Naphtha | <5 | N, Xn | 10, 37, 51/53, 65, 66, 67 |
| 64742-47-8 | Kerosin | <5 | Xn | 65 |

3. Mögliche Gefahren

Hochentzündlich. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. Reizt die Augen und die Haut. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Umweltgefährlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Frischluft, gegebenenfalls Atemspende.

Augenkontakt: Mit viel Wasser bei geöffnetem Lid ausgiebig spülen, Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen. Haut eincremen.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Trockenlöschmittel.

Ausgelaufenes Material nicht mit Wasservollstrahl löschen.

Im Brandfall unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen. Ggfs. Mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 91 HAFTGRUND ROTBRAUN

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 08.02.01				Seite 2 von 4

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Undichte Dosen aussortieren und, wie unter Entsorgung beschrieben, beseitigen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Lagerung:

Vor Sonne schützen, nicht im PKW-Innenraum mitführen. Lagervorschriften der TRG 300 für Aerosole be-achten. Nur in gut gelüfteten Bereichen aufbewahren. Lagertemperatur nie über 50°C!

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Enthält Propan/Butan (AGW 1000 ppm), Aceton (AGW 500 ppm), Xylen (AGW 100 ppm), Ethylbenzol (AGW 100 ppm), Solvent Naphta (AGW 200 ppm), Kerosin (AGW 200 ppm) und Naphta (AGW 100 ppm).

Atemschutz.

In unzureichend belüfteten Räumen.

Augenschutz:

Ja.

Hautschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe.

Arbeitshygiene:

Nach der Arbeit und vor Pausen Hände mit Wasser und Seife waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Rotbraun |  |
| Geruch: | Charakteristisch nach Lösemittel |  |
| Zustandsänderung: | Nicht anwendbar |  |
| Flammpunkt: | Nicht anwendbar |  |
| Zündtemperatur: | > 300°C |  |
| Explosionsgrenze: | Untere: 0,6 Vol.% obere: nicht ermittelt |  |
| Dampfdruck [bar]: | 20°C: 3,5 50°C: 6,7 |  |
| Dichte bei 20°C [g/ml]: | 0,83 |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | Unlöslich in Wasser |  |
| pH-Wert bei 20°C: | Nicht anwendbar |  |
| Viskosität bei 20°C: | Nicht anwendbar |  |
| VOC-Gehalt: | 639,8 g/l |  |
| Weitere Angaben: | -.- |  |

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 91 HAFTGRUND ROTBRAUN

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 08.02.01				Seite 3 von 4

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Reaktionen:

Bei Temperaturen über 50°C Berstgefahr der Dosen.

11. Toxikologieangaben

Enthält Aceton (AGW-Wert 500 ppm), Xylen (AGW-Wert 100 ppm), Ethylbenzol (AGW-Wert 100 ppm), Solvent Naphta (AGW 200 ppm), Kerosin (AGW 200 ppm) und Naphta (AGW-Wert 100 ppm). Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Einatmen der Lösemittel- und Treibgasdämpfe kann zu narkotischen Erscheinungen führen. Von der Zubereitung sind keine toxischen Eigenschaften bekannt.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (Selbsteinstufung)

Wasserverunreinigend. Darf nicht ins Abwasser oder in offene Gewässer gelangen.

13. Entsorgungshinweise

Örtliche und behördliche Vorschriften beachten.

Nicht restentleerte Spraydosen sind der Sonderabfallentsorgung zuzuführen.

Spraydosen nicht restentleert:

Abfallschlüsselnummer 16 05 04	gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Bezeichnung:		Druckgaspackungen

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2		Klassifizierungscode: 5 F

Begrenzte Menge: LQ2	Gefahrzettel: 2.1

GGVSee/IMGD:

Bezeichnung:		Aerosols

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2

EmS-Nr.: F-D, S-U	Meeresschadstoff: nein

ICAO/IATA-DGR:

Bezeichnung:		Aerosols, flammable

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2.1

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 91 HAFTGRUND ROTBRAUN

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 08.02.01				Seite 4 von 4

15. Vorschriften

Kennzeichnungspflichtig

Gefahrensymbole:

Gefahrenbezeichnung:	Hochentzündlich, Reizend

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

R18: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

S23.d: Aerosol nicht einatmen.

S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

R36: Reizt die Augen.

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S56: Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Bitte nur vollständig restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

R-Sätze aus Punkt 2:

R10: Entzündlich.

R11: Leichtentzündlich.

R12: Hochentzündlich.

R20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R20/21: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

R36: Reizt die Augen.

R37: Reizt die Atmungsorgane.

R38: Reizt die Haut.

R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.