EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 10 Aktivator                   Seite 1/4

Überarbeitet am: 14.07.05           Druckdatum:31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 10 Aktivator

Technischer Name: Aktivator

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Bezeichnung 	CAS-Nr.          	Gewicht%	Symbol(e)	R-Sätze

Propan-Butan	74-98-6/106-97-8	40   		F+,R12

Propan-2-olo     67-63-0		60		F,Xi, R11,36,67

Ethanol		64-17-5		30		F, R11

Kupfersalz     	1338-02-9		<2,5		Xn,N, R 10,22,50/53,52/53

EINECS: 1338-02-9

3.  Mögliche Gefahren

Reizt die Augen. Hochentzündlich, Einatmen von Dämpfen kann

Benommenheit und Schwindel verursachen. Schädlich für

Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche

Wirkungen haben. Aerosolbehälter steht unter Druck.

Vor Sonnenlicht und Erwärmung über 50°C schützen. Nicht

gegen offene Flammen oder Zündquellen sprühen. Auch nach

Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Direktes

Einatmen vermeiden. Nicht in die Augen sprühen. Außer der

Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht ohne ausreichende

Lüftung verwenden, es können sich explosive Gemische bilden.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung

entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Nach Augenkontakt:

Unverzüglich mit fließendem Wasser mindestens 15 Minuten

bei geöffneten Lidern spülen. Sofort ärztliche Hilfe

hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen und kaltes Wasser oder Milch trinken.

Kein Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen:

Frischluft zuführen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 10 Aktivator                   Seite 2/4

Überarbeitet am: 14.07.05           Druckdatum:31.07.2026

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, Sand.

Schutzmaßnahmen:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Dämpfe bilden in der

Luft explosive Gemische. Berstgefahr der Aerosolbehälter

bei hohen Temperaturen.

6.  Verschütten

Ausgelaufenes Produkt mit Erde oder Sand absorbieren,

in gut belüftetem Bereich verdunsten lassen und zur

Entsorgung sammeln.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Einatmen der Dämpfe und Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Nicht rauchen.

Lagerung:

In gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Von Flammen und

Zündquellen fernhalten. Hitzeeinwirkung vermeiden.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

In gut belüfteten Bereichen verwenden.

Atemschutz:     Atemschutzgerät bei erhöhter Exposition

(Propan-2-ol 400 ppm/8h) tragen.

Augenschutz:    Schutzbrille

Handschutz:     Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

## PE oder PVC

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Aerosol

Farbe                           : Grün

Geruch                          : Charakteristisch

Siedepunkt                      : 80° - 100° C

Flammpunkt (COS/DIN/ISO 2592)   : -100°C

Explosionsgrenzen               : 1 Vol.% (untere)

7 Vol% (obere)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 10 Aktivator                  Seite 3/4

Überarbeitet am: 14.07.05           Druckdatum:31.07.2026

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Produkt ist unter normalen Bedingungen und bei normalem

Gebrauch stabil.

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze und offene Flammen.

Zu vermeidende Materialien:

Stark oxidierende und reduzierende Metalle, Basen

und Säuren.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand entsteht Kohlenoxid.

11. Angaben zur Toxikologie

Toxizität bei Inhalation:

TLV-TWA 400 ppm/8h, kann Schwindel und Benommenheit

verursachen.

Verschlucken:

geringe Toxizität LD50 oral (rat) >2000 mg/kg durch

Analogieschluss

Haut:

geringe Toxizität; LD50 dermal>2000 mg/kg

Augen: Reizend

Sensibilisierung: nicht bekannt.

12. Angaben zur Ökologie

Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Das Produkt enthält

keine ozonschädigenden Substanzen.

Wassergefährdungsklasse 2: wassergefährdend

(Selbsteinstufung gem. VwVwS vom 17.05.1999)

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Bestimmungen.

14. Transportvorschriften

GGVS/ADR:

1950 Druckgaspackungen

Klasse 2

GGVE/RID:

1950 Druckgaspackungen

Klasse 2

GGVSee/IMGD:

1950 Aerosols, flammable gas

Klasse 2.1

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 10 Aktivator                  Seite 4/4

Überarbeitet am: 14.07.05           Druckdatum:31.07.2026

15. Vorschriften

# Kennzeichnung gemäß EG-Vorschriften

# Gefahrensymbole

F+   hochentzündlich

Xi  Reizend

R-Sätze:

R12		Hochentzündlich.

R36		Reizt die Augen.

R52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

S16		Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S23		Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht und Temperaturen

über 50°C schützen. Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen,

auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf offene Flammen oder

sonstige Zündquellen sprühen.

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze (siehe Punkt 2):

R10		Entzündlich.

R11		Leichtentzündlich.

R12		Hochentzündlich.

R22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36		Reizt die Augen.

R50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.