EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 352 Universal-Kontaktkleber               Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.04

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 352 Universal-Kontaktkleber

Technischer Name: Universal-Kontaktkleber

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Klebstoff

Gefährliche Inhaltsstoffe

# CAS-Nr.	 Bestandteile    	 Gewicht% Symbol R-Sätze

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behan-

delte leichte   	 25-50    Xn,F,N R11-38-51/53-

65-67

EINECS: 265-151-9

78-93-3	 Butanon			 10-25    Xi, F  R11-36-66-67-

EINECS: 201-159-0

141-78-6	 Ethylacetat		 10-25    Xi, F  R11-36-66-67-

EINECS: 205-500-4

110-54-3	 n-Hexan			 <=2,5    Xn,F,N R11-38-48/20-

62-51/53-65-67

EINECS: 203-777-6

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend

F  Leichtentzündlich

N  Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsrichtlinie

für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

Wirkt narkotisierend.

R11		Leichtentzündlich.

R36/38	Reizt die Augen und die Haut.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 352 Universal-Kontaktkleber                Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.04

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen,

ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

durch Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen:

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem

Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzthilfe hinzuziehen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver,

Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl

Besondere Schutzausrüstung:

Atemschutzgerät anlegen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige

Behörden benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation/

Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,

Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 352 Universal-Kontaktkleber               Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.04

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen

(Dämpfe sind schwerer als Luft).

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten. In gut verschlossenen

Gebinden kühl und trocken lagern.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):	Leichtentzündlich

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

78-93-3 Butanon

MAK: 600 mg/m³, 200 ml/m³ 		H,Y;DFG

141-78-6 Ethylacetat

MAK: 1500 mg/m³, 400 ml/m³		Y;DFG

110-54-3 Hexan

MAK: 180 mg/m³, 50 ml/m³			Y;DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien

sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:	Nicht erforderlich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 352 Universal-Kontaktkleber               Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.04

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhe / lösemittelbeständig

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig

gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Zusatzinformationen zum Handschutz:

Es wurden keine Tests durchgeführt.

Die Auswahl wurde bei Zubereitungen nach bestem Wissen und

über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuh-

hersteller abgeleitet.

Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter

Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation erfolgen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs

ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller

unterschiedlich.

Bei Zubereitungen ist die Beständigkeit von Handschuh-

materialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem

Einsatz überprüft werden. Die genaue Durchbruchzeit des

Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Für den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe

aus folgenden Materialien geeignet:

## Handschuhe aus PVC oder PE

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz:

Schutzanzug verwenden. Lösemittelbeständige Schutzkleidung.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : gemäß Produktbezeichnung

Geruch                          : charakteristisch

Siedepunkt/Siedebereich         : 60°C

Zündtemperatur                  : 460°C

Flammpunkt                      : <0°C

Selbstentzündlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die

Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen

Untere                          :  1,8 Vol %

Obere                           : 11,5 Vol %

Dampfdruck bei 20°C             : 105,0 hPa

Dichte bei 20 °C                : 0,855 g/cm³

Löslichkeit in / Mischbarkeit

mit Wasser                      : Nicht bzw. wenig mischbar

Viskosität dynamisch bei 20°C   : 3500 mPas

Wasser                          : 0,2 %

Festkörpergehalt                : 24,9 %

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 352 Universal-Kontaktkleber               Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.04

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute

am Auge:     Reizwirkung

Sensibilisierung:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in

der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Giftig für Fische.

Allgemeine Hinweise:

In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.

Giftig für Wasserorganismen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser,

in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff

zu entsorgen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 352 Universal-Kontaktkleber               Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.04

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse:		3 (F1) Entzündbare

flüssige Stoffe

Kemler-Zahl:				30

UN-Nummer:				1133

Verpackungsgruppe:			III

Gefahrzettel:				3

Bezeichnung des Gutes:		1133 KLEBSTOFFE,

Sondervorschrift 640H

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse:			3

UN-Nummer:				1133

Label:					3

Verpackungsgruppe:			III

EMS-Nummer:				F-E,S-D

Marine pollutant:			Nein

Richtiger technischer Name:	ADHESIVES

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:			3

UN/ID-Nummer:				1133

Label:					3

Verpackungsgruppe:			III

Richtiger technischer Name:	ADHESIVES

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi	Reizend

F	Leichtentzündlich

N	Umweltgefährlich

R-Sätze:

11		Leichtentzündlich.

36/38	Reizt die Augen und die Haut.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

46		Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und

Verpackung oder Etikett vorzeigen.

- Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt

geeigneten Behälter verwenden.

- Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 352 Universal-Kontaktkleber               Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.04.04

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

### Leichtentzündlich

Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in %

Water<=2,5

III    25-50

NK 25-50

#### Wassergefährdungsklasse

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und

Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige

Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine

Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.

Relevante R-Sätze:

- Leichtentzündlich.

- Reizt die Augen.

38		Reizt die Haut.

48/20	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster

Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Einatmen.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit

beeinträchtigen.

65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.