EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9600 Anti-Beschlag 				 Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9600 Anti-Beschlag

Technischer Name: Anti-Beschlag

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

### CAS-Nr.  EINECS    Bezeichnung  Gewicht%  Symbol   R-Sätze

67-63-0  200-661-7 Propan-2-ol  25-50     Xi,F     11-36-67

Polyether-   <2,5      Xn,N     20/21-38-

siloxan                         41-51/53

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend

F  Leichtentzündlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R11 Leichtentzündlich.

R36 Reizt die Augen.

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

EG-Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9600 Anti-Beschlag 31.07.2026         Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten mit

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzthilfe zuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter

endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederher-

stellen, um Dermatitis (Hautentzündung) vorzubeugen.

Symptomatische Behandlung.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO

entstehen. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich

am Boden. Entzündung über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Nackte Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht

rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und

Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung treffen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9600 Anti-Beschlag 31.07.2026         Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz

sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und

Zündquellen fernhalten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen Regeln

TRbF beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektro-

statische Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

67-63-0 Propan-2-ol (25-50 %)

MAK 500 mg/m³, 200 ml/m³ Y;DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9600 Anti-Beschlag 31.07.2026         Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Lüftung Atemschutz erforderlich.

(Vollmaske mit Filterbüchse für organische Dämpfe,

bis 0,5 Vol% mit Gasfilter DIN 3181-A2/Kennfarbe braun,

bis 1 Vol% mit Gasfilter DIN 3181-A3, darüber hinaus

und bei unklaren Verhältnissen nur umgebungsluftunab-

hängiges Atemschutzgerät/Isoliergerät verwenden).

Atemluftkontrolle möglich mit Prüfröhrchen AUER PR ALC

sowie mit DRÄGER Alkohol 100/a und Ethanol 1000/a-D.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk / Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen

kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden

Materialien geeignet:

Butylkautschuk mit 0,5 mm Schichtdicke oder Nitrilkautschuk

mit 0,4 mm Schichtdicke, (empfohlen: Schutzindex 6,

entsprechend über 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374).

Achtung! Die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutz-

handschuhs kann wegen der besonderen Bedingungen am Arbeits-

platz (mechanische Belastung, Temperatur) deutlich kürzer als

die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9600 Anti-Beschlag 31.07.2026         Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				alkoholartig

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	nicht bestimmt

Flammpunkt:			<21°C

Zündtemperatur:		425°C (niedrigster Wert der

Einzelkomponenten)

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefährlicher Dampf-/Luft-

gemische möglich.

Explosionsgrenzen

untere:				2,0 Vol%

obere:				12,0 Vol%

(niedrigster und höchster Wert der

Einzelkomponenten)

Dampfdruck bei 20°C:	48hPa (von reinem Isopropanol)

Dichte bei 20°C:		0,897 g/cm³

Löslichkeit in/

Mischbarkeit mit Wasser:	vollständig mischbar

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und

Handhabung.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel, starke Säuren

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und

Kohlendioxid CO2.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

67-63-9 Propan-2-ol

Oral 	LD50		4570 mg/kg (rat)

Dermal	LD50		>2000 mg/kg (rab)

Inhalativ	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Schwach reizend. Wirkt entfettend auf die Haut.

am Auge:     Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen

in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9600 Anti-Beschlag 				 Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde, und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei

der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungs-

wege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des

Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Kann unter Beachtung der

geltenden Vorschriften und ggf. nach Rücksprache mit dem

Entsorger bzw. der zuständigen Behörde einer Deponie oder

Verbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüsselnummer:

## Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine

Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (FI) Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl:           33

UN-Nummer:             1993

Verpackungsgruppe:     II

Gefahrzettel:          3

Bezeichnung des Gutes: 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF,

N.A.G. (ISOPROPANOL

ISOPROPYLALKOHOL), Sondervorschrift

640D

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9600 Anti-Beschlag 				 Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 08.12.05

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und

gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi  Reizend

F   Leichtentzündlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Propan-2-ol

R-Sätze:

11		Leichtentzündlich

36		Reizt die Augen.

67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit ver-

ursachen.

S-Sätze:

2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

7		Behälter dicht geschlossen halten.

16		Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach

Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen

Vorscshriften beachten.

Störfallverordnung:

Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche Flüssigkeiten);

Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

NK			25-50

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.

#### Relevante R-Sätze

- Leichtentzündlich.

20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei

Berührung mit der Haut.

- Reizt die Augen.

38		Reizt die Haut.

41		Gefahr ernster Augenschäden

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässsern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.