EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7100 Allzweckreiniger 			Seite 1/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 03.11.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 7100 Allzweckreiniger

Technischer Name: Allzweckreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fettalkoholethoxylat | 1-5 | Xn,N | 22-41-50 |
|  | lin. Alkylbenzolsulfonat | 1-5 | Xn | 22-38-41 |
| 6834-92-0 EINECS: 229-912-9 | Dinatriummetasilikat | <2,5 | C | 34-37 |
| 5064-31-3 EINECS: 225-768-6 | Nitrilotriacetat, Natriumsalz (NTA) | 1-5 | Xn | 22-36 |
| 112-34-5 EINECS: 203-961-6 | 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol | <2,5 | Xi | 36 |
| Polymer | Alkylpolyethylen-glykolether | 1-5 | Xn | 22-41 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG)

5-15 % nichtionische Tenside

<5 % anionische Tenside

<5 % NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze

Dufstoffe (Amyl Cinnamal, Limonene)

weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Komplexbildner, Lösungsver-

mittler, wassermischbare Lösemittel, Duft- und Farbstoffe.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7100 Allzweckreiniger 31.07.2026      Seite 2/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 03.11.05

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsricht-

linie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen

Fassung.

R41 Gefahr ernster Augenschäden

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung

anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt

rufen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Reste mit Wasser abspülen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7100 Allzweckreiniger 31.07.2026      Seite 3/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 03.11.05

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
	Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten. Im Liefergebinde oder in

PE-Behälter aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse:12 (VCI-Konzuept, 1998)

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

112-34-5  2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (<2,5 %)

MAK 100 mg/m³

Y; DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

Handschutz:	Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk / Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurz-

fristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7100 Allzweckreiniger 31.07.2026       Seite 4/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 03.11.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				gelb

Geruch:				arttypisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	>100°C

Flammpunkt:			Nicht anwendbar; Produkt ist nicht

brennbar oder explosionsgefährlich.

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich.

Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstent-

zündlich.

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		vollständig mischbar

Dichte bei 20°C:		1,05 g/cm³

pH-Wert (10 g/l)

bei 20°C:				ca. 11,4

Viskosität

kinematisch bei 20°C:	ca. 5 mm ²/s

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel:	<2,5 %

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Säuren, starke Oxidationsmittel.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

am Auge:

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt entfernt auch in verdünnter Lösung den natürlichen

Fettschutz der Haut. Lang anhaltender oder wiederholter

Kontakt kann zu Hautirritationen und Entzündungen führen.

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen

in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

reizend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7100 Allzweckreiniger 31.07.2026     Seite 5/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 03.11.05

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind entsprechend der

Detergenzienverordnung (648/2004/EG) biologisch vollständig

abbaubar.

Allgemeine Hinweise:

Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogen-

verbindungen (gem. Anhang 49 Abwasserverordnung).

Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die

einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens

80% nicht erreichen (gem. Anhang 49 Abwasserverordnung).

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):

wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht

in die Kanalisation gelangen lassen. Die voranstehenden

Empfehlungen gelten für das ungebrauchte Produkt

(z. B. Restmengen). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt

das Produkt in das Abwasser.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von

Reinigungsmitteln.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

Weitere Angaben:

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7100 Allzweckreiniger 31.07.2026      Seite 6/6

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 03.11.05

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

R-Sätze:

41		Gefahr ernster Augenschäden

S-Sätze:

24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

35		Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise

beseitigt werden.

39		Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

Technische Anleitung Luft:

## Klasse NK, Anteil: <2,5 %

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

- Verursacht Verätzungen.

36	Reizt die Augen.

37	Reizt die Atmungsorgane.

38	Reizt die Haut.

41	Gefahr ernster Augenschäden.

50	Sehr giftig für Wasserorganismen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.