EG - Sicherheitsdatenblatt gem. 1907/2006/EG, Art.31

EURO-LOCK UV 3214  UV-Kleber						Seite 1/4

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2010

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       UV 3214

# Technischer Name:  UV-Kleber

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr     Chem. Bezeichnung 		Gewicht %	Symbol/R-Sätz

868-77-9   Hydroxyalkyl Methacrylat   >20,0	Xi	36-43

    - 3-Glycidoxypropyltri-      <2,0 	Xn	62-52/53-21/22

methoxysilan

Der vollständige Text der R-Sätze ist dem Kapitel 16

zu entnehmen.

3.  Mögliche Gefahren

R20      Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R52/53   Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R62      Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit

beeinträchtigen.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:

Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt:

Die Haut mit Wasser und Seife waschen. Benetzte Kleidung sofort

entfernen, auch Schuhe und Unterwäsche.

Nach Augenkontakt:

Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen hervorrufen. Sofort Arzt hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt gem. 1907/2006/EG, Art.31

EURO-LOCK UV 3214  UV-Kleber						Seite 2/4

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2010

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

## Trockenlöschmittel, Schaum oder Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

### Besondere Schutzmaßnahmen:

### Entstehung von Dämpfen vermeiden. Gefährdete Behälter mit

### Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen

### lassen. Wasser kontrollieren.

### Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug

verwenden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl)

aufnehmen. Das aufgenommene Material in geeigneten Behältern vorschriftsmäßig entsorgen. Kontaminierte Erde aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kap. 7.

Informationen zur persönlichen Schutzkleidung siehe Kap. 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Kap. 13.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Im Originalbehälter kühl und trocken lagern.

Für gute Belüftung sorgen.

EG - Sicherheitsdatenblatt gem. 1907/2006/EG, Art.31

EURO-LOCK UV 3214  UV-Kleber						Seite 3/4

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2010

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung oder bei Aerosol- oder Nebel-

bildung geeignetes Atemschutzgerät tragen.

Handschutz:

Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Augenschutz:

Schutzbrille

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Hygienemaßnahmen:

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder

schnupfen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : flüssig

Farbe                           : farblos

Geruch                          : spürbar

Flammpunkt                      : >100°C

Dichte (bei 20°C)               : ca. 1,05 g/cm³

pH-Wert                         : nicht bestimmt

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Polymerisation möglich.

Zu vermeidende Materialien:

Reagiert mit Licht.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

CO2, NOx, gasförmige Kohlenwasserstoffe.

11. Angaben zur Toxikologie

Keine Daten verfügbar.

EG - Sicherheitsdatenblatt gem. 1907/2006/EG, Art.31

EURO-LOCK UV 3214  UV-Kleber						Seite 4/4

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2010

12. Angaben zur Ökologie

Keine Daten verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung/Produkt:

Abfallschlüssel Nr. 08 04 10

Kleb- und Dichtstoffabfälle, die nicht unter 08 04 09

fallen.

Verpackung:

Völlig entleerte Verpackungen können recycelt werden.

14. Transportvorschriften

#### Kein Gefahrgut nach z. Z. gültigen Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und

gekennzeichnet.

Symbole:	Xn  Gesundheitsschädlich

Enthält:

2-(2-Ethoxyethoxy)Ethyl Acrylat

2-Hydroxypropyl Methacrylat

R-Sätze:

- Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze:

24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

16. Sonstige Angaben

R-Sätze (Angaben zu Bestandteilen – 02)

R21/22	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut

und beim Verschlucken.

R23		Giftig beim Einatmen.

R36		Reizt die Augen.

R36/37/39	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R62		Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit

beeinträchtigen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.