EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 1/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz

Technischer Name: Planenreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit

ungefährlichen Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 | Natriumhydroxid | 2,5-10 | C | 35 |
| 5064-31-3 EINECS: 225-768-6 | Nitrilotriacetat, Natriumsalz (NTA) | 5-15 | Xn | 22-36 |
| Polymer | Alkylpolyethylen- glykolether | 2,5-10 | Xn | 22-41 |
|  | amphotere Tenside | <2,5 | Xi | 38-41 |
| Polymer | Alkylpolyglycoside | <2,5 | Xi | 38-41 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffangabe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

5-15 % NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze

5-15 % nichtionische Tenside,

<5 % amphotere Tenside,

<5 % anionische Tenside,

<5 % Phosphonate,

<5 % Polycarboxylate

Duftstoffe,

Weitere Inhaltsstoffe: Alkalihydroxide, Lösungsvermittler und

Farbstoffe

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 2/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: C Ätzend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsricht-

linie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

R 35 – Verursacht schwere Verätzungen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport

in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen:

## Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit Atem-

spende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei

Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

# Sofort mit Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt

aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

# Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem

Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein

Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt rufen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem

Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die

Kanalisation gelangen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 3/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Schutzausrüstung anlegen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Mit viel Wasser verdünnen. Bei Freisetzung größerer Mengen

zuständige Behörden informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. Reste mit Wasser abspülen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Haut- und Augenkontakt verhindern.

Mit geringem Sprühdruck arbeiten, keine Sprühnebel erzeugen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Im Liefergebinde oder in PE-Behältern aufbewahren.

Nicht geeignetes Behältermaterial: Aluminium

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse: 8 B L (VCI-Konzept, 1998)

#### Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 4/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

# Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

#### Handschuhmaterial

Butylkautschuk. Nitrilkautschuk.

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Beachten Sie die Angaben des Herstellers zu Durchlässigkeit

und Durchbruchzeiten sowie die besonderen Bedingungen am

Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).

Körperschutz:

Laugenbeständige Schutzkleidung. Stiefel. Schürze.

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Gelb

Geruch                          : schwach, charakteristisch

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich         : >100°C

Flammpunkt                      :

Nicht anwendbar. Produkt ist nicht brennbar oder

explosionsgefährlich.

Selbstentzündlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Dichte bei 20°C                 : 1,19 g/cm³

Löslichkeit in / Mischbarkeit

mit Wasser                      : vollständig mischbar

pH-Wert (10g/l) bei 20°C        : ca. 12,3

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 5/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:

starke Säuren, starke Oxidationsmittel

Aluminium, Zink und andere Leichtmetalle

## Gefährliche Reaktion :

## Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.

Bei Einwirkung auf Säuren Wärmeentwicklung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Starke Ätzwirkung auf Haut und Schleimhäute.

am Auge: Starke Ätzwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in

der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Ätzend

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung auf Mundraum und Rachen

sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.

Das Produkt entfernt auch in verdünnter Lösung den natürlichen

Fettschutz der Haut. Lang anhaltender oder wiederholter

Kontakt kann zu Hautirritationen und Entzündungen führen.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt

(Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen)

die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der 	Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt

sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die

zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten

und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte

eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Hinweise:

Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene

Halogenverbindungen (gemäß Anhang 49 Abwasserverordnung)

Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die

einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens

80 % nicht erreichen (gemäß Anhang 49 Abwassserverordnung).

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):

wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen lassen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 6/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.

Die voranstehenden Empfehlungen gelten für das ungebrauchte

Produkt (z. B. Restmengen).

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt das Produkt in das

Abwasser. Abwasser ggf. mit Säuren neutralisieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

### ADR/RID-GGVS/E Klasse:	8 (C5) Ätzende Stoffe

Ziffer/Buchstabe:		C5 II

Kemler-Zahl:			80

UN-Nummer:			1719

Verpackungsgruppe:		II

Gefahrzettel:			8

Bezeichnung des Gutes:	1719 Ätzender alkalischer flüssiger

Stoff, N.A.G. (Natriumhydroxid,

Nitrilotriacetat, Natriumsalz (NTA))

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse:		8

UN-Nummer:			1719

Label:				8

Verpackungsgruppe:		II

EMS-Nummer:			F-A, S-B

Marine pollutant:		Nein

Richtiger techn. Name:	Caustic Alkali Liquid, N.O.S.

Sodium Hydroxide, trisodium,

nitrilotriacetate)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 7/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:		8

Un/ID-Nummer:			1719

Label:				8

Verpackungsgruppe:		II

Richtiger techn. Name:	Caustic Alkali Liquid, N.O.S.

Sodium Hydroxide, trisodium,

nitrilotriacetate)

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

C Ätzend

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Natriumhydroxid

R-Sätze:

R35		Verursacht schwere Verätzungen.

S-Sätze:

S 20		Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

S 26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 35		Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise

beseitigt werden.

S 36/37/

39		Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.

S 45		Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach

Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen

Vorschriften beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999):

wassergefährdend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 7950 Planenreiniger-Glanzschutz   Seite 8/8

Überarbeitet am: 08.12.05            Druckdatum: 31.07.2026

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

- Verursacht schwere Verätzungen.

36	Reizt die Augen.

38	Reizt die Haut.

41	Gefahr ernster Augenschäden.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.