Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

! 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

Hersteller / Lieferant

Auskunftgebender Bereich

Notfallauskunft

EURO LOCK PTFE Spray

EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3, D-59387 Ascheberg

Telefon 0049 (0)2593 958870, Telefax 0049 (0)2593 9588729

E-Mail info@euro-lock.de

Internet www.euro-lock.de

Vertrieb (über Zentrale vermittelt)

Telefon 0049 (0)2593 958870

Zentrale

Telefon 0049 (0)2593 958870

! 2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Polytetrafluorethylen, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Propan/Butan

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.                Bezeichnung

000074-98-6

000106-97-8

064742-49-0

Propan-verflüssigt

Butan

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

[Gew-%]

15 - 20

70 - 75

7 - 10

Einstufung

F+

F+

Xn; F; N

R12

R12

R11-38-51/53-65-67

! Zusätzliche Hinweise

Die Einstufung und Kennzeichnung Xn/R65 ist für Kohlenwasserstoffe >=10% in Zubereitungen in

Aerosolpackungen nicht vorgeschrieben (s. 67/548/EG,Anh.VI, Nr.9.4)

Verwendung: als Schmiermittel

Wortlaut der R-Sätze der Rohstoffe siehe Punkt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes

! 3. Mögliche Gefahren

R-Sätze

12

52/53

Hochentzündlich.

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

! Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Berstgefahr der Aerosoldose bei Erwärmung über 50°C.

Diese Zubereitung ist als gefährlich im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.

Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger Gas- Luftgemische möglich.

Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann Polymer-Rauch Fieber verursachen

4. Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt

Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig mit Wasser spülen.

Seite 1/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Hinweise für den Arzt / Mögliche Symptome

nicht bekannt

Hinweise für den Arzt / Mögliche Gefahren

Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann Polymer-Rauch Fieber verursachen

Hinweise für den Arzt / Behandlungshinweise

Symptomatisch behandeln.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Schaum

Löschpulver

Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung.

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

Besondere Schutzausrüstung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Sonstige Hinweise

Produkt aus Brandbereich entfernen, andernfalls mit Wassersprühnebel kühlen zur Vermeidung der Berstgefahr

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in den Untergrund / Erdreich / Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zuführen.

Zusätzliche Hinweise

Flurförderfahrzeuge(Zündquelle) fernhalten.

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung.

Anforderung an Lagerräume und Behälter

TRG 300 und VAwS beachten

Zusammenlagerungshinweise

keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Seite 2/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                     31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

Lagerklasse

Brandklasse

2B

C

Angaben zur Lagerstabilität

Lagerzeit: 24 Monate.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.               Bezeichnung

000074-98-6

000106-97-8

64742-49-0

Propan

Butan

Kohlenwasserstoffdämpfe Gr. 1 (TRGS 900)

Art

MAK

MAK

MAK

[mg/m³]

1800

2400

1000

[ml/m³]

1000

1000

200

Bemerkung

Atemschutz

Im Allgemeinen nicht erforderlich

Handschutz

im Allgemeinen nicht erforderlich.

Bei Kontaminationsmöglichkeit Handschuhe aus Nitril nach EN 374 verwenden (Level 6; > 480 min; Referenzsubstanz: Hexan)

Augenschutz

im Allgemeinen nicht erforderlich

Körperschutz

im Allgemeinen nicht erforderlich

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Aerosole nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen

Kontaminierung von Tabakwaren vermeiden

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

! 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form

Aerosol

Sicherheitsrelevante Daten

Wert

pH-Wert im Lieferzustand

Farbe

weißlich

Geruch

benzinartig

Temperatur

bei

Methode

Säurezahl

Zustandsänderung Gas

Zustandsänderung Fest/

Flüssig

Bemerkung

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

Seite 3/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

Temperatur             bei

Methode

Wert

Flammpunkt

Entzündlichkeit Fest

Entzündlichkeit Gas

Zündtemperatur

Selbstentzündung

Untere Explosionsgrenze

ca. 1,5 Vol-%

Obere Explosionsgrenze

ca. 11 Vol-%

Bemerkung

für

Spraydosen

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

Die Daten

beziehen sich auf das

Treibmittel.

Die Daten

beziehen sich auf das

Treibmittel.

Dampfdruck

3500 - 5000

hPa

ca. 0,59 g/cm3

20 °C

Dichte

Schüttdichte

Relative Dampfdichte

Löslichkeit in Wasser

Löslichkeit / Andere

Verteilungskoeffizient

(log pOW)

Viskosität 1

20 °C

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht mischbar

organische

Lösungsmittel

nicht bestimmt

Viskosität 2

Lösemitteltrennprüfung

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

nicht

anwendbar

Lösemittelgehalt

ca. 9 %

Explosionsgefahr

Berstgefahr durch Überhitzung

Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger Gemische möglich

Seite 4/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

VOC-Wert:

576,25 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Nähe von Zündquellen (Funken, Flammen, Glut)

Zu vermeidende Stoffe

keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefahr der Entstehung toxischer, fluorhaltiger Pyrolyseprodukte.

Thermische Zersetzung

Methode

Bemerkung

Weitere Angaben

keine

keine Daten verfügbar

Keine Zersetzung bis 260 °C.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung

LD50 Akut Oral

LD50 Akut Dermal

LC50 Akut Inhalativ

Reizwirkung Haut

Reizwirkung Auge

Sensibilisierung

Haut

Sensibilisierung

Atemwege

Spezies

Methode

Bemerkung

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

schwach

schwach

keine

keine

Subakute Toxizität - Cancerogenität

Wert

Subakute Toxizität

Subchronische

Toxizität

Chronische

Toxizität

Mutagenität

Spezies

Methode

Bewertung

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine

Seite 5/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

Wert

Spezies

Methode

Reproduktions-

Toxizität

Cancerogenität

Toxikologische Prüfungen (Sonstige Angaben)

keine

Erfahrungen aus der Praxis

Rauchen PTFE-kontaminierter Tabakwaren kann Polymer-Rauch-Fieber hervorrufen

Allgemeine Bemerkungen

keine

Bewertung

keine

keine

! 12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Eliminationsgrad           Analysenmethode

Physiko-

chemische

Abbaubarkeit

Biologische

Abbaubarkeit

Leichte

Abbaubarkeit

Biologische

Eliminierbarkeit

Abbaubarkeit

Methode

Bewertung

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

nach WRMG

Verhalten in Umweltkompartimenten

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Ökotoxische Wirkungen

Wert

Spezies

Methode

Fisch

Daphnie

Alge

Bakterien

Verhalten in Kläranlagen

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht in Abwasser

Bewertung

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

Atmungshemmung kommunalen Belebtschlamms

Wert

EC 50

Methode

Bemerkung

nicht anwendbar

Seite 6/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                      31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

Weitere ökologische Hinweise

Wert

OC

CSB

BSB

AOX-Wert

Methode

Bemerkung

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

kein

Enthält rezepturgemäß Schwermetalle und Verbindungen de EG-Richtlinie (76/464EWG)

keine

! Allgemeine Hinweise

VOC = 0.231 kg/Spraydose

Das als "Giftig für Wasserorganismen" eingestufte Lösungsmittel ist leicht flüchtig und erreicht i.d.R. keine

Gewässer

! 13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel

16 05 04

Empfehlung für das Produkt

Abfallname

gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

restentleerte Behälter: Wertstoffsammlung

noch gefüllte Behälter: Problemabfallsammlung

Empfehlung für die Verpackung

Stoffliche Verwertung EAK 150104

! Empfohlenes Reinigungsmittel

Aceton

! Allgemeine Hinweise

Nur restentleert der Verwertung zuführen

14. Transportvorschriften

Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

Bezeichnung des Gutes

UN-Nr.

Klasse

PG

Bemerkungen

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

1950

2 / Klassifizierungscode 5F

-

Beförderung als begrenzte Menge (LQ2) - Versandstückkennzeichnung UN 1950 (in Raute)

Vermerk im Beförderungspapier: Beförderung nach Kapitel 3.4 ADR

Seeschiffstransport IMDG/GGV See

Richtiger technischer Name

UN-Nr.

Klasse

PG

Marine pollutant

EmS-Nr.

Bemerkungen

AEROSOLS

1950

2

-

No

F-D,S-U

Vermerk im Beförderungspapier: LIMITED QUANTITIES

Verpackungsbeschriftung: UN 1950 (in Raute)

Seite 7/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                     31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK PTFE Spray

Lufttransport ICAO/IATA

Richtiger technischer Name

UN/ID-Nr.

Klasse

PG

Bemerkungen

UN-4G/Y fibreboard boxes required

Label: Flammable Gas

Marking: Aerosols, flammable UN 1950

Weitere Angaben zum Transport

ADR: Unfallmerkblatt nicht vorgeschrieben

Aerosols, flammable

UN1950

2.1

-

! 15. Vorschriften

Kennzeichnung

F+        Hochentzündlich

R-Sätze

12

52/53

Hochentzündlich.

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

S-Sätze

23.4

35

51

Aerosol nicht einatmen.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach

Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

keine

Klassifizierung nach BetrSichV          Hochentzündlich

Wassergefährdungsklasse

1

Einstufung nach VwVwS99 Anhang 4 Abs. 3

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

keine

16. Sonstige Angaben

Schulungshinweise

die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt verwenden

Empfohlene Verwendung und Beschränkungen

Verwendung nur nach Gebrauchsanweisung unter Beachtung der Warnhinweise

Seite 8/9

Sicherheitsdatenblatt (91/155 EWG)

Druckdatum                     31.07.2026

Überarbeitet                      19.12.2006

EURO LOCK LOS 210 PTFE Spray

Weitere Informationen

Wortlaut der R-Sätze aus Punkt 2 ( nicht die Einstufung des Fertigprodukts):

R 11: Leichtentzündlich

R 12: Hochentzündlich

R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

R 65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

R 38: Reizt die Haut

R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Quellen der wichtigsten Daten

Sicherheitsdatenblätter der Rohstoffe

Seite 9/9

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.