EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   Motordichtmasse, blau                Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 22.04.03

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      Motordichtmasse blau

Technischer Name: Motordichtmasse

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

# Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Bezeichnung		EINECS	CAS		Gehalt%	Symbol/

#### R-Sätze

Aceton             	200-662-2	67-64-1	1-< 15	F, Xi

11-36-66-67

Benzolamin,N-Phenyl,

Reaktionsprodukte mit 2,4,4-

Trimethylpenten	270-128-1	68411-46-1 0,1-<2,5	N ; 51/53

Ethylacetat		205-500-4	141-78-6	20-<40	F, Xi

11-36-66-67

Siliziumdioxid		231-545-4	7631-86-9	1-<20

3.  Mögliche Gefahren

## F – Leichtentzündlich

## Xi- Reizend

## R11: Leichtentzündlich.

R36: Reizt die Augen.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut

führen.

R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Benetzte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen:		Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden

ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt:	Bei Berührung mit der Haut mit warmem

Wasser abspülen. Bei andauernder

Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich

mit viel Wasser spülen und Arzt

konsultieren.

Nach Verschlucken:	Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen

und reichlich Wasser nachtrinken.

Ärztlicher Behandlung zuführen.

Hinweise für den

Arzt:			Symptomatisch behandeln.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   Motordichtmasse, blau                Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 22.04.03

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

### Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver,

Wassersprühstrahl.

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, oder das Produkt selbst

oder seine Verbrennungsprodukte:

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO),

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

Unverbrannte Kohlenwasserstoffe.

Besondere Schutzausrüsung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Vollschutzanzug tragen.

Zusätzliche Hinweise:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen

entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt

werden.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmassnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwassser

gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern

(z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl,

Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene

Material vorschriftsmäßig entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Lösungsmittelbeständige Geräte verwenden.

Verschütten oder Versprühen in geschlossenen Räumen vermeiden.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen

(Dämpfe sind schwerer als Luft).

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Im entleerten

Gebinde können sich zündfähige Gemische bilden.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen.

Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das

Produkt zugelassen sind.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter

dicht geschlossen halten. Kühl lagern, Erhitzen führt zu

Druckerhöhungen und Berstgefahr. Vor Erwärmung/Überhitzung

schützen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   Motordichtmasse, blau                Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 22.04.03

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten

Aceton:

MAK: 500ppm, MAK: 1200 mg/m³, F 1,5 (H,Y,BAT,DFG)

Ethylacetat:

MAK: 400ppm, MAK: 1500 mg/m³, F=1=(Y,DFG)

Siliziumdioxid

, MAK 4 mg/m³ (E,YDFG,16)

Atemschutz	: Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

# Kurzzeitig Filtergerät, Filter A

Handschutz	: Geeignete Schutzhandschuhe:

Butylkautschuk, <480 min. (EN 374)

Augenschutz	: Schutzbrille

Körperschutz	: Lösemittelbeständige Schutzkleidung.

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen

und der Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Haut-

reinigung sorgen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutz-

salbe.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Blau

Geruch                          : Acetonartig

Flammpunkt                      : -5°C

Dampfdruck                      : 23,3 kPa

Dichte (20°C)                   : ca. 1,12 g/ml

Löslichkeit in Wasser           : Teilweise mischbar.

Viskosität                      : 150000mPas

(5 UPM Brookfield RVT)

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit Oxidationsmitteln. Entwicklung zündfähiger

Gemische möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt

und/oder beim Versprühen oder Vernebeln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Entzündliche Gase/Dämpfe.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   Motordichtmasse, blau                Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 22.04.03

11. Angaben zur Toxikologie

### Erfahrungen aus der Praxis: Keine

Allgemeine Bemerkungen:

### Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie (88/379/EWG) vorgenommen.

Toxikologische Daten liegen keine vor.

12. Angaben zur Ökologie

Biologisch abbaubar		: Nicht anwendbar

Verhalten in Kläranlagen	: Nicht anwendbar.

AOX-Hinweis			: Keine gefährlichen Bestandteile

enthalten.

Enthält rezepturgemäß Verbindungen der 76/464/EWG:

Ja.

Allgemeine Hinweise:

Ökologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung/Produkt:

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr.: 080409 (empfohlen)

Entsorgung/Ungereinigte Verpackungen:

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling

zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind

wie der Stoff zu entsorgen.

14. Transportvorschriften

Klassifizierung nach ADR:

ADR-Klasse:				3

Benennung:				UN 1133 Klebstoffe 3 II

Kennzeichnung:				UN 1133

Factor, ADR 1.1.3.6:		3

Gefahr-Nr.:				33

Gefahrzettel:				3

LQ, ADR 3.4.6:				LQ6

Dampfdruck (kPa):			23,3

Klassifizierung nach IMDG:

IMDG-Code Class:			3

Benennung:				Adhesives 3 UN 1133 II

Kennzeichnung:				Adhesives UN 1133

EmS:						3-05

Gefahrzettel:				3

LQ, (l/kg):				1

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   Motordichtmasse, blau                Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 22.04.03

Klassifizierung nach IATA:

IATA-DGR:					3 II

Benennung:				Adhesives, Class: 3 UN 1133 II

Kennzeichnung:				Adhesives UN 1133

Gefahrzettel:				Flammable Liquid

15. Vorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und

gekennzeichnet.

Gefahrensymbole: Xi – Reizend

F    Leichtentzündlich

R-Sätze:

- Leicht entzündlich.

- Reizt die Augen.

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder und

rissiger Haut führen.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

- Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

  - Dampf nicht einatmen.

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

- Dieses Produkt und sein Behälter sind als

gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen beachten.

Störfallverordnung: Ja; Grenzwerte beachten.

Wassergefährdungsklasse:

1, gem. VwVwS vom 17.05.99

Klassifizierung nach TA-Luft: 5.2.5

Produktcode: Zolltarif

Sonstige Vorschriften:

UVV Verarbeiten von Klebstoffen (VBG 81)

BGI 621: Merkblatt: Lösemittel (M 017)

16. Sonstige Angaben

R-Sätze (Angaben zu Bestandteilen –02)

11		Leicht entzündlich.

- Reizt die Augen.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder

rissiger Haut führen.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.