EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 12.04.05				Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 230 Schweiß-Trenn-Spray

Hersteller:		EURO-LOCK

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		02593/958870	Telefax:		02593/9588729

Notfallauskunft:		02593/958870

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung: Schweißspray auf Basis von tierischen Ölen in Lösemittel.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Propan/Butan | 40-45 | F+ | 12 |
| 75-09-2 | 1,1-Dichlormethan | 40-50 | Xn | 40 |

3. Mögliche Gefahren

Hochentzündlich. Enthält 1,1-Dichlormethan. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger Dampf-Luftgemische möglich.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Frischluft, gegebenenfalls Atemspende. Arzt rufen.

Augenkontakt: Mit viel Wasser bei geöffnetem Lid ausgiebig spülen, Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen. Haut eincremen.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

Hinweise für den Arzt:

Der behandelnde Arzt hat zu entscheiden, ob Erbrechen auszulösen ist oder nicht. Ist Magenentleerung indiziert, muß die Gefahr der Lungen-Aspiration gegen die Gefahr der Giftigkeit abgewogen werden.

Durch Inhalieren oder orale Aufnahme kann es je nach Dauer und Menge zu folgenden Symptomen kommen:  Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen, Rausch, Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Tod.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Trockenlöschmittel. Ungeeignete Löschmittel Wasser im Vollstrahl. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behälter mit Sprühwasser abkühlen. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase: Kohlenmonoxid (CO), Chlorwasserstoff (HCl), in Spuren Chlor und Phosgen.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 230 Schweiß-Trenn-Spray

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 2 von 4

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Gewässer, Boden oder Kanalisation gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Kontaminiertes Material vorschriftsmäßig entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Lagerung: Vor Sonne schützen, nicht im PKW-Innenraum mitführen. Lagervorschriften der TRG 300 für Aerosole beachten. Nur in gut gelüfteten Bereichen aufbewahren. Lagertemperatur nie über 50°C!

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Enthält Propan/Butan (AGW-Wert 1000 ppm) und 1,1-Dichlormethan (AGW-Wert 100 ppm).

Atemschutz: In unzureichend belüfteten Räumen. Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät z.B. mit Gasfilter AX. Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.

Handschutz:

| Handschuhmaterial | Materialstärke | Durchbruchszeit |
| --- | --- | --- |
| Mehrschichthandschuh PE/EVAL/PE |  | Nur kurzzeitiger Kontakt (Spritzschutz) |
| Flourkautschuk-FKM | 0,4 mm | Nur kurzzeitiger Kontakt (Spritzschutz) |

Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.

Arbeitshygiene: Nach der Arbeit und vor Pausen Hände mit Wasser und Seife waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Farblos |  |
| Geruch: | Süßlich |  |
| Zustandsänderung: | nicht anwendbar |  |
| Flammpunkt: | nicht anwendbar |  |
| Zündtemperatur: | > 250°C |  |
| Explosionsgrenze: | untere: nicht ermittelt obere: nicht ermittelt |  |
| Dampfdruck [bar]: | 20°C: 3,5 50°C: 7,0 |  |
| Dichte bei 20°C [g/ml]: | 0,80 |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | unlöslich in Wasser |  |
| pH-Wert bei 20°C: | nicht anwendbar |  |
| VOC-Gehalt: | 724,5 g/l |  |
| Viskosität bei 20°C: | nicht anwendbar |  |

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 230 Schweiß-Trenn-Spray

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 3 von 4

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Reaktionen:

Bei Temperaturen über 50°C Berstgefahr der Dosen.

11. Toxikologieangaben

Enthält 1,1 Dichlormethan (AGW-Wert 100 ppm, Carc. Cat. 3, Schwangerschaftsgruppe D). Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Wirkt entfettend auf die Haut. Reizt die Schleimhäute. Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. Vergiftungen wirken auf das zentrale Nervensystem.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (gemäß VwVws) Selbsteinstufung

Wasserverunreinigend. Darf nicht ins Abwasser oder in offene Gewässer gelangen.

13. Entsorgungshinweise

Örtliche und behördliche Vorschriften beachten.

Nicht restentleerte Spraydosen sind der Sonderabfallentsorgung zuzuführen.

Spraydosen nicht restentleert:

Abfallschlüsselnummer 16 05 04	gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Bezeichnung:		Druckgaspackungen

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2		Klassifizierungscode: 5 TF

Begrenzte Menge: LQ1	Gefahrzettel: 2.1,6.1

GGVSee/IMGD:

Bezeichnung:		Aerosols

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2.1

EmS-Nr.: F-D, S-U	Meeresschadstoff: nein	Label: 2.1,6.1

ICAO/IATA-DGR:

Bezeichnung:		Aerosols, flammable, toxic, containing substances in Division 6.1, Packing Group III

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2.1		Label: 2.1, 6.1

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 230 Schweiß-Trenn-Spray

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 4 von 4

15. Vorschriften

Kennzeichnungspflichtig

Gefahrensymbole:

Gefahrenbezeichnung:	Gesundheitsschädlich; Hochentzündlich

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

R18: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

S23.d: Aerosol nicht einatmen.

S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Enthält Dichlormethan.

R40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S37/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

S56: Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Bitte nur vollständig restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

R-Sätze aus Punkt 2:

R12: Hochentzündlich.

R40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.