EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 1					Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 12.12.02

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       LOS 377 METAL-BOND

# Technischer Name:  METAL-BOND

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Bezeichnung der Zubereitung: Formuliertes Produkt

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr    EEC-no 		Klasse		Gewicht%

METHYL METHACRYLATE	80-62-6   607-035-00-6	F; R11, Xi;		40-70

R 37/38,43

METHACRYLIC ACID		79-41-4   607-088-00-5	Xn;R21/22		<5

C; R35

3.  Mögliche Gefahren

Wichtigste Gefahren:

Leichtentzündlich, Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

Schleimhautreiz.

Spezifische Gefahren:

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu ZNS-Depression

und Narkose führen. Sensibilisierung durch Hautkontakt

möglich.

4-5 (1993)

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe

und Sprühnebel nicht einatmen.

Einatmen:

Betroffene Person an die frische Luft bringen. Nach

schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt:

Anhaftendes Material sofort entfernen. Sofort mit Seife

und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung

Arzt benachrichtigen.

Augenkontakt:

Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser ausspülen und

Arzt konsultieren.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Viel wasser trinken. Sofort

einen Arzt hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 1					Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 12.12.02

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

## Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und

Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

### Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen, Rückzündung auf

größere Entfernung möglich. Polymerisation kann eintreten.

Polymerisation verläuft sehr exotherm und kann durch

Wärmeentwicklung zur thermischen Zersetzung und/oder zum

Zerbersten der Behälter führen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen. Bei groß-

flächigen Bränden soll man das Feuer ausbrennen lassen, wenn

es die Gegebenheiten gestatten, um die Kontamination der

Umgebung durch Löschwasser zu vermeiden. Im Brandfall

umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Besondere Löschhinweise:

Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Für angemessene

Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung:

Eindämmen, Aufkratzen, mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Um

die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Aufladung

zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte

geerdet werden. Alle Metallteile der Misch- und

Verarbeitungsmaschinen müssen geerdet sein. Nicht rauchen.

Lagerung:

Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten

Ort aufbewahren.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 1	31. Jul. 2026	Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 12.12.02

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Chemische Bezeichnung	Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

METHYL METHACRYLATE		208 mg/m-3

METHACRYLIC ACID		72 mg/m-3

Technische Schutzmaßnahmen:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Handschutz:

Lösemittelbeständige Handschuhe.

Augenschutz:

Schutzbrille, Korbbrille

Körperschutz:

Wenn notwendig, tragen.

Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes

waschen. Regelmäßige Reinigung der Geräte, des Arbeitsbereiches

und Bekleidung.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Pastös

Farbe                           : weißlich

Geruch                          : beißend

pH-Wert (20°C)                  : 7 (50 g/l H2O)

Siedepunkt/Siedebereich         : 101°C

Flammpunkt                      : 10,6°C

Dampfdruck (bei 20°C)           : 23 mm Hg

Relative Dichte (20°C)          : untere: 0,92 obere: 1,05

Untere Explosionsgrenze         : 2,0 Vol.%

Obere Explosionsgrenze          : 12,5 Vol.%

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Stabilität:

Stabil, Polymerisation kann eintreten.

Zu vermeidende Bedingungen:

Direktes Erhitzen, Schmutz, chemische Verunreinigung,

Sonnenlicht, UV oder ionisierende Strahlung. Beim

Erhitzen können entzündliche Dämpfe frei werden.

Zu vermeidende Stoffe:

Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Säuren und Basen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

## Kohlenstoffoxide, Rauch

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 1					Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 12.12.02

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Effekten führen

wie: Blut im Urin, Schädigungen des Zentralnervensystems und

der Lunge.

Lokale Effekte:

Dermatitis

Sensibilisierung:

Wiederholter oder fortgesetzter Hautkontakt kann bei

empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

Langzeittoxizität:

Methylmethacrylate Monomer:

LD50/oral/Ratte = 7872 mg/kg

LD50/dermal/Kaninchen = >5.000 mg/kg

LC50/inhalativ/4h/Ratte = 7093 ppm.

Längere oder wiederholte Exposition kann Leber, Nieren,

Lungen, Nerven und Erbanlagen schädigen.

12. Angaben zur Ökologie

## Mobilität:

## Bioakkumulation, Gewässer nicht verunreinigen.

Persistenz und Abbaubarkeit:

Methylmethacrylat Monomer:

Biochemischer Sauerstoffbedarf innerhalb 5 Tagen

(BSB5) = 0,14-0,9 g/g.

13. Hinweise zur Entsorgung

Ungebrauchtes Produkt:

Rest von nicht ausgehärteten Kunststoffabfällen in

Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen

gesetzlichen Bestimmung entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen:

In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen

gesetzlichen Bestimmungen.

Europäische Abfall-Katalog-Nr.: 08 04 09

14. Transportvorschriften

#### Richtiger techn. Name		: Kleber

#### ADR/RID

UN-Nr.					: 1133

Klasse					: 3

IMO  					: 3302

HI/UN-Nr.					: 1133

Klasse					: 3

Verpackungsgruppe			: II

ICAO

Klasse					: 3

UN/ID-Nr.					: 1133

Verpackungsgruppe			: 3

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 1					Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 12.12.02

15. Vorschriften

Die Zubereitung ist nach der Europäischen Richtlinie für

gefährliche Zubereitungen 93/21/EG eingestuft worden.

Enthält:

METHACRYL ACID; METHYL METHACRYLATE

Symbole:	F    Leichtentzündlich

Xi   Reizend

R-Sätze:

R43		  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R37/38	  Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

S-Sätze:

S24		  Berührung mit der Haut vermeiden.

S26		  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S45		  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

S46		  Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S36/37/39   Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.

4-5 (1993)

VbF - AI

16. Sonstige Angaben

Empfohlener Anwendungsbereich: Kleber

Nutzungseinschränkungen:

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheits-

datenblätter aller Komponenten beachten. Alle Metallteile der

Misch- und Verarbeitungsmaschinen müssen geerdet sein.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.