EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 		Seite 1/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 1850 Waschverdünnung

Technischer Name: Waschverdünnung

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Flöz-Zollverein-Str. 5

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Lösemittelgemisch

Gemisch aus regenerierten halogenfreien Lösungsmitteln

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123-86-4 EINECS: | n-Butylacetat 204-658-1 | 25-50 |  | 10-66-67 |
| 1330-20-7 EINECS: | Xylol (Isomerengemisch) 215-535-7 | 10-25 | Xn | 10-20/21- 38 |
| 141-78-6 EINECS: | Ethylacetat 205-500-4 | 10-25 | Xi,F | 11-36-66-67 |
| 108-88-3 EINECS: | Toluol 203-625-9 | 10-25 | Xn,F | 11-38-48/20-63-65-67 |
| 78-93-3 EINECS: | 2-Butanon 201-159-0 | 2,5-10 | Xi,F | 11-36-66-67 |
| 64742-95-6 EINECS | Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische 265-199-0 | 2,5-10 | Xn,N | 10-37-51/53-65-66-67 |
| 64-17-5 EINECS: | Ethanol 200-578-6 | <2,5 | F | 11 |
| 67-64-1 EINECS: | Aceton 200-662-2 | <2,5 | Xi,F | 11-36-66-67 |
| 67-63-0 EINECS | Propan-2-ol 200-661-7 | <2,5 | Xi,F | 11-36-67 |
| 71-23-8 EINECS: | Propan-1-ol 200-746-9 | <2,5 | Xi,F | 11-41-67 |
| 108-65-6 EINECS: | 2-Methoxy-1- methylethylacetat 203-603-9 | <2,5 | Xi | 10-36 |

### Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 		Seite 2/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

F  Leichtentzündlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsrichtlinie

für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

R11		Leichtentzündlich.

R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung

mit der Haut.

R36/38	Reizt die Augen und die Haut.

R48/20	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheits-

schäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

R52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R63		Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise

schädigen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten,

deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem

Unfall.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

Medizinalkohle einnehmen lassen.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endotrachealer

Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um Dermatitis

(Hautentzündung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.

Folgende Symptome können auftreten:

Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane; Kopfschmerzen,

Benommenheit, Übelkeit, Schwindelgefühl, Gleichgewichts-

störungen, Narkose, Bewusstlosigkeit.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 		Seite 3/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO

entstehen.

Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden.

Entzündung über größere Entfernung möglich.

Kontakt mit brennbaren Stoffen verhindern.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen

entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Nackte Flammen auslöschen, Zündquellen entfernen. Nicht

rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und

Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort

zuständige Behörden benachrichtigen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Es besteht Explosionsgefahr.

EG- Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 31.07.2026 Seite 4/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und

Zündquellen fernhalten.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Geeignetes Material für Behälter und Rohrleitungen:

Stahl oder Edelstahl.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Vorordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen Regeln

TRbF beachten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Lagerklasse:

3 A (VCI-Konzept, 1998)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich.

8.  Expositionsbegrenzung und pers. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

123-86-4 n-Butylacetat (25-50%)

MAK	480 mg/m³, 100 ml/m³

DFG, 37, Y

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) (10-25 %)

# MAK	440 mg/m³, 100 ml/m³

H; DFG

141-78-6 Ethylacetat (10-25 %)

MAK	1500 mg/m³, 400 ml/m³

Y;DFG

108-33-3 Toluol (10-25 %)

MAK	190 mg/m³, 50 ml/m³

DFG,H,Y

78-93-3 2-Butanon (2,5-10 %)

MAK	600 mg/m³, 200 ml/m³

H,Y;DFG

EG- Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 31.07.2026 Seite 5/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte

aromatische (2,5-10 %)

MAK	100 mg/m³

Kohlenwasserstoffgemische, aromatenreich, Gruppe 3

    - Ethanol (<2,5 %)

MAK	960 mg/m³, 500 ml/m³

Y;DFG

    - Aceton (<2,5 %)

MAK	1200 mg/m³, 500 ml/m³

DFG

67-63-0 Propan-2-ol (<2,5 %)

MAK	500 mg/m³, 200 ml/m³

Y;DFG

108-65-6 2-Methoxy-1-Methylethylacetat (<2,5 %)

MAK	270 mg/m³, 50 ml/m³

Y;DFG,EU

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät;

bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges

Atemschutzgerät verwenden.

Kurzzeitig Filtergerät: Filter A2/P2.

Handschutz:	Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk

Fluorkautschuk (Viton)

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurz-

fristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

EG- Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 31.07.2026 Seite 6/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				charakteristisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	ab ca. 70°C

Flammpunkt:			<0°C

Zündtemperatur:		250°C

Explosionsgrenzen:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher

Dampf-/Luftgemische möglich.

Dampfdruck bei 20°C:	97 hPa

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		nicht mischbar

Dichte bei 20°C:		ca. 0,86 g/cm³

pH-Wert bei 20°C:		n. a.

Viskosität

kinematisch bei 25°C:	<20 s(DIN 53211/4)

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel:	99 %

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel, Wasser, Laugen, Säuren.

Gefährliche Reaktionen:

Heftige Reaktionen mit Oxidationsmitteln möglich.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

Weitere Angaben:

Greift viele Kunststoffe an und löst sie auf.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Oral		LD50		8700 mg/kg (rat)

Dermal	LD50		2000 mg/kg (rbt)

Inhalativ	LC50/4 h	6350 mg/l (rat)

108-88-3 Toluol

Oral		LD50		5000 mg/kg (rat)

Dermal	LD50		12124 mg/kg (rab)

Inhalativ	LC50/4 h	5320 mg/l (mus)

123-86-4 n-Butylacetat

Oral		LD50		14000 mg/kg (rat)

Inhalativ	LC50/4 h	>10000 mg/l (rat)

EG- Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 31.07.2026 Seite 7/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge:

Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):

## Toluol: Nach dem vorliegenden Informationsmaterial muss ein

Risiko reproduktionstoxischer Wirkung (Beeinträchtigung der

Fortpflanzungsfähigkeit oder/und Fruchtschädigung) vermutet

werden.

Einstufung: Repr. Cat. 3 (Produkt gibt wegen möglicher

fruchtschädigender Wirkung Anlass zur Besorgnis).

Zusätzliche toxikologische Hinweise.
	Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in

der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend

Gesundheitsschädlich

Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen zu

narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, Schwindel,

etc.

Wirkt stark entfettend auf die Haut.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern länger-

fristig schädliche Wirkungen haben.

Allgemeine Hinweise:

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen

in den Untergrund.

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):

wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation

gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das

so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; Im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht

in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

EG- Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 31.07.2026 Seite 8/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine

Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse:	3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl:			33

UN-Nummer:			1993

Verpackungsgruppe:		II

Gefahrzettel:			3

Bezeichnung des Gutes:	1993 Entzündbarer flüssiger Stoff,

n.a.g. (Aceton, Toluen)

Sondervorschrift 640D

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse:		3

UN-Nummer:			1993

Label:				3

Verpackungsgruppe:		II

EMS-Nummer:			F-E,S-E

Richtiger techn. Name:	Flammable Liquid, n.o.s.

(Acetone, Toluene)

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:		3

UN/ID-Nummer:			1993

Label:				3

Verpackungsgruppe:		II

Richtiger techn. Name:	Flammable Liquid, n.o.s.

(Acetone, Toluene)

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich

F  Leichtentzündlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Toluol

Xylol (Isomerengemisch)

EG- Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 31.07.2026 Seite 9/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

R-Sätze:

- Leichtentzündlich.

20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei

Berührung mit der Haut.

36/38	Reizt die Augen und die Haut.

48/20	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheits-

schäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise

schädigen.

S-Sätze:

- Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

7/9		Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten

Ort aufbewahren.

- Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

- Dampf/Aerosol nicht einatmen.

29/56	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses

Produkt und seinen Behälter der Problemabfallent-

sorgung zuführen.

36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.

- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach

Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen

Vorschriften beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter

beachten.

Störfallverordnung:

Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche Flüssigkeiten):

Mengenschwellen beachten.

Technische Anleitung Luft:

## Klasse		Anteil in %

## I			10-25 %

## NK			50-100

VOC-Gehalt:	ca. 861 g/l (flüchtige organische Verbindungen

nach EG Richtlinie 1999/13)

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

wassergefährdend

EG- Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1850 Waschverdünnung 31.07.2026 Seite 10/10

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 10.02.06

16. Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produkts ist in Abschnitt 15 angeführt.

R10		Entzündlich.

R11		Leichtentzündlich.

R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei

Berührung mit der Haut.

R36		Reizt die Augen.

R37		Reizt die Atmungsorgane.

R38		Reizt die Haut.

R41		Gefahr ernster Augenschäden.

R48/29	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster

Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Einatmen.

R51/53 	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R63		Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise

schädigen.

R65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R66		Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger

Haut führen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.