EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8390 WASCHANLAGEN-SHAMPOO      31.07.26    Seite 1/5

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 8390 WASCHANLAGEN-SHAMPOO

Technischer Name: WASCHANLAGEN-SHAMPOO

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit

ungefährlichen Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Polymer / Alkylpolyethylenglykolether

Xn; R 22-41    10-25 %

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffangabe nach EG Empfehlung (89/542/EWG):

15-30 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel,

weitere Inhaltsstoffe: Duft-, Farb- und Hilfsstoffe

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xi  -  Reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 41	  Gefahr ernster Augenschäden

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem

Wasser spülen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein

Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8390 WASCHANLAGEN-SHAMPOO     31.07.26    Seite 2/5

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Scham bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:_

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,

Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 ent-

sorgen. Reste mit Wasser abspülen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten. Im Liefergebinde oder

in PE-Behältern aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Lagerklasse: 12 (VCI-Konzept, 1998).

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten: entfällt

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlagen dienten die bei der Erstellung gültigen

Listen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8390 WASCHANLAGEN-SHAMPOO      31.07.26    Seite 3/5

Persönl. Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien

sind zu beachten.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme

Handschuhmaterial: Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:Leichte Schutzkleidung

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : gelb

Geruch                          : citrusartig

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich         : >100°C

Flammpunkt                      : Nicht anwendbar, Produkt

ist nicht brennbar oder

explosionsgefährlich.

Dichte bei 20°C                 : 1,01 g/cm³

pH-Wert (50 g/l) bei 20°C       : 6,8

Explosionsgefahr                : Das Produkt ist nicht

explosionsgefährlich.

Löslichkeit in Wasser           : mischbar g/l

Viskosität

kinematisch bei 20°C            : ca. 10 mm²/s

Lösemittelgehalt

organische Lösemittel           : 0,0 %

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe: Keine bekannt.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Keine Daten verfügbar.

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: keine Reizwirkung

am Auge:

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8390 WASCHANLAGEN-SHAMPOO      31.07.26    Seite 4/5

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der All-

gemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in

der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend.

Das Produkt entfernt auch in verdünnter Lösung den natürlichen

Fettschutz der Haut. Lang anhaltender oder wiederholter

Kontakt kann zu Hautirritationen und Entzündungen führen.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Die Tenside sind entsprechend den Anforderungen der

Tensidverordnung durchschnittlich zu mindestens 90 %

abbaubar.

Ökotoxische Wirkungen:

Keine ökologischen Daten verfügbar.

Allgemeine Hinweise:

Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogen-

verbindungen (gemäß Anhang 49 Abwasserverordnung).

Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die

einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens

80 % nicht erreichen (gemäß Anhang 49 Abwasserverordnung).

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):

wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen.

Die voranstehenden Empfehlungen gelten für das ungebrauchte

Produkt (z. B. Restmengen).

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt das Produkt in das

Abwasser.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur 
     produkt-, sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für
     die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache.

Empfehlung:

Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Transportvorschriften

## Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/

Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse : -

Transport/weitere Angaben:

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8390 WASCHANLAGEN-SHAMPOO      31.07.26    Seite 5/5

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und

gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

### Xi Reizend

R-Sätze:

41   Gefahr ernster Augenschäden

S-Sätze:

26   Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser

abspülen und Arzt konsultieren.

39   Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

60   Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher

Abfall zu entsorgen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält Citral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2: wassergefährdend

(Selbsteinstufung gem. VwVwS vom 17.05.99)

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer

Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.

Relevante R-Sätze:

22  Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

##### 41 Gefahr ernster Augenschäden