EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 187 Klebstoffentferner       Seite 1/7

Überarbeitet am: 28.06.2006              Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 187 Klebstoffentferner

Technischer Name: Klebstoffentferner

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

2-Butanon (Metyhlethylketon, MEK) CH3COC2H5

CAS-Nr.     Bezeichnung

78-93-2     2-Butanon

## Identifikationsnummern

-EINECS-Nummer: 2011590

-EG-Nummer: 606-002-00-3

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: F - Leicht entzündlich,

Xi - Reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 11 Leichtentzündlich

R 36 Reizt die Augen

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen. Betroffene an die frische Luft bringen.

Nach Einatmen:

Den Betroffenen unter Einhaltung geeigneter Schutzmaßnahmen

aus der Gefahrenzone bringen. Ist die Atmung unregelmäßig

oder ist Atemstillstand eingetreten, künstliche Beatmung

vornehmen. Betroffenen ruhig stellen und sofort für

ärztliche Weiterbehandlung sorgen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 187 Klebstoffentferner       Seite 2/7

Überarbeitet am: 28.06.2006              Druckdatum: 31.07.2026

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn

Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen auslösen. Reichlich Wasser mit Aktivkohle

nachtrinken lassen. Unverzüglich Arzt rufen.

Hinweise für den Arzt:

Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann Hautent-

zündung (Dermatitis) verursachen. Verursacht Depression

des Zentralnervensystems. Symptomatische Behandlung. Wasser

mit Aktivkohle zu trinken geben. Fettfilm der Haut wieder-

herstellen, um Dermatitis (Hautentzündung) vorzubeugen.

Folgende Symptome können auftreten:

Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane;

Kopfschmerzen, Benommenheit, Übelkeit, Schwindelgefühl,

Gleichgewichtsstörungen, Narkose, Bewusstlosigkeit

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder

Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl

oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase: Bildung explosionsfähiger

Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger

Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dämpfe sind

schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung

über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung: Vollschutzanzug mit

umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen. Kontaminiertes Löschwasser

getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Temperaturklasse: T 1 (DIN 57165)

Explosionsgruppe: II A (DIN 57165)

Brandklasse: B

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Nackte

Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in Kanalisation,

Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Bei Freisetzung

größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

Kontamination von Wasser und Boden verhindern.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 187 Klebstoffentferner      Seite 3/7

Überarbeitet am: 28.06.2006              Druckdatum: 31.07.2026

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall

nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz

sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung: Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme-

und Zündquellen fernhalten.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetzte und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten. Geeignetes Material für

die Innenauskleidung: Zinksilikat.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

78-93-3 2-Butanon (50-100 %)

### AGW:600 mg/m³, 200 ml/m³

l(I);DFG,H, Y;

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

H – Der Stoff ist hautresorptiv, d.h. er kann leicht durch

die Haut in den Körper gelangen und zu gesundheitlichen

Schäden führen.

Y – Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung

des Luftgrenzwertes (MAK) und des biologischen Arbeitsplatz-

toleranzwertes (BAT) nicht befürchtet zu werden.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Von Getränken,

Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 187 Klebstoffentferner       Seite 4/7

Überarbeitet am: 28.06.2006              Druckdatum: 31.07.2026

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät;

bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges

Atemschutzgerät verwenden. Kurzzeitig: Filter A 2

Handschutz: Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk

Handschutz:	Schutzhandschuhe

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurz-

fristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern. Für

andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuh-

hersteller.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diesen Stoff undurchlässige Schutzkleidung

tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Farblos

Geruch                          : Charakteristisch

Zustandsänderung:               :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : -86°C

Siedepunkt/Siedebereich         : 79-80,5°C (DIN 53171 200ml)

Flammpunkt (DIN 51748 200 ml)   : -4°C

Explosionsgefahr                : nicht explosionsgefährlich

jedoch ist Bildung explosionsgefährlicher Dampf-

/Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen               : untere 1,8 Vol%

: obere 11,5 Vol%

Zündtemperatur(DIN 51794 200 ml): 514°C

Dampfdruck    (20°C)            : 89 mbar

Dichte        (20°C)            : 0,804-0,807 g/ml

(DIN 51757 200 ml)

Löslichkeit in/

Mischbarkeit mit Wasser bei 20°C: 250 g/l

Viskosität, dynamisch (20°C)    : 0,4 mPas (DIN 53015 200ml)

Verdunstungszahl                : 3,3 (Ether=1) DIN 53170

Molmasse                        : 72,12 g/mol

Verteilungskoeffizient

(n-Octanol/Wasser)              : 1,8-2,0 log POW

VOC-Gehalt                      : 805 g/l

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 187 Klebstoffentferner       Seite 5/7

Überarbeitet am: 28.06.2006              Druckdatum: 31.07.2026

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

destillierbar.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel, starke Laugen (Basen),

starke Säuren.

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit Oxidationsmitteln

Entwicklung von Peroxiden

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

Bei Erwärmung der Dämpfe über 300°C treten Peroxide und

´kalte Flammen´ auf.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral LD50 			3300 mg/kg Rat

Dermal LD 50  		5000 mg/kg  Rbt

Inhalativ LC50 /4h 	12000 mg/l Rat

Primäre Reizwirkung:

am Auge: Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxische Hinweise:

Hohe Konzentrationen können Müdigkeit und Schwindelgefühl

verursachen. Atemorgane- und Augen-Reizstoff. Langanhaltender

oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu

Hautentzündung (Dermatitis) führen.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit):

Das Produkt ist biologisch gut abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit:

BOD  5 (20°C): 83% des ThOD (nicht adaptiert)

BOD 20 (20°C): 89% des ThOD (nicht adaptiert)

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Keine Bioakkumulation.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxität:

Testart               Wirkkonzentration Methode  Bewertung

a) Goldorfe                4600 mg/l    LC50(96h)

Goldfisch              >5000 mg/l    LC50(24h)

Daphnia magna           8900 mg/l    LC50(48h)

Grünalge                4300 mg/l        (8d) kein Effekt

Bakterien (Pseudomanas putida)

1150 mg/l        (16h)Kein Effekt

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 187 Klebstoffentferner       Seite 6/7

Überarbeitet am: 28.06.2006              Druckdatum: 31.07.2026

Allgemeine Hinweise: Darf nicht in das Grundwasser, in

Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1

(Listeneinstufung): schwach wassergefährdend

gemäß VwVwS

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das

so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere Ent-

sorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sonstige Behälter:

Vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung

oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht zerschneiden,

durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland)

# ADR/RID-GGVS/E Klasse:    3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Ziffer/Buchstabe     :    3 b

Kemler-Zahl          :    33

UN-Nummer            :    1193

Verpackungsgruppe    :    II

Gefahrzettel         :    3

Bezeichnung d. Gutes :    1193 Ethylmethylketon

(Methylethylketon)

Schiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse   :    3

# UN-Nummer            :    1193

#### Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

EMS-Nummer           :    F-E,S-D

Richtiger technischer Name : Ehtyl methyl ketone

(Methyl Ethyl Ketone)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 187 Klebstoffentferner       Seite 7/7

Überarbeitet am: 28.06.2006              Druckdatum: 31.07.2026

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse     :    3

UN/ID-Nummer         :    1193

Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

Richtiger technischer Name: Ehtyl methyl ketone

(Methyl Ethyl Ketone)

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F  Leichtentzündlich

Xi - Reizend

R-Sätze:

R 36 - Reizt die Augen und die Atmungsorgane

R 11 - Leicht entzündlich

R 66 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

R 67 - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

S 2  - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 9  - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

S 16 - von Zündquellen fernhalten- nicht rauchen

Störfallverordnung: Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche

Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich.

Technische Anleitung Luft:

Klasse NK, Anteil in %: 50-100

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)

Schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer

Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.