EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK A 27.001 Schraubensicherung    31.07.2026   Seite 1/4

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 19.03.03

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      A 27.001 Schraubensicherung

Technischer Name: Schraubensicherung

Chemischer Name:  Gemisch von Methacrylatestern

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                   D 59387 Ascheberg

Telefon:                   02593/958870 Telefax 9588729

Auskunftgebender Bereich:  02593/958870

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02593/958870

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.	Bezeichnung		Gew.%	Symbol	R-Sätze

UE N.607.

134.00.4 	Methacrylatester           >10      Xi     36/37/38

27813-02-1	Hydroxypropylmethacrylat   1-<20    Xi     36,43

EINECS 248-666-3

868-77-9	Hydroxyethylmethacrylat    1-<20    Xi     36/38,43

EINECS 212-782-2

80-15-9	Cumen Hydroperoxid         1      O,T,N    7,21/22,23,

EINECS 201-254-7                           34,48/20/22,

51/53

3.  Mögliche Gefahren

Reizt die Augen, Atmungssystem, und Haut.

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Hautkontakt:       Sofort mit Wasser und Seife waschen.

# Verschmutzte Kleidung ausziehen und vor

Wiederverwendung waschen. Falls Reizung

anhält, Arzt konsultieren.

Augenkontakt:      Sofort mind. 15 Min. mit ausreichender

Menge Wasser bei geöffnetem Lid spülen.

Sofort Arzt konsultieren.

Verschlucken:      Sofort den Mund mit Wasser ausspülen

und kaltes Wasser oder Milch

verabreichen.

Arzt konsultieren.

Einatmen:          Für Frischluft sorgen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK A 27.001 Schraubensicherung    31.07.2026   Seite 2/4

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 19.03.03

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel:       Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver,

# Wasser

# Besondere Gefährdung:

# Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Bildung

toxischer Gase.

Besondere Maßnahmen:

Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

6.  Verschütten

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht ins Abwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Verschüttetes Produkt mit Sand oder Erde absorbieren und

zwecks Entsorgung gemäß den behördlichen Bestimmungen

sammeln.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

In gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

treffen.

Lagerung:

Unter +28°C lagern;

Keiner Hitze oder direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

Hygienemaßnahmen:

# Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, für genü-

gend Frischluft sorgen. Nahrungsmittel nicht in unmittel-

barer Nähe aufbewahren. Nach der Arbeit und vor Pausen

Hände mit Wasser und Seife waschen. Merkblatt ´Hautschutz

in Eisen- und Metallbetrieben´ ZH 1/467 der BG beachten.

Atemschutz:     entfällt

Augenschutz:    Schutzbrille

Handschutz:     Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

PE oder Nitril

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Hautschutzcreme

Körperschutz:   entfällt

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK A 27.001 Schraubensicherung    31.07.2026   Seite 3/4

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 19.03.03

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Grün

Geruch                          : leicht beißend

Veränderung des physikalischen

Zustands                        : Polymerisation über 100°C

Flammpunkt (COC/DIN/ISO 2592)   : > 100°C

Explosionsgrenzen               : entfällt

Selbstentzündungstemperatur     : mehr als 380°C

Dampfdruck    (25°C) DIN 51616  : < 0,5 mbar

Viskosität (Brookfield) (20°C)  : 500-600 mPas

Wasserlöslichkeit       (20°C)  : nicht löslich

pH-Wert                         : 4-6

Dichte        (20°C) DIN 51757  : 1,0 – 1,1 g/ml

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

Zu vermeidende Bedingung:    - Erwärmung über 100°C

- direkte Sonnenbestrahlung

Zu vermeidende Materialien:  - starke Oxydations- und

# Reduktionsmittel, Metalle,

# Rost, starke Säuren

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Durch Verbrennen entstehen Kohlenstoffoxide und

toxische Gase.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität (Zubereitung):

LD 50 (oral, Ratte)		: >5000 mg/kg (Analogieschluss)

Reizwirkung an der Haut	Reizend

Reizwirkung am Auge		Reizend

Sensibilisierung		Bei Hautkontakt möglich

Einatmen:				Reizung des Atmungssystems

möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Produkt nicht in die Kanalisation einleiten.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)

schwach wassergefährdend

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung entsprechend den behördlichen Bestimmungen.

Europ. Abfallschlüssel-Nr. 080400

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK A 27.001 Schraubensicherung    31.07.2026   Seite 4/4

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 19.03.03

14. Transportvorschriften

Art                    Klasse               Kennzeichnung

Straße - Schiene       ADR/RID   : ---      ---

See                    IMO/IMDG  : ---      ---

Luft                   ICAO/IATA : ---      ---

Produkt ist für keinen Transportweg als Gefahrgut

klassifiziert.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Gefahrensymbol  Andreaskreuz  Xi Reizend

Enthält: Hydroxypropyl-Hydroxyethylmethacrylat

Risiko- und Sicherheitssätze:

R 36/37/38  Reizt die Augen und Atmungsorgane und Haut.

R 43        Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S 26        Bei Berührung mit den Augen gründlich mit

viel Wasser und Seife abspülen und Arzt

konsultieren.

S 28        Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel

Wasser und Seife abwaschen.

S 37/39     Geeignete Schutzhandschuhe und Hand-/Gesichts-

schutz tragen.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Für Jugendliche gem. 15b(3) Gefahrstoff VO, da reizender

Gefahrstoff

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften:

Unfallverhütungsvorschrift VBG 81 (Verarbeiten von

Klebstoffen)

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

- Kann Brand verursachen.

21/22	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut

und beim Verschlucken.

23		Giftig beim Einatmen.

- Verursacht Verätzungen.

36		Reizt die Augen.

36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

36/38	Reizt die Augen und die Haut.

- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

48/20/22	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster

Gesundheitsschäden durch Einamten und durch

Verschlucken.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand

unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir

unser Produkt im Hinblick auf etwaige

Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit

jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.