EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

# EURO-LOCK LOS 505 N Druckluft-Spray, unbrennbar

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 22.01.04			Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		DRUCKLUFTSPRAY unbrennbar

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49-02593-958870	Fax:	+49-02593-9588729

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel.: +49-02593-958870

Montag – Donnerstag von 8.00 – 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung:

Mischung auf Basis 1,1,1,2-Tetrafluorethan und Dimethylether.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115-10-6 | Dimethylether | <4 | F+ | 12 |

3. Mögliche Gefahren

Erfrierungsgefahr beim Aufsprühen auf die Haut, falls die Dose beim aussprühen nicht senkrecht gehalten wird. Hohe Dampfkonzentrationen können Bewusstlosigkeit bewirken / Narkose.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

Frischluft, gegebenenfalls Atemspende.

Bei Atem- und Nervenbeschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:

Augenlider weit öffnen, um Produkt verdünsten zu lassen und einige Minuten mit

fließendem Wasser spülen.

Bei Erfrierungen und Gewebeschädigungen, sofort für ärztliche Behandlung sorgen.

Hautkontakt:

Produkt verdunsten lassen und mit lauwarmen Wasser spülen.

Im Falle von Erfrierungen, sofort für ärztliche Behandlung sorgen.

Verschlucken:

Entfällt.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Löschmittel: Im Fall eines Umgebungsbrandes sind alle Löschmittel anwendbar.

Im Brandfall unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen. Ggfs. Mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

# EURO-LOCK LOS 505 N Druckluft-Spray, unbrennbar

Ausdruckdatum: 31.07.26								Seite 2 von 4

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verdunsten lassen - für ausreichende Lüftung sorgen. Von Hitzequellen fernhalten.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Hitzequellen fernhalten.

Lagerung:

Vor Sonne schützen, nicht im PKW-Innenraum mitführen. Lagervorschriften der TRG 300 für Aerosole be-achten. Nur in gut gelüfteten Bereichen aufbewahren. Lagertemperatur nie über 50°C!

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Enthält 1,1,1,2-Tetrafluorethan (MAK-Wert 1000 ppm) und Dimethylether (MAK-Wert 1000 ppm).

Atemschutz.

In unzureichend belüfteten Räumen.

Augenschutz:

Ja.

Hautschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe.

Arbeitshygiene:

Nach der Arbeit und vor Pausen Hände mit Wasser und Seife waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | farblos |  |
| Geruch: | geruchslos |  |
| Zustandsänderung: | nicht anwendbar |  |
| Flammpunkt: | entfällt |  |
| Zündtemperatur: | keine Daten vorhanden |  |
| Explosionsgrenze: | keine Explosionsgrenzen in Luft. Bemerkung: nicht entzundliches Gas |  |
| Dampfdruck [bar]: | 20°C: 5.54 50°C: 12.8 |  |
| Dichte bei 20°C [g/ml]: | 1.19 |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | 0.15% (1,1,1,2-Tetrafluorethan) |  |
| pH-Wert bei 20°C: | neutral |  |
| Viskosität bei 20°C: | nicht anwendbar |  |
| Weitere Angaben: | -.- |  |

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

# EURO-LOCK LOS 505 N Druckluft-Spray, unbrennbar

Ausdruckdatum: 31.07.26								Seite 3 von 4

10. Stabilität und Reaktivität

Bildung gefährlicher Gase bei Zersetzung, bei Kontakt mit offenen Flammen und heißen Metalloberflächen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Fluorwasserstoff und Fluorphosgen.

Gefährliche Reaktionen:

Bei Temperaturen über 50°C Berstgefahr der Dosen. Kontakt des Produktes mit starken Oxidationsmitteln, wie z.B. Chlor oder konzentrierten Sauerstoff verhindern.

11. Toxikologieangaben

Einatmen der Treibgasdämpfe kann zu narkotischen Erscheinungen führen. Die Symptome verschwinden rasch in frischer Luft. Die schnelle Verdampfung der Flüssigkeit kann einerseits zu einer Verdrängung der Atemluft und damit zur Bewußtlosigkeit führen, anderseits bei Hautkontakt mit der Flüssigkeit durch die hohe Ver-dunstungskälte Erfrierungen von Haut und Augen hervorrufen.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Selbsteinstufung)

Bei Normaldruck augenblickliches Verdampfen der Flüssigkeit.

13. Entsorgungshinweise

Örtliche und behördliche Vorschriften beachten.

Nicht restentleerte Spraydosen sind der Sonderabfallentsorgung zuzuführen.

Spraydosen nicht restentleert:

Abfallschlüsselnummer 16 05 04	gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Bezeichnung:		Druckgaspackungen

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2		Klassifizierungscode: 5 A

Begrenzte Menge: LQ2	Gefahrzettel: 2.2

GGVSee/IMGD:

Bezeichnung:		Aerosols

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2

EmS-Nr.: F-D, S-U	Meeresschadstoff: nein

ICAO/IATA-DGR:

Bezeichnung:		Aerosols, non-flammable

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2.2

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

# EURO-LOCK LOS 505 N Druckluft-Spray, unbrennbar

Ausdruckdatum: 31.07.26								Seite 4 von 4

15. Vorschriften

Kennzeichnungspflichtig

Gefahrensymbole: --

Gefahrenbezeichnung: --

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält weniger als 4 Massenprozent entzündliche Bestandteile.

S23.d: Aerosol nicht einatmen.

S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Bitte nur vollständig restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

R-Sätze aus Punkt 2:

R12: Hochentzündlich.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.