EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

LOS 204 RTV-Silicon Neutral

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 16.11.04			Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 204  RTV-Silicon Neutral

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49(0)2593/958870	Telefax:		+49(0)2593/9588729

Internet                              www.euro-lock.de

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel: +49(0)2593/958870	Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Mischung aus Polydimethylsiloxan, Füllstoffen, Hilfsstoffen und Oxim Vernetzer.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 | Kohlenwasserstoff Destillate | 10-30 | Xn | 65 |
| 83817-72-5 EINECS: 280-973-8 | Organofunctioneles Silan | 1-5 | F,Xn | 11-22-36/38-43 |

3. Mögliche Gefahren

Potentielle gesundheitliche Auswirkungen:

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Augen:

Die Augen sofort mit viel Wasserwährend wenigstens 15 Minuten spülen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Mund mehrere Male mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Einatmen:

Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Problemen Arzt konsultieren.

Haut:

Abwischen, danach die Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Kleidung:

Verunreinigte Kleidung entfernen.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 204 RTV-Silicon Neutral

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 2 von 4

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Trockenlöschmittel, Schaum oder Wasserspray

Ungeeignete Löschmittel:

Wasserstrahl

Spezielle Verfahren bei der Brandbekämpfung:

Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:

Verhütung des Eindringens in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in den Boden.

Verfahren zur Reinigung:

Mechanisch aufnehmen und in einem geeigneten Container deponieren, der Rest kann mit Sand oder trockener Erde aufgenommen werden.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Geeignete Schutzkleidung tragen wie im Abschnitt 8 bei ´Augen- und Hautschutz´ angegeben ist.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden, nicht verschlucken.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsbegrenzung:

Nicht bekannt.

Atemschutz:

Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Augen- und Hautschutz:

Nicht mit der Haut oder den Augen berühren. Schutzbrille tragen.

Handschutz:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom	Material,

sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Arbeitshygiene:

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 204 RTV-Silicon Neutral

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 3 von 4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Paste |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Verschieden |  |
| Geruch: | spezifisch |  |
| Flammpunkt: | nicht zutreffend |  |
| Zündtemperatur: | nicht zutreffend |  |
| Explosionsgrenze: | nicht zutreffend |  |
| Dampfdruck [bar]: | nicht zutreffend |  |
| Dichte [g/ml]: | 0,97 |  |
| Mischbar mit Wasser: | Nein |  |
| Mischbar mit organischen Lösemitteln: | Ja |  |
| VOC-Gehalt (Gewicht-%) | 0,0 |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

CO, CO2, SiO2, Nox und 2-Butanonoxim.

Zu vermeidende Stoffe:

Nicht bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen:

Nicht bekannt.

11. Toxikologieangaben

Produktinformation		Organofunctioneles Silan		2-Butanonoxim		Erdöldestillate

Akute orale LD50 (mg/kg)	Nicht bekannt			2528 (Ratte)		Nicht bekannt

Akute dermal LD50 (mg/kg)	Nicht bekannt			>2000 (Ratte)		Nicht bekannt

Akute Einatmung LC50 (mg/l)	Nicht bekannt			20 (4 Std., Ratte)		Nicht bekannt

Weitere Angaben:

2-Butanonoxim und Organofunctioneles Silan können sensibilisierend für die Haut sein.

Für Informationen über gefährliche Bestandteile sie Abschnitt 2.

12. Angaben zur Ökologie

Unvernetztes Produkt nicht in die Umwelt kommen lassen.

Biologisch abbaubar:

Silikon Anteil nicht biologisch abbaubar.

Ökotoxische Informationen:

MEKO: LC50: (96S, Fisch): >560 mg/l, EC50: (48S, Daphnia Magna): 750 mg/l.

WKG: 1

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 204 RTV-Silicon Neutral

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 4 von 4

13. Entsorgungshinweise

Entsorgung entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Abfallschlüsselnummer unausgehärtet:	080402

Abfallschlüsselnummer ausgehärtet:	080404

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Nicht zutreffend.

GGVSee/IMGD:

Nicht zutreffend.

ICAO/IATA-DGR:

Nicht zutreffend.

15. Vorschriften

Dieses Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsanforderungen der EG Direktiven 67/548/EG und

88/379/EG mit Anpassungen.

Gefahrensymbol:		Nicht zutreffend.

Enthält:			Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

R-Sätze:			Nicht zutreffend.

S-Sätze:			Nicht zutreffend.

16. Sonstige Angaben

R-Sätze aus Punkt 2:

R11: Leichtentzündlich.

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.