EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2300 REINIGER ST                  Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026         Überarbeitet am: 16.04.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 2300 REINIGER ST

Technischer Name: REINIGER ST

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gemisch von aliphatischen Kohlenwasserstoffen im

Bereich C11-C13 (Isoparaffine)

CAS-Nr. Bezeichnung

64741-65-7 Naphtha (Erdöl), Alkylat, schwer

Identifikationsnummer:

EINECS-Nummer: 2650672	    EG-Nummer: 649-275-00.4

Zusätzliche Hinweise:

94/69/EG (21. ATP). Der Benzol-Gehalt des Produkts ist kleiner

als 0,1 %. Es gilt die Anmerkung P.

Einstufung und Kennzeichnung als krebserregend (R45) ist nicht

notwendig.

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn  -  Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

65  Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

66  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

53	Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Hautkontakt kann schwache Reizung verursachen. Trockene Haut.

Nach Einatmen:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt:

Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung

Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem

Wasser spülen. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2300 REINIGER ST                  Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026         Überarbeitet am: 16.04.05

Hinweise für den Arzt:

Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann Hautentzündung

(Dermatitis) verursachen. Beim Verschlucken mit anschließendem

Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zu

toxischem Lungenödem führt.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Alkoholbeständiger Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel.

Trockenlöschmittel, CO2, Sand oder Erde sind nur bei kleinen

Bränden einsetzbar.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid freigesetzt

werden. Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberfläche

wieder entzünden. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten

sich am Boden. Entzündung über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung:

# Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutz-

gerät tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:_

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fern-

halten. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume gründlich belüften.

Lecks schließen, möglichst ohne ein persönliches Risiko

einzugehen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Kontamination von Wasser und Boden verhindern.

Weiteres Auslaufen und das Eindringen in die Kanalisation

verhindern. Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige

Behörden informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,

Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 ent-

sorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Es besteht Brandgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- u. Arbeitsplatz

sorgen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut

vermeiden. Sprühnebel nicht einatmen. Nicht oberhalb von

55°C handhaben, da sonst Bildung brennbarer oder explosiver

Dampf-/Luftgemische möglich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2300 REINIGER ST                  Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026         Überarbeitet am: 16.04.05

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme-

und Zündquellen fernhalten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Empfohlene Materialien: Als Werkstoffe für Behälter oder

zur Innenauskleidung: unlegierten Stahl, Edelstahl

benutzen. Als Anstrichfarbe für die Innenauskleidung von

Behältern geeignet: Zinksilikat, Epoxidharz.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen Regeln

TRbF beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektro-

statische Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten

Naphtha (Erdöl), Alkylat, schwer (50-100%)

MAK 1000 mg/m³, 200 ml/m³

Kohlenwasserstoffgemische, aromatenfrei, Gruppe 1

Zusätzliche Hinweise:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Persönl. Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Aufbewahrung von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Atemschutz:

Wenn technische Kontrollen die Luftschadstoff-Konzentration

nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen Wert halten

können, ist der geeignete Arbeitsschutz unter Berücksichtigung

der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen

gesetzlichen Vorschriften auszuwählen. Mit Herstellern von

Atemschutzgeräten abklären. Wenn normale Filtersysteme

geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter

und Maske auswählen. Wo Atemschutz notwendig ist, Vollmaske

verwenden. Atemschutzgeräte dann anlegen, wenn normale

Filtersysteme ungeeignet sind; z.B. bei hohen Luftkonzentra-

tionen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in

abgeschlossenen Räumen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2300 REINIGER ST                  Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026         Überarbeitet am: 16.04.05

Handschutz: Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurz-

fristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Augenschutz: Korbbrille

Körperschutz: Standard-Arbeitsschutzkleidung.

Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder –stiefel.

Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diesen Stoff

undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : farblos

Geruch                          : isoparaffinisch,

nach Kohlenwasserstoff

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich      : <-30°C (ASTM D-97)

Siedepunkt/Siedebereich         : 187—213°C (ASTM d-1078)

Flammpunkt                      : 60°C (Abel)

Zündtemperatur                  : 430°C (DIN 51794)

Dampfdruck bei 20°C             : 1,0hPa

Dichte bei 15°C                 : 0,761 g/cm³ (ASTM D-445 6)

(Ether=1)

Untere Ex-Grenze                : 0,6 Vol%

Obere Ex-Grenze                 : 6,0 Vol%

Löslichkeit in Wasser           : unlöslich

Viskosität

kinematisch bei 20°C            : 1,85 mm²/s (DIN 51562)

Molmasse                        : 172

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Stabil unter normalen Bedingungen. Reagiert mit starken

Oxidationsmitteln. Hygroskopisch. Reagiert mit starken

Säuren.

Zu vermeidende Bedingungen:

# Wärme, Flammen, Funken

Zu vermeidende Stoffe: Keine bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2300 REINIGER ST                  Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026         Überarbeitet am: 16.04.05

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral: LD50: > 2000 mg/kg (rat)

Dermal: LD50: > 2000 mg/kg (rbt)

Inhalativ: LC50/4 h: > 5 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Leicht reizend, aber kein Reizstoff gemäß den EU-Richtlinien.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut ent-

fetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen. Beim

Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration

in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder toxischem

Lungenödem führt.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Für dieses Produkt liegen nur unvollständige ökotoxikologische

Daten vor. Die folgenden Informationen basieren teilweise auf

Erkenntnissen der Komponenten sowie ökotoxikologischen Eigen-

schaften vergleichbarer Produkte.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

### Schwimmt auf der Wasseroberfläche. Gelöstes Material wird

stark am Sediment absorbiert. Produkt verdunstet teilweise

innerhalb eines Tages, ein wesentlicher Teil bleibt jedoch

länger zurück. Wird vom Boden absorbiert und ist nicht mobil.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

### Fisch:	nicht toxisch bis zur Grenze der Wasserlöslichkeit

Wirbellose Tiere:

Bis zur Grenze der Wasserlöslichkeit keine toxische Wirkung

(geschätzt).

Algen/Bakterien_

Bis zur Grenze der Wasserlöslichkeit keine toxische Wirkung

(geschätzt).

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

Darf nicht in das Grundwasser, in die Kanalisation oder in

Gewässer gelangen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das

so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2300 REINIGER ST                  Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026         Überarbeitet am: 16.04.05

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem

Recycling zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage

verbrennen oder deponieren.

Kontaminiertes Wasser über Abscheider abtrennen und gemäß

den behördlichen Anordnungen entsorgen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur 
     produkt-, sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für
     die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine

Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

## Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/

Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse : 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl           : 30

UN-Nummer             : 3295

Verpackungsgruppe     : III

Gefahrzettel          : 3

Bezeichnung           : 3295 Kohlenwasserstoffe, flüssig,

n.a.g.

## Seeschifftransport IMDG/GGVSee

IMDG/GGVSee-Klasse    : 3

UN-Nummer             : 3295

Label                 : 3

Verpackungsgruppe     : III

EMS-Nummer            : F-E,S-D

MFAG                  : 3II

Marine pollutant      : no

Richtiger technischer Name: Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

Lufftransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse      : 3

UN/ID-Nummer          : 3295

Label                 : 3

Verpackungsgruppe     : III

Richtiger technischer Name: Hydrocarbons, Liquid, n.o.s.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2300 REINIGER ST                  Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026         Überarbeitet am: 16.04.05

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen

nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

### Xn Gesundheitsschädlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Isoparaffine

R-Sätze:

65   Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

66   Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut

führen.

53   Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

S-Sätze:

23   Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

24   Berührung mit der Haut vermeiden.

62   Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder

dieses Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):-

Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend

(Selbsteinstufung gem. VwVwS vom 17.05.99)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen u. Verbotsverordnungen

# BG-Merkblatt M017, Kühn-Birett: Merkblätter gefährliche

Arbeitsstoffe Nr. K034

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer

Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.