EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8000 Universal-Kaltreiniger 		Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 02.09.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 8000 Universal-Kaltreiniger

Technischer Name: Universal-Kaltreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Mischung aus n-, iso- und Cycloaliphaten, vornehmlich C10-C12

mit einem Reinigungskonzentrat und einem temporär wirksamen

Korrosionsinhibitor

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-48-9 EINECS: | Universal-Kaltreiniger 2651482 | 80-95 (m/m) | Xn | 65 |

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xn Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 65  Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R 66  Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger

Haut führen.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung

anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8000 Universal-Kaltreiniger 31.07.2026 Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 02.09.05

Hinweise für den Arzt:

Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann Hautent-

zündung (Dermatitis) verursachen. Beim Verschlucken mit

anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge

erfolgen, was zu toxischem Lungenödem führt.

Folgende Symptome können auftreten:

Hautkontakt kann Reizung verursachen. Trockene Haut.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Sand oder Erde sind nur bei kleineren Bränden einsetzbar.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO

entstehen.

Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden.

Entzündung über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Dämpfe nicht einatmen.

Alle Personen, deren Anwesenheit nicht erforderlich ist, aus

dem Gefahrengebiet entfernen. Lecks schließen, möglichst ohne

ein persönliches Risiko einzugehen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

In einem gekennzeichneten und verschließbaren Behälter

überführen und anschließend sicher deponieren.

Undichte Behälter in ein gekennzeichnetes Fass oder

Bergungsgefäß hineinstellen. Verunreinigte Oberfläche mit

Reinigungsmittel säubern. Waschflüssigkeit als Sondermüll

behandeln.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8000 Universal-Kaltreiniger 31.07.2026 Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 02.09.05

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Nicht oberhalb von 49°C handhaben, da sonst Bildung

brennbarer oder explosiver Dampf/Luftgemische möglich ist.

Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Vorordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen Regeln

TRbF beachten.

Lagerklasse:

Temperaturklasse:	(DIN 57165) T3

Explosionsgruppe:	(DIN 57165) IIA

VbF:				A III

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei Gefahr des Einatmens:

Halbmaske mit Kombinationsfilter für organische Dämpfe und

Partikel.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8000 Universal-Kaltreiniger 31.07.2026     Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 02.09.05

Handschutz:	Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert:

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				mild paraffinisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	184-305°C

Flammpunkt:			64°C

Zündtemperatur:		230°C

Explosionsgrenzen:		untere: 0,65 Vol %

obere:  5,9  Vol %

Dampfdruck bei 20°C:	60 Pa

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		nicht mischbar

Dichte bei 20°C:		0,783 g/cm³

pH-Wert bei 20°C:		n. a.

Viskosität

kinematisch bei 25°C:	1,65 mm ²/s (DIN 51562)

Verteilungskoeffizient

(n-Octanol/Wasser):		4-5 log POW (geschätzt)

Molmasse:				162

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:

Keine bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen:

## Wärme, Flammen, Funken

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8000 Universal-Kaltreiniger 31.07.2026  Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 02.09.05

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

akute Toxizität (LD50) oral:

praktisch nicht giftig >2000 mg/kg (geschätzt)

akute Toxizität (LD50) dermal:

praktisch nicht giftig >2000 mg/kg (geschätzt)

akute Toxizität (LC50) Einatmung:

praktisch nicht giftig >5 mg/l (geschätzt)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Leichte Reizung (geschätzt)

am Auge:

Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

## Langanhaltender oder wiederholter Hautkontakt kann die Haut

entfetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen.

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration

in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu toxischem

Lungenödem führt.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Ökotoxikologische Daten wurden nicht speziell für dieses

Produkt bestimmt. Potentiell biologisch abbaubar (geschätzt).

Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.

Halbwertzeit in der Umwelt: 1-<10 Tagen (geschätzt).

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf der Wasseroberfläche. Produkt verdunstet

teilweise innerhalb eines Tages, ein wesentlicher Teil bleibt

jedoch länger zurück. Wird vom Boden absorbiert und ist nicht

mobil.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

Fische/wirbellose Tiere/Algen:

Praktisch keine toxische Wirkung

LC/EC/IC50>1000 mg/l (geschätzt)

Verhalten in Kläranlagen:

Nicht toxisch bis zur Grenze der Wasserlöslichkeit. Wegen der

schnellen Verdunstung des Lösemittels stellt das Produkt keine

signifikante Gefahr für Wasserlebewesen dar.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8000 Universal-Kaltreiniger 		Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 02.09.05

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das

so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; Im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht

in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportbestimmungen.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Stoffname gem. EG-Richtlinie:

Universal-Kaltreiniger enthält Naphtha (Erdöl),

hydrogeniert schwer.

Nur als Industriereiniger verwenden.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich

R-Sätze:

65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder

rissiger Haut führen.

S-Sätze:

- Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

- Berührung mit der Haut vermeiden.

62		Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung

oder dieses Etikett vorzeigen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8000 Universal-Kaltreiniger 		Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 02.09.05

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:

## Klasse		Anteil in %

## NK			50-100

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Reg.-Nr. nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz: 0004/0266

BG-Merkblat: M017 Kühn-Birett:

Merkblätter Gefährlicher Arbeitsstoffe: K034

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.