EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 12.04.06				Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 4150 ELEKTRONIKREINIGER

Hersteller:		EURO-LOCK

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		02593/958870	Telefax:		02593/9588729

Notfallauskunft:		02593/958870

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung:

Reiniger auf Basis von n-, i- und cyclo-Aliphaten.

Treibgas: Kohlensäure.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00124-38-9 | Kohlensäure | 0-5 |  |  |
| 64742-48-9 | Naphta | 85-95 | Xn | 65, 66 |

3. Mögliche Gefahren

Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

Frischluft, gegebenenfalls Atemspende.

Augenkontakt:

Mit viel Wasser bei geöffnetem Lid ausgiebig spülen, Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife waschen. Haut eincremen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Trockenlöschmittel.

Ausgelaufenes Material nicht mit Wasservollstrahl löschen.

Im Brandfall unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen. Ggfs. Mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 4150 Elektronikreiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 2 von 4

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Undichte Dosen aussortieren und, wie unter Entsorgung beschrieben, beseitigen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Lagerung:

Vor Sonne schützen, nicht im PKW-Innenraum mitführen. Lagervorschriften der TRG 300 für Aerosole be-achten. Nur in gut gelüfteten Bereichen aufbewahren. Lagertemperatur nie über 50°C!

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Enthält Naphta (AGW-Wert 200 ppm).

Atemschutz.

In unzureichend belüfteten Räumen.

Augenschutz:

Ja.

Hautschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe.

Arbeitshygiene:

Nach der Arbeit und vor Pausen Hände mit Wasser und Seife waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Farblos |  |
| Geruch: | Mild |  |
| Zustandsänderung: | Nicht anwendbar |  |
| Flammpunkt: | Nicht anwendbar |  |
| Zündtemperatur: | 240°C |  |
| Explosionsgrenze: | Untere: 0,6 Vol.% obere: nicht ermittelt |  |
| Dampfdruck [bar]: | 20°C: 3,5 50°C: 7,0 |  |
| Dichte bei 20°C [g/ml]: | 0,77 |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | Praktisch unlöslich in Wasser |  |
| pH-Wert bei 20°C: | Nicht anwendbar |  |
| Viskosität bei 20°C: | Nicht anwendbar |  |
| Weitere Angaben: | -.- |  |

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 4150 Elektronikreiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 3 von 4

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Reaktionen:

Bei Temperaturen über 50°C Berstgefahr der Dosen.

11. Toxikologieangaben

Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen. Hohe Konzentrationen können Müdigkeit und Schwindelgefühl verursachen.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Selbsteinstufung)

Wasserverunreinigend. Darf nicht ins Abwasser oder in offene Gewässer gelangen.

13. Entsorgungshinweise

Örtliche und behördliche Vorschriften beachten.

Nicht restentleerte Spraydosen sind der Sonderabfallentsorgung zuzuführen.

Spraydosen nicht restentleert:

Abfallschlüsselnummer 16 05 04	gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Bezeichnung:		Druckgaspackungen

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2		Klassifizierungscode: 5 F

Begrenzte Menge: LQ2	Gefahrzettel: 2.1

GGVSee/IMGD:

Bezeichnung:		Aerosols

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2

EmS-Nr.: F-D, S-U	Meeresschadstoff: nein

ICAO/IATA-DGR:

Bezeichnung:		Aerosols, flammable

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2.1

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 4150 Elektronikreiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 4 von 4

15. Vorschriften

Kennzeichnungspflichtig

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

S23.d: Aerosol nicht einatmen.

S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S56: Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Bitte nur vollständig restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

R-Sätze aus Punkt 2:

R65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.