EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

LOS 212 Dach-Fix

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 02.07.04			Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 212 Dach-Fix

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49(0)2593/958870	Telefax:		+49(0)2593/9588729

Internet                              www.euro-lock.de

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel: +49(0)2593/958870	Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Mischung aus Polydimethylsiloxan, Füllstoffen, Hilfsstoffen und Acetoxysilan Vernetzer

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123-86-4 EINECS: 204-658-1 | n-Butylacetat | 10-30 | nz | 10-66-67 |

3. Mögliche Gefahren

Potentielle gesundheitliche Auswirkungen:

Entzündlich.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Augen:

Die Augen sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen.

Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Mund mehrere Male mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Einatmen:

Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Problemen Arzt konsultieren.

Haut:

Abwischen, danach die Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Kleidung:

Verunreinigte Kleidung entfernen.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 212 Dach-Fix

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 2 von 4

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Trockenlöschmittel, Schaum oder Wasserspray

Ungeeignete Löschmittel:

Wasserstrahl

Spezielle Verfahren bei der Brandbekämpfung:

Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in den Boden verhindern.

Verfahren zur Reinigung:

Mechanisch aufnehmen und in einem geeigneten Container deponieren, der Rest kann mit Sand oder trockener Erde aufgenommen werden.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Geeignete Schutzkleidung tragen wie im Abschnitt 8 bei ´Augen- und Hautschutz´ angegeben ist.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden, nicht verschlucken.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsbegrenzung:

MAC-TGG n-Butylacetat : 150 ppm (8h)

Atemschutz:

Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Augen- und Hautschutz:

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Schutzbrille tragen.

Handschutz:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom	Material,

sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Arbeitshygiene:

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 212 Dach-Fix

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 3 von 4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Paste |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | verschieden |  |
| Geruch: | Butylacetat |  |
| Flammpunkt: | 25°C |  |
| Zündtemperatur: | 370°C |  |
| Explosionsgrenze: | untere: 1,2 Vol.%, obere: 7,5 Vol.% |  |
| Dampfdruck : | 13 mbar |  |
| Dichte [g/ml]: | 0,95 |  |
| Siedepunkt: | 124°C |  |
| Schmelzpunkt: | -77°C |  |
| Mischbar mit Wasser: | Nein |  |
| Mischbar mit organischen Lösemitteln: | Ja |  |
| VOC-Gehalt (Gewicht-%) | 23,0 |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

CO, CO2, SiO2.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel.

Zu vermeidende Bedingungen:

Von Zündquellen fernhalten.

11. Toxikologieangaben

Produktinformation			n-Butylacetalt

Akute orale LD50 (mg/kg)		>8800 (Ratte)

Akute dermal LD50 (mg/kg)		Nicht bekannt.

Akute Einatmung LC50 (mg/l)		>21 (Ratte, 4h)

Weitere Angaben:

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Für Informationen über gefährliche Bestandteile sie Abschnitt 2.

12. Angaben zur Ökologie

Unvernetztes Produkt nicht in die Umwelt kommen lassen.

Biologisch abbaubar:		Nicht bekannt.

Ökotoxische Informationen:	Nicht bekannt.

WKG:				1

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 212 Dach-Fix

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 4 von 4

13. Entsorgungshinweise

Entsorgung entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Abfallschlüsselnummer unausgehärtet:	080402

Abfallschlüsselnummer ausgehärtet:	080404

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Nicht zutreffend.

GGVSee/IMGD:

Nicht zutreffend.

ICAO/IATA-DGR:

Nicht zutreffend.

15. Vorschriften

Dieses Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsanforderungen der EG Direktiven 67/548/EG und

88/379/EG mit Anpassungen.

Gefahrensymbol:		Nicht zutreffend.

Enthält:			Nicht zutreffend.

R-Sätze:

R10		Entzündlich.

R66		Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

S2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S16		Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S46		Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nicht zutreffend.

S-Sätze:			Nicht zutreffend.

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.