EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin  				Seite 1/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 1900 Waschbenzin

Technischer Name: Waschbenzin

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten, überwiegend im

Bereich C7-C9.

Synonyme: Spezialbenzin 100/140, Siedegrenzenbenzin 100/140,

SBP 100/140.

CAS-Nr. Bezeichnung

64742-49-0  Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

leichte

Identifikationsnummer(n)

EINECS-Nummer: 265-151-9

EG-Nummer:     649-328-00-1

###### CAS-Nr.     Bezeichnung   Gew.%  Symbol(e) R.-Sätze

110-54-3    n-Hexan       <5     Xn,F,N    11-38-48/20-62-

51/53-65-67

EINECS: 203-777-6

Zusätzl. Hinweise:

Der Stoff enthält weniger als 0,1 % Benzol. Eine Einstufung

als krebserzeugend ist nicht zutreffend (Anmerkung P der

EG-Stoffliste /Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG).

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn – Gesundheitsschädlich.

F  - Leichtentzündlich.

N  - Umweltgefährlich.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R11		Leichtentzündlich.

R38		Reizt die Haut.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin  				Seite 2/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen! Bei Erbrechen in bewusstlosem

Zustand ist Eindringen in die Lunge und dadurch

Erstickungsgefahr möglich. Sofort Arzt hinzuziehen.

Bei spontanem Erbrechen den Kopf unterhalb der Hüfthöhe

halten, um Aspiration des Produkts zu verhindern.

Hinweise für den Arzt:

Verursacht Depression des Zentralnervensystems. Langan-

haltende oder wiederholte Exposition kann Hautentzündung

(Dermatitis) verursachen. Es besteht die Möglichkeit zur

Entwicklung einer chemischen Pneumonitis. In Betracht

zu ziehen: Magenspülung unter Schutz der Atemwege,

Verabreichung von Aktivkohle.

Folgende Symptome können auftreten:

Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit, Bewusstlosigkeit,

trockene Haut. Hautkontakt kann Reizung verursachen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder

Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl

oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase: Bildung explosionsfähiger

Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger

Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen. Dämpfe sind

schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung

über größere Entfernung möglich. Schwimmt an der Wasser-

oberfläche auf und kann sich erneut entzünden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin 				Seite 3/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem

Atemschutzgerät tragen. Siehe unter Punkt 8.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Temperaturklasse: T 3 (DIN 57165)

Explosionsgruppe: II A/B (DIN 57165, Selbsteinstufung)

Brandklasse:      B

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Nackte

Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder

in Gewässer gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort zuständige

Behörden benachrichtigen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall

nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute

Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Die Fließgeschwindigkeit in den Leitungen während des Pumpens

begrenzen. Spritzendes Befüllen verhindern. Keine Druckluft

für Befüll- Entlade- oder Handhabungsarbeiten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin  			  Seite 4/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

Lagerung: Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme-

und Zündquellen fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden

kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Empfohlene Materialien: Als Werkstoffe für Behälter oder zur

Innenauskleidung: unlegierten Stahl, Edelstahl benutzen.

Als Anstrichfarbe für die Innenauskleidung von Behältern

geeignet: Zinksilikat, Epoxidharz.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Lagerklasse: 3 A (VCI-Konzept, 1998)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

64742-49-0 Naphtha (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte,leichte

(50-100%)

MAK 1000/mg/m³, 200 ml/m³

Kohlenwasserstoffgemisch, entaromatisiert (Gr. 1)

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Von Getränken,

Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Getränkte Kleidung sofort ausziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin   				 Seite 5/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

Atemschutz:

Bei unzureichender Lüftung Atemschutz erforderlich.

Bei Gefahr des Einatmens Halbmaske mit Kombinationsfilter

für organische Dämpfe und Partikel tragen.

Handschutz: Schutzhandschuhe

### Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk; Chloroprenkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Unsre Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurz-

fristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden

Materialien geeignet:

Nitrilkautschuk mit 0,5 mm Schichtdicke (empfohlen:

Schutzindex 6, entsprechend über 480 Minuten Permeationszeit

nach EN 374).

Achtung! Die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutz-

handschuhs kann wegen der besonderen Bedingungen am Arbeits-

platz (mechanische Belastung, Temperatur) deutlich kürzer als

die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diesen Stoff undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : flüssig

Farbe                           : farblos

Geruch                          : mild, paraffinisch

Zustandsänderung                :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : <-30°C

Siedepunkt/Siedebereich         : 107-137°C (ASTM D 1078)

Flammpunkt                      : 1°C (IP 170)

Zündtemperatur                  : 310°C (ASTM E 659)

Explosionsgrenzen               : 0,9 Vol.% (untere)

6,8 Vol% (obere)

niedrigster und höchster Wert für die Reinkomponenten

Dampfdruck bei 20°C             : 35 mbar

Dichte        (15°C)            : 0,728 g/cm³ (ASTM D 4052)

Löslichkeit in / Mischbarkeit

mit Wasser                      : unlöslich

aliphatischen Kohlenwasserstoffen: vollständig mischbar

Verteilungskoeffizient

(n-Octanol/Wasser)              : 4,0-5,7 log POW

(geschätzt an Hexan:y5)

Viskosität

kinematisch bei 25°C            : 0,76 mm2/s (ASTM D 445 an

Hexan:<5)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin    				Seite 6/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

Weitere Angaben                 : Verdunstungszahl: 6,0

(Diethylether=1) DIN 53170

1,9 (nBuAc=1) ASTM D 3539

Molmasse                        : ca. 112 g/mol

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken.

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Reaktionen:

Heftige Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral		LD50  >2000 mg/kg (rat)

Dermal	LD50  >2000 mg/kg (rab)

Inhalativ	LC50/4h >20 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge:

Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxizität):

Die Angaben basieren auf Daten dieses Produktes und auf Daten

der Einzelkomponenten sowie der Toxizität ähnlicher Produkte.

Subakute bis chronische Toxizität:

Wiederholte Exposition schädigt das Nervensystem.

Kein Nachweis von mutagener Aktivität. Keine Krebserzeugung.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Wirkt stark entfettend auf die Haut.

Bei hohen Konzentrationen Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder

Übelkeit möglich. Längeres Einatmen kann zur Bewusstlosigkeit

und/oder zum Tod führen. Kapitel 4 für Hinweise betreffend der

akuten Wirkungen am Menschen beachten.

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration

in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu toxischem

Lungenödem führt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin  			  Seite 7/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit):

Das Produkt ist potentiell biologisch abbaubar.

Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.

Halbwertzeit in der Umwelt: 1-<10 Tagen (geschätzt).

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf dem Wasser. Wird vom Erdreich absorbiert und ist

nur wenig mobil. Bioakkumulation potentiell möglich.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

Testart			Wirkkonzentration Methode Bewertung

#### Akute Toxizität –Fisch 1<LC50=<10 mg/l giftig

Akute Toxizität –wirbellose Tiere l <EC50=<10 mg/l giftig

Akute Toxizität –Algen l0<IC50=<100 mg/l schwach giftig

Akute Toxizität –Bakterien 1>IC50=<10 mg/l giftig (geschätzt)

Verhalten in Kläranlagen:

Testart               Wirkkonzentration Methode  Bewertung

1< EC50 =<10 mg/l  giftig für Organismen in Kläranlagen

(geschätzt)

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei

der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungs-

wege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des

Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren.

Kontaminiertes Wasser über Abscheider abtrennen und gemäß

behördlichen Anordnungen entsorgen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur

produkt-, sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin   				 Seite 8/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

Sonstige Behälter:

Vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung

oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland)

ADR/RID-GGVS/E Klasse:    3 (F1)

Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl          :    33

UN-Nummer            :    3295

Verpackungsgruppe    :    II

Gefahrzettel         :    3

Bezeichnung d. Gutes :    3295 Kohlenwasserstoffe, flüssig,

n.a.g. (Petroleum Naphtha)

Sondervorschrift 640D

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse   :    3

UN-Nummer            :    3295

Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

EMS-Nummer           :    F-E,S-E

Marine pollutant     :    No

Richt. techn. Name   :    Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse     :    3

UN/ID-Nummer         :    3295

Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

Richt. techn. Name   :    Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F-Leichtentzündlich; N-Umweltgefährlich;

# Xn-Gesundheitsschädlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

# Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, leichte

R-Sätze:

R 11		Leichtentzündlich.

R 38		Reizt die Haut.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1900 Waschbenzin  			  Seite 9/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.12.05

S-Sätze:

S 9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S 16		Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S 23		Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 24		Berührung mit der Haut vermeiden.

S 33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

S 61		Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

S 62		Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Störfallverordnung: Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche

Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich.

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

# NK			50-100

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

(Listeneinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):)

Schwach wassergefährdend

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsver-

ordnungen:

BG-Merkblatt: M 017 ´Lösemittel´

Hommel: Handbuch der gefährlichen Güter, Merkblatt nr. 38/38a

Kühn-Birett: Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe,

Blatt Nr. K 032.

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die

Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 15

angeführt.

R 11		Leichtentzündlich.

R 38		Reizt die Haut.

R 48/20	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheits-

schäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 62		Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit

beeinträchtigen.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

# R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.