EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK E 740 Cyanacrylatkleber              Seite 1/5

Überarbeitet am: 25.11.05           Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      E 740 Cyanacrylatkleber

Technischer Name: Klebstoff

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.   Bezeichnung           Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

123-31-9  1,4Ölhydroxybenzol    0,1-1  N-Xn   22-40-41-43-

EINECS: 204-617-8                             50-68

7085-85-0 Ethyl-2-cyanacrylat   50-<100 Xi    36/37/38

EINECS: 230-391-5

9011-14-7 Polymethylmethacrylat 1-<20   Xi    36/37/38

3  Mögliche Gefahren

## R  1:       Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Benetzte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen:

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung

zuführen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

und Seife. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und

Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen

auslösen, falls Patient bei Bewusstsein, Arzthilfe. Ärztlicher

Behandlung zuführen.

Hinweise für den Arzt:

Symptomatisch behandeln.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK E 740 Cyanacrylatkleber              Seite 2/5

Überarbeitet am: 25.11.05           Druckdatum: 31.07.2026

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Löschpulver, Sand, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid.

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst

oder seine Verbrennungsprodukte:

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte. Bei Brand

kann freigesetzt werden: Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO).

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Expositions- und

Brandgase nicht einatmen.

Zusätzliche Hinweise:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Kontaminiertes

Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation

gelangen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.

Bildet mit Wasser rutschige Beläge.

Umweltschutzmaßnahmen:

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z. B. durch Eindämmen oder

Ölsperren). Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/

Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Sägemehl,

Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene

Material vorschriftsmäßig entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Lösungsmittelbeständige Geräte verwenden. Verschütten oder

Versprühen in geschlossenen Räumen vermeiden. Nur in gut

belüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Bei der Verarbeitung

können leicht flüchtige, entzündliche Bestandteile freigesetzt

werden.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen.

Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das Produkt

zugelassen sind.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK E 740 Cyanacrylatkleber              Seite 3/5

Überarbeitet am: 25.11.05           Druckdatum: 31.07.2026

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem gut

gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Erwärmung/Überhitzung

schützen.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

## Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

1,4 Dihydroxybenzol   2 mg/m³

Allgemeine Bemerkungen: E, DFG

Atemschutz:		Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Kurzzeitig Filtergerät, Filter A

Hautschutz:		Geeignete Schutzhandschuhe:

Butylkautschuk, >120 min (EN 374)

Augenschutz:		Schutzbrille

Körperschutz:		Leichte Schutzkleidung.

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor

den Pausen und bei Arbeitsende für gründliche Hautreinigung

sorgen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Nicht bestimmt.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Farblos

Geruch                          : Stechend.

Flammpunkt                      : 85°C

Siedepunkt                      : 185°C

Selbstentzündung                : 430°C

Dichte                          : 1,07 g/ml

Dampfdruck                      : 23,3 kPa

Wasserlöslichkeit               : Unlöslich

Brandfördernd                   : Nein

10. Stabilität und Reaktivität:

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Reizende Gase/Dämpfe.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK E 740 Cyanacrylatkleber              Seite 4/5

Überarbeitet am: 25.11.05           Druckdatum: 31.07.2026

11. Angaben zur Toxikologie

Akute orale Toxizität OECD 401: Nicht bestimmt.

Erfahrungen aus der Praxis:     Keine.

Allgemeine Bemerkungen:

Toxikologische Daten liegen nicht vor. Die Einstufung wurde

nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie

vorgenommmen.

12. Angaben zur Ökologie

AOX-Hinweis:

Keine gefährlichen Bestandteile enthalten.

Enthält rezepturgemäß Verbindungen der 76/464/EWG:

Nicht anwendbar.

Allgemeine Hinweise:

Ökologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr. (empfohlen): 080409

Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen:

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling

zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind

wie der Stoff zu entsorgen.

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut nach geltenden Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und

gekennzeichnet.

#### Gefahrensymbole: Xi- Reizend

### Enthält: Dihydroxybenzhol

R01:		Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

R36/37/38:Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

S23.3:	Dampf nicht einatmen.

S24/25:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S25:		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S51:		Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S60:		Dieses Produkt und sein Behälter sind als

gefährlicher Abfall zu entsorgen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK E 740 Cyanacrylatkleber              Seite 5/5

Überarbeitet am: 25.11.05           Druckdatum: 31.07.2026

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Gefahr! Vorsicht Cyanacrylat! Klebt innerhalb von Sekunden

Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von

Kindern gelangen!

Nationale Vorschriften:

Gefahrstoffverordnung – GefStoffV 2004; 89/542/EWG;

89/686/EWG, Wasch- und Reinigungsmittelgesetzt. WRMG,

Wasserhaushaltsgesetz – WHG TGRG 300, TRGS 200, TRGS 220

Wassergefährdungsklasse: 1 gem. VwVwS vom 27.07.2005

Störfallverordnung, Grenzwerte beachten: Nicht anwendbar.

Klassifizierung nach TA-Luft:			 6.2.5

VCI-Lagerklasse:					 LGK 12

Sonstige Vorschriften:

UVV Verarbeiten von Klebstoffen (VBG 81)

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze (s. Punkt 2)

R22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R40		Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R41		Gefahr ernster Augenschäden.

R43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R50		Sehr giftig für Wasserorganismen.

R68		Irreversibler Schaden möglich.

Zusätzliche Hinweise:

Beschäftungsbeschränkungen beachten: Ja

VOC, l999/13/EG: Nicht anwendbar.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.