EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8700 Sanitärkraftreiniger 	         Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 02.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 8700 Sanitärkraftreiniger

Technischer Name: Sanitärkraftreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7664-38-2 EINECS: | Ortho-Phosphorsäure 231-633-2 | 5-15 | C | 34f |
| 77-92-9 EINECS: | Citronensäure 201-069-1 | 2,5-10 | Xi | 36 |
| 67-63-0 EINECS: | Propan-2-ol 200-661-7 | <2,5 | Xi,F | 11-36-67 |
|  | Alkylpolyethylen-glykolether | <2,5 | Xn | 22-41 |
| 111-76-2 EINECS: | 2-Butoxyethanol 203-905-0 | <2,5 | Xn | 20/21/22- 36/38 |
|  | Quaternäre Ammonium- Verbindungen, ethoxy-liert | <2,5 | Xi,N | 41-51/53 |
| 61789-71-7 | Kokosalkylbenzyl- Dimethylammonium-chlorid | <2,5 | C,N | 21/22-34-50 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

5-15 % Phosphate,

< 5 %  nichtionische Tenside,

< 5 %  kationische Tenside,

Duftstoffe (Hexylzimtaldehyd, Limonen, Linalool, Lilial),

weitere Inhaltsstoffe: organische und anorganische Säuren,

wassermischbare Lösungsmittel, Farbstoffe

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8700 Sanitärkraftreiniger 31.07.2026      Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 02.12.05

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsricht-

linie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen

Fassung.

R 36		Reizt die Augen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung

anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8700 Sanitärkraftreiniger 31.07.2026     Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 02.12.05

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen. Mit viel Wasser verdünnen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
	Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):-

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

7664-38-2 ortho-Phosphorsäure (2,5-10)

MAK 1 mg/m³

67-63-0 Propan-2-ol (<2,5%)

MAK 500 mg/m³, 200 ml/m³  Y; (DFG)

111-76-2 2-Butoxyethanol (<2,5 %)

MAK 98 mg/m³, 20 ml/m³

H,Y; DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8700 Sanitärkraftreiniger 31.07.2026    Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026                Überarbeitet am: 02.12.05

Atemschutz:

Bei Handhabung größerer Mengen des Konzentrats oder bei

Überschreitung von Grenzwerten Atemschutzgerät mit

geeignetem Filter oder umgebungsluftunabhängiges

Atemschutzgerät tragen.

Handschutz:

Bei Handhabung größerer Mengen des Konzentrats werden

werden Schutzhandschuhe empfohlen.

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk / Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Augenschutz:

Bei Umgang mit größeren Mengen des Konzentrats Schutzbrille

tragen.

Körperschutz:

## Standard-Arbeitsschutzkleidung. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				rot

Geruch:				charakteristisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	>80°C

Flammpunkt:			Nicht anwendbar; Produkt ist nicht

brennbar oder explosionsgefährlich.

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich.

Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstent-

zündlich.

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		vollständig mischbar

Dichte bei 20°C:		1,04 g/cm³

pH-Wert (10 g/l)

bei 20°C:				ca. 2,4

Dampfdruck bei 20°C:	23hPa

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8700 Sanitärkraftreiniger 31.07.2026    Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026                Überarbeitet am: 02.12.05

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Keine Reizwirkung.

am Auge:

Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen

in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

reizend

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):

Wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999)-

Die Tenside sind entsprechend den Anforderungen der

Tensidverordnung durchschnittlich zu mindestens 90%

biologisch abbaubar.

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser

oder in den Vorfluter gelangen.

Kanalisation gelangen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei

der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungs-

wege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des

Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von

Reinigungsmitteln.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8700 Sanitärkraftreiniger 31.07.2026    Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026                Überarbeitet am: 02.12.05

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

Weitere Angaben:

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

R-Sätze:

36    	Reizt die Augen.

S-Sätze:

26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

- Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise

beseitigt werden.

37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche

Nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden

Nationalen Vorschriften beachten.

Technische Anleitung Luft:

Klasse	Anteil in %

## NK		<2,5

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

### Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

R11		Leichtentzündlich.

R20/21/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken

Und Berührung mit der Haut.

R21/22	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und

beim Verschlucken.

R22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R34		Verursacht Verätzungen

R36		Reizt die Augen.

R36/38	Reizt die Augen und die Haut.

R41		Gefahr ernster Augenschäden

R50		Sehr giftig für Wasserorganismen.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8700 Sanitärkraftreiniger 31.07.2026    Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026                Überarbeitet am: 02.12.05

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.