EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 300SD Hochtemperatursilicon rot  Seite ¼

Überarbeitet am: 02.02.06		Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 300SD Hochtemperatursilicon

Technischer Name: Klebstoff

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Mischung aus Polysiloxann mit Füllstoffen, Hilfsstoffen

und Additiven

Gefährliche			Cas-Nr.	Einecs-Nr.	Gew.%	   Gefahr	R-Sätze

Inhaltsstoffe>1 %							   Symbol

Giftige Inhalts-

stoffe>0,1%

Ethyltriacetoxysilan	17689-77-9	241-677-4	<5	    C  	14-34

3.  Mögliche Gefahren

## Potentielle gesundheitliche Auswirkungen:

## Kann die Augen, Atmungsorgane und die Haut reizen.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Augen:

Die Augen sofort mit viel Wasser während wenigstens

15 Minuten spülen. Augenlider öffnen und gut darunter spülen. Wenn die Reizung anhält, Arzt konsultieren.

Verschlucken:

##### Mund mehrmals mit Wasser spülen. Arzt konsultieren und

dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Einatmen:

##### Betroffene Person an die frische Luft bringen. Wenn die

Probleme anhalten, einen Arzt zu Rate ziehen.

Haut:

Haut komplett mit trockenem Stoff oder Papiertuch

abwischen, danach mit Seife und Wasser waschen.

Wenn die Reizung anhält, Arzt konsultieren.

Kleidung:

Verunreinigte Kleidungsstücke ausziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 300SD Hochtemperatursilicon rot  Seite 2/4

Überarbeitet am: 02.02.06		Druckdatum: 31.07.2026

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Trockenlöschmittel, Schaum oder Wasser-Spray.

Ungeeignete Löschmittel:

### Wassersprühstrahl

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser

sowie in den Boden eindringen lassen.

Personenschutz:

Geeignete Schutzkleidung wie in Abschnitt 8 bei ´Augen- und

Hautschutz´ angegeben ist tragen.

Verfahren zur Reinigung:

Mechanisch aufnehmen und in einem geeigneten Container

deponieren. Reste können mit Sand oder trockener Erde

aufgenommen werden.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit Haut und Augen

vermeiden. Nicht verschlucken.

Während der Applikation und Aushärtung kommt eine geringe

Menge Essigsäure frei.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen

Hitzequellen lagern.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

## Expositionsbegrenzung:

## MAC-TLV Essigsäure (CAS-Nr: 64-19-7): 25 mg/m³, 10 ppm

Atemschutz:

Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Augen- und Hautschutz:

Nicht mit Haut und Augen berühren. Schutzbrille

tragen.

Arbeitshygiene:

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 300SD Hochtemperatursilicon rot  Seite ¾

Überarbeitet am: 02.02.06		Druckdatum: 31.07.2026

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Paste

Farbe                           : Rot

Geruch                          : nach Essigsäure

Flammpunkt                      : nicht zutreffend

Siedepunkt/Siedebereich         : nicht zutreffend

Explosionsgrenzen               : nicht zutreffend

Zündtemperatur                  : +-400°C

pH-Wert                         : nicht zutreffend

Dichte                          : 1,03 g/ml

Dampfdruck                      : ca. 5 mbar

Mischbarkeit mit Wasser         : nein

Mischbarkeit mit

organischen Lösemitteln         : ja

VOC-Gehalt                      : 0,0 %

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Essigsäure während der Aushärtung

Zu vermeidende Stoffe:	Wasser, basische Stoffe u.

Alkohole

Zu vermeidende Bedingungen:	nicht bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Produktinformation:        Essigsäure      Ethyltriace-

toxysilan

Akute orale LD50 (mg/kg)    3310 (Ratte)    2415 (Ratte)

Akute dermal LD50 (mg/kg)   nicht bekannt   nicht bekannt

Akute Einatmung LC50 (mg/l) nicht bekannt   nicht bekannt

Weitere Angaben: Nicht bekannt.

Für Information über gefährliche Bestandteile:

siehe ´Abschnitt 2´.

12. Angaben zur Ökologie

Unvernetztes Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Biologisch abbaubar:	Silikon-Anteil nicht biologisch

abbaubar.

Ökotoxische Information:	nicht bekannt

WGK: 1

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemäss den behördlichen Bestimmungen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 300SD Hochtemperatursilicon rot  Seite 4/4

Überarbeitet am: 02.02.06		Druckdatum: 31.07.2026

14. Transportvorschriften

Seetransport nach GGVSee/IMDG-Code:

Klasse 2, ´Limited Quantity´: 10/30 kg

Landtransport nach RID/ADR/GGVS/GGVE:

Klasse 2, Klassifikationscode 5A,

´Limited Quantity´:LQ2.

Lufttransport nach ICAO-IATA-DGR:

Klasse 2

UN-Nr. 1950

Transportname: AEROSOLS

15. Vorschriften

Das Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsanforderungen

der EG-Bestimmung 67/548 EG und 88/379/EC mit Anpassungen.

Gefahrensymbol: 	nicht zutreffend

Enthält:			nicht zutreffend

R-Sätze:			nicht zutreffend

S-Sätze:			nicht zutreffend

Sonstiges:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und

Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht

gewaltsam öffnen oder verbrennen.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.

R-Sätze aus Punkt 2:

R14  : Reagiert heftig mit Wasser.

R34  : Verursacht Verätzungen