EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 385 KAROSSERIE-KLEBER/1 31. Jul. 2026	Seite 1/5

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       LOS 385 Karosserie-Kleber

# Technischer Name:  Karosserie-Kleber

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Flöz-Zollverein-Str. 5

PLZ/Ort:                 D 59368 Werne

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Bezeichnung der Zubereitung

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr   	EEC-No	    Klasse	     Gewicht%

METHYL METHACRYLATE	80-62-6	607-0035-00-6   F;R11 	     50-80

Xi;R36/37/38

R 43

METHACRYLIC ACID		79-41-4	607-088-00-5    C;R34	     1-15

Xi;R36/38

3.  Mögliche Gefahren

Wichtigste Gefahren:

Leichtentzündlich; Reizt die Augen, haut und schleimhaut-

reizend.

Spezifische Gefahren:

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu ZNS-Depression

und Narkose führen, Sensibilisierung durch Hautkontakt

möglich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden, Dämpfe und

Sprühnebel nicht einatmen.

Einatmen:

An die frische Luft bringen. Nach schwerwiegender

Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt:

Anhaftendes Material sofort entfernen. Sofort mit Seife und

viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt

Benachrichtigen.

Augenkontakt:

Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser ausspülen und Arzt

konsultieren.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken. Sofort einen

Arzt hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 385 KAROSSERIE-KLEBER/1 31. Jul. 2026	Seite 2/5

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

## Sprühwasser, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und

Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

Besondere Gefährdungen:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Rückzündung auf

große Entfernung möglich. Polymerisation kann eintreten.

Polymerisation verläuft sehr exotherm und kann durch

Wärmeentwicklung zur thermischen Zersetzung und/oder zum

Zerbersten der Behälter führen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.

Bei großflächigen Bränden soll man das Feuer ausbrennen

lassen, wenn es die Gegebenheiten gestatten, um die

Kontamination der Umgebung durch Löschwasser zu vermeiden.

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Besondere Löschhinweise:

Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichstmaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Für angemessene

Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung:

Eindämmen, Aufkratzen. Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.

Um die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Ent-

ladungen zu vermeiden, müssen alle Metallteile der

benutzten Geräte geerdet werden. Nicht rauchen.

Lagerung:

Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten

Ort aufbewahren.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 385 KAROSSERIE-KLEBER/1	31. Jul. 2026	Seite 3/5

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Chemische Bezeichnung	Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

(British COSHH-EH40):

METHYL METHACRYLATE		50ppm

METHACRYLIC ACID		20ppm

Technische Schutzmaßnahmen:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Handschutz:	Lösemittelbeständige Handschuhe

Augenschutz:	Schutzbrille, Korbbrille

Körperschutz:	Wenn notwendig tragen.

Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes

waschen. Regelmäßige Reinigung der Geräte, des Arbeitsbereiches

und Bekleidung.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : pastös

Farbe                           : weißlich

Geruch                          : beißend

Siedepunkt/Siedebereich         : 101°C

Flammpunkt                      : 10.6°C

Dampfdruck (bei 20°C)           : 23 mm Hg

Relative Dichte (20°C)          : 0.92-1.05

PH-Wert (20°C)                  : 7 (50 g/l H2O)

Untere Explosionsgrenze         : 2.0vol.%

Obere Explosionsgrenze          : 12.5vol.%

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Stabilität:

Stabil, Polymerisation kann eintreten.

Zu vermeidende Bedingungen:

Direktes Erhitzen, Schmutz, chemische Verunreinigung,

Sonnenlicht, UV oder ionisierende Strahlung. Beim

Erhitzen können entzündliche Dämpfe frei werden.

Zu vermeidende Stoffe:

Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Säuren und Basen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

## Kohlenstoffoxide, Rauch

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 385 KAROSSERIE-KLEBER/1 31. Jul. 2026	Seite 4/5

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Effekten führen

wie Blut im Urin, Schädigungen Zentralnervensystem, Lungen,

nach Methacrylsäure;

LD50/oral/Ratte=1060mg/kg

LC50/inhalativ/ 4h/Ratte=>1300 ppm.

Methylmethacrylat Monomer:

LD50/oral Ratte=7872mg/kg

LC50/inhalativ/ 4h/Ratte=7093ppm.

Lokale Effekte:	Dermatitis

Sensibilisierung:

Wiederholter oder fortgesetzter Hautkontakt kann bei

e	Empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

Langzeittoxizität:

Längere oder wiederholte Exposition kann Leber, Nieren,

Lungen, Nerven und Erbanlagen schädigen.

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität:

Bioakkumulation, Gewässer nicht verunreinigen.

Persistenz und Abbaubarkeit:

Methylmethacrylat Monomer:

Biochemischer Sauerstoffbedarf innerhalb 5 Tagen

(BSB5)=14 g/g-0,9 g/g.

Bioakkumulation:

Methylmethacrylat Monomer:

LC50/96h/Elritze=150 ppm,

LC50/96h/Amerikanischer Sonnenbarsch=232ppm

Sonstige Angaben:

## Formuliertes Produkt - Entfällt

13. Hinweise zur Entsorgung

Ungebrauchtes Produkt:

In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen

gesetzlichen Bestimmungen.

Ungereinigte Verpackungen:

In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen

gesetzlichen Bestimmungen.

EWC-Nr.	08 04 99

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 385 KAROSSERIE-KLEBER/1 31. Jul. 2026	Seite 5/5

14. Transportvorschriften

Proper shipping name:		Adhesives.

ADR/RID

UN-Nr.					: 1133

Klasse					: 3

Ziffer/Buchstabe			: 5(b)

IMO

Klasse					: 3.2

IMDG Seite  				: 3174

EmS						: 3-05

Proper shipping name		: Adhesives

MFAG						: 330

ICAO

Klasse					: 3.2

UN/ID-Nr.					: 1133

### Proper shipping name		: Adhesives

15. Vorschriften

Die Zubereitung ist nach der Europäischen Richtlinie für

gefährliche Zubereitungen 93/21/EG eingestuft worden.

Enthält: 	Methyl Methacrylate, Methyl Acid

Symbole:	F-                   Xi-Reizend

Leichtentzündlich

R-Sätze:

R43		: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R36/37/38	: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

S-Sätze:

S  9		: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S15		: Vor Hitze schützen.

S16		: Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S26		: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S29		: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

S33		: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen

treffen.

S40		: Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit

wässriger Isopropanollösung reinigen.

S1/2		: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich

aufbewahren.

16. Sonstige Angaben

Empfohlener Anwendungsbereich: Adhesives.

Nutzungseinschränkungen:

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheits-

datenblätter aller Komponenten beachten. Alle Metallteile der

Misch-und Verarbeitungsmaschinen müssen geerdet sein.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.